建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：五台县湖滨大街西延等三条道路管网建设项目

建设单位（盖章）：五台县住房和城乡建设管理局

编制日期：        二〇二三年三月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 五台县湖滨大街西延等三条道路管网建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2206-140922-89-01-282266 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 贾利宏 | 联系方式 | 13453053635 |
| 建设地点 |  |  | 位于山西省忻州市五台县台城镇，其中： 东外环路：起点为五台南收费站北侧（王庄村牌楼），终点接至五黄路（金水泉宾馆）； 湖滨大街西延：起点为规划文昌路，终点与既有湖滨大街相接； 文昌路：起点为既有文昌路，终点至湖滨大街。 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | 东外环路：起点E113°15'59.253"，N38°41'46.340"，终点E113°15'38.319"，N38°43'19.280"； 湖滨大街西延：起点E113°14′18.864"，N38°44′12.652"，终点E113°14′49.599"，N38°44′16.303"； 文昌路：起点E113°14′37.128"，N38°43′48.939"，终点E113°14′18.864"，N38°44′12.652"。 |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  |  | 五十二、交通运输业、管道运输业；131、城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 东外环路：全长2985.25m，0~1960段宽26m，剩余宽46m； 湖滨大街西延：全长750.829m，宽50m； 文昌路：总长1139.484m，宽20m； |
| 建设性质 |  |  | 新建（迁建） 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 五台县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 五审管函〔2022〕78号 |
| 总投资（万元） |  |  | 49987.09（初设概算） | 环保投资（万元） | 970 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 1.94 | 施工工期 | 18个月 |
| 是否开工建设 |  |  | 否 是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行），城市道路（不含维护、不含支路、人行天桥、人行地道）需设置噪声专项评价；因此，本次评价设置了《噪声专项评价》。 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 根据《五台县县城总体规划》（2012~2030）中“中心城区综合交通规划”中的内容： 1、现状概况 城区交通： 五台县县城建成区主要道路有文昌路、西米市街、向前街、新建路、朝阳街、迎宾路。主要道路已硬化，为沥青路面，部分支路为水泥、砂、石路面或砖铺路面。 现状建成区主要道路长度为10.7km。红线宽度在30m以上的主干道有文昌路、迎宾路，红线在20m以上主干道有新建路。上述主干道总长8.2km，占道路总长度的76.7%。现状次干道红线宽度在20m以上的有西米市街、朝阳街、向前街等，次干道总长为2.5km，占道路总长的23.3%。 2、道路系统规划 （1）路网布局结构 从城市布局结构和用地特征来看，各组团的向心交通和组团间的联系交通是交通需求的主流。将城市道路网分为两个层次：组团间联系道路和组团内部道路。 ①组团间联系道路： 结合城市空间布局形态和土地利用特点，规划五台中心城区各个组团之间的联系道路采用“一环、两纵、三横”的布局形式，由城市快速路、城市主干路共共构成。 “一环”即：由站前大道，西环路，北环路，东外环路构成的绕城环形路网。 主要的纵向联系：“一纵”为穿过中心城区的迎宾路，连接忻州和阜平县是五台县主要对外交通道路，同时连接沟南，老城区和古城组团；“二纵”为文昌路，它起于老城区南部文昌山，自北向南依次贯穿城北新区和老城组团，止于城南工业区。 主要的横向联系：“一横”为东西向的西米市街城市主干路，它与西环路和东环路城市主干道相连，是南北向主要通道；“两横”为城北新区沿唐家湾水库的的湖滨大道，湖滨大街是新区的主干路，同时连接老城组团和古城组团。“三横”为台忻大道，主要为东西向的过境道路，同时服务工业区和沟南组团。 ②组团内部道路： 结合各组团地形地貌特征，规划中心城区路网在方格网的基础上呈有机自由布局。由各个组团主次干路构成道路骨架系统。 ③道路系统规划： 城市主干路：构成城市组团的道路骨架，并为组团提供主要的公交服务。道路红线宽度30-40米，设计速度：40-60km/h。 次干路：连接主干路和支路的道路，直接或间接服务于城市用地，承担城市主干路的集散交通，在道路网中起到“通”、“达”兼顾的作用。道路红线宽度20-30米，设计速度：40km/h。 支路：支路在城市道路网中起到“达”的作用，直接服务于城市用地的内部道路，主要承担小区内用地产生的交通流，直接用于人流和车流的集散。总体规划阶段，仅考虑影响城市干道网的主要支路，其它支路在下阶段规划中确定。 主干道间距为800-1000米，次干道间距为400-500米，支路之间的间距不大于300米。 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 《五台县县城总体规划》（2012~2030）中“道路交通规划”的符合性分析： 东外环路：现有东外环路作为城南区对外交通的一条主要通道，是规划路网中的一环；现有东外环路为南北走向，城市主干路；东外环路作为五台县城对外交通的主要交通要道，现状道路宽度较窄，随着五台县经济社会发展，交通量需求必将大大增加，现状道路不能满足交通需求。东外环路作为城南新区对外交通的一条主要通道，它的改扩建将大大缓解五台县对外的交通压力；同时道路两侧主要为农田，涉及拆迁量少，拆迁成本较低，对沿线居民及社会造成影响较小。 文昌路：文昌路既是中心城区南北向的主要道路，也是城北新区的一条环湖道路，是规划路网中的一纵；现有文昌路为南北走向，城市主干路；文昌路环唐家湾水库段作为唐家湾水库的西环路，现状路面破坏严重，坑洼不平，路面较窄且弯多，行车视线不好，急需裁弯取直，扩宽路面；文昌路沿湖而建，可作为景观大道，供游人通行，社会经济效益明显。 湖滨大街：湖滨大街作为中心城区东西向的主要通道，是规划路网中的一横；现有湖滨大街为东西走向，城市主干路；湖滨大街西延作为湖滨大街向西的延伸段，一直因为唐家湾村的拆迁而使湖滨大街多年形成断头路；它的建设将打通湖滨大街与文昌路的连接，和文昌路一起形成中心城区的环湖道路。 本项目湖滨大街西延等三条道路均是五台县路网中的主要骨架，本项目的实施将促进《五台县县城总体规划》（2012~2030）中“道路交通规划”的实施，项目建设完成后对五台县中心城区道路网的完善具有重要意义。湖滨大街西延等三条道路已列入正在编制的国土空间规划。 本项目在五台县道路规划中的位置见下图。 现有文昌路 本次新建湖滨大街西延 现有湖滨大街 本次改建文昌路 本次扩建东外环路 现有东外环路 图1-1 本项目在五台县道路规划中的位置 |  |  |  |
| 其他符合性分析 |  | 1、“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线的符合性分析 根据《生态保护红线划定技术指南》，山西省生态保护红线可能涉及的区域主要包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等陆地重要生态功能区，或水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。 本项目拟建3条道路均位于五台县县城中心城区，根据山西省“三线一单”图集中的忻州市生态环境管控单元图，本项目位于重点管控单元。忻州市生态环境管控单元图见附图4。 根据《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发[2020]26号）以及《忻州市人民政府关于印发忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（忻政发[2021]12号），本项目与重点管控单元管控要求的符合性分析见下表。 表1-1 与《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中重点管控单元管控要求的符合性分析 重点管控单元管控要求; 本项目情况. 进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。; 本次“五台县湖滨大街西延等三条道路管网建设项目”共建设三条路：分别为东外环路、湖滨大街西延、文昌路；其中东外环路作为城南区对外交通的一条主要通道，是规划路网中的一环；文昌路作为中心城区南北向的主要通道，是规划路网中的一纵；湖滨大街作为中心城区东西向的主要通道，是规划路网中的一横。现状湖滨大街、文昌路均为断头道路，东外环路路面较窄，已远远不能满足五台县对外的交通需求；因此，本项目的实施将促进《五台县县城总体规划》（2012~2030）中“道路交通规划”的实施，项目建设完成后对五台县中心城区道路网的完善具有重要意义。 本项目已取得“建设项目用地预审与选址意见书（用字第140922202201003号）”以及五台县自然资源局对用地预审与选址意见书的复函（五自然资函〔2022〕56号）；本项目拟用地21.6091公顷；其中农用地14.6693公顷、建设用地6.0854公顷、未利用地0.8544公顷；本项目未占用基本农田，不在生态保护红线范围内。 同时本项目涉及城市集中供热、供气、雨污水分流、再生水管网、绿化等工程建设，对区域生态环境质量的改善具有促进作用。. 京津冀及周边地区和汾渭平原等国家大气污染联防联控重点区域，要加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，要加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。. 实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。. 太原及周边“1+30”汾河谷地区域在执行京津冀及周边地区和汾渭平原区域管控要求基础上，以资源环境承载力为约束，全面推进现有焦化、化工、钢铁、有色等重污染行业企业逐步退出城市规划区和县城建成区，推动焦化产能向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的区域转移。鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。. 汾河流域加强流域上下游左右岸污染统筹治理，严格入河排污口设置，实施汾河入河排污总量控制，积极推行流域城镇生活污水处理“厂-网-河(湖)”一体化运营模式，大力推进工业废水近零排放和资源化利用，实施城镇生活再生水资源化分质利用。. 表1-2 与《忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中重点管控单元管控要求的符合性分析 重点管控单元管控要求; 本项目情况. 重点管控单元既是产业高质量发展的承载区，也是环境污染治理和风险防范的重点区域。重点管控单元以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。; 本次“五台县湖滨大街西延等三条道路管网建设项目”共建设三条路：分别为东外环路、湖滨大街西延、文昌路；其中东外环路作为城南区对外交通的一条主要通道，是规划路网中的一环；文昌路作为中心城区南北向的主要通道，是规划路网中的一纵；湖滨大街作为中心城区东西向的主要通道，是规划路网中的一横。现状湖滨大街、文昌路均为断头道路，东外环路路面较窄，已远远不能满足五台县对外的交通需求；因此，本项目的实施将促进《五台县县城总体规划》（2012~2030）中“道路交通规划”的实施，项目建设完成后对五台县中心城区道路网的完善具有重要意义。 本项目已取得“建设项目用地预审与选址意见书（用字第140922202201003号）”以及五台县自然资源局对用地预审与选址意见书的复函（五自然资函〔2022〕56号）；本项目拟用地21.6091公顷；其中农用地14.6693公顷、建设用地6.0854公顷、未利用地0.8544公顷；本项目未占用基本农田，不在生态保护红线范围内。 同时本项目涉及城市集中供热、供气、雨污水分流、再生水管网、绿化等工程建设，对区域生态环境质量的改善具有促进作用。. 由表1-1~2可知，本项目符合《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》、《忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中重点管控单元的管控要求。 ①环境空气： 本次评价收集到了五台县2021年环境空气质量例行监测资料，根据例行监测数据统计结果，2021年五台县SO2年均浓度占标率为23.3%，NO2年均浓度占标率为45.0%，PM10年均浓度占标率为85.7%，PM2.5年均浓度占标率为88.6%，CO的24小时平均第95百分位数占标率为25.0%，O3的日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度占标率为101.2%，六项基本污染物中O3百分位数浓度超标；因此，五台县为不达标区。 ②地表水环境： 本项目所在区域地表水系为海河流域-滹沱河山区-滹沱河水系-清水河河流（环椿坪至坪上桥段），水环境功能为过渡区水源保护，执行《地表水环境质量标准》（GB）Ⅱ类标准。根据忻州市生态文明建设和污染防治攻坚战领导小组办公室发布的“关于忻州市2021年12月及全年地表水环境质量的通报”（忻污防办发[2022]1号），坪上桥断面1月-12月为Ⅰ类水质，满足Ⅱ类水质考核标准要求。 本项目为道路建设项目，涉及城市集中供热、供气、雨污水分流、再生水管网、绿化等工程建设，对区域生态环境质量的改善具有促进作用。因此，本项目建设不会超出环境质量底线，使区域环境质量降低。 （3）与资源利用上线的符合性分析 项目建设过程中所利用的资源主要为水、电，均为清洁能源，资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，“二十二、城镇基础设施中的城市道路及智能交通体系建设”为鼓励类，同时本项目涉及城市集中供热、供气、雨污水分流、再生水管网、绿化等工程建设，均属于鼓励类，因此本项目建设符合国家产业政策。 ①忻州市生态环境总体准入清单符合性分析 本项目与《忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中生态环境总体准入清单的符合性分析见下表。 表1-3 与《忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中生态环境总体准入清单的符合性分析 管控类别; 生态环境总体准入清单的管控要求; 本项目情况. 空间布局约束; 1.各县（市、区）人民政府应当按照国民经济和社会发展规划、国土空间规划和环境保护要求，制定规划，统筹安排，依法逐步对不符合产业政策和布局不合理的重污染企业实施关停搬迁。; 本次“五台县湖滨大街西延等三条道路管网建设项目”共建设三条路：分别为东外环路、湖滨大街西延、文昌路；其中东外环路作为城南区对外交通的一条主要通道，是规划路网中的一环；文昌路作为中心城区南北向的主要通道，是规划路网中的一纵；湖滨大街作为中心城区东西向的主要通道，是规划路网中的一横。现状湖滨大街、文昌路均为断头道路，东外环路路面较窄，已远远不能满足五台县对外的交通需求；因此，本项目的实施将促进《五台县县城总体规划》（2012~2030）中“道路交通规划”的实施，项目建设完成后对五台县中心城区道路网的完善具有重要意义。 综上所述，本项目为道路建设项目，不属于不符合产业政策和布局不合理的重污染企业，不属于“两高”项目，不属于采矿项目。. 2.对纳入生态保护红线的，其管控规则应以自然资源部最终出台的《生态保护红线管理办法》为准。. 3.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划要求。. 4.石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立的产业园区。. 5.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边规定范围内新建、扩建有色金属冶炼、焦化等行业企业。. 6.加强矿山生态环境监管，禁止在自然保护区、水源地保护区域等重要生态保护地禁采区域内开矿。. 污染物排放管控; 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。; 本次“五台县湖滨大街西延等三条道路管网建设项目”共建设三条路：分别为东外环路、湖滨大街西延、文昌路；其中东外环路作为城南区对外交通的一条主要通道，是规划路网中的一环；文昌路作为中心城区南北向的主要通道，是规划路网中的一纵；湖滨大街作为中心城区东西向的主要通道，是规划路网中的一横。现状湖滨大街、文昌路均为断头道路，东外环路路面较窄，已远远不能满足五台县对外的交通需求；因此，本项目的实施将促进《五台县县城总体规划》（2012~2030）中“道路交通规划”的实施，项目建设完成后对五台县中心城区道路网的完善具有重要意义。 同时本项目涉及城市集中供热、供气、雨污水分流、再生水管网、绿化等工程建设，对区域生态环境质量的改善具有促进作用。. 2.“1+30”区域重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物全面执行大气污染物特别排放限值。. 3.产业集聚区、工业园区要逐步取消自备燃煤锅炉，积极推进“煤改气”、“煤改电”工程。. 4.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。. 5.国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。. 6.鼓励企业使用新技术、新工艺、新设备、新产品、新材料，改造和提升传统产业，开展废弃物处理及再生资源综合利用，发展循环经济。. 7.煤炭企业应当按照综合利用和处置煤矸石技术规范要求综合利用和处置煤矸石。. 环境风险防控; 1.建立健全突发环境事件应对工作机制，提高预防、预警、应对能力。; 本项目不涉及危险废物。. 2.危险废物按规范收集、贮存、转运、利用、处置。. 资源利用效率; 1.水资源、土地资源及能源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。能源利用上线严格落实碳达峰、碳中和相关要求。; 本项目建设期水资源利用量较少，不会突破区域资源利用上线。项目建设的道路属于《五台县县城总体规划》（2012~2030）中“道路交通规划”的规划道路。. 2.加快推进岩溶大泉泉源和重点保护区的保护和生态修复。; 本项目位于坪上泉域范围内，距泉域重点保护区边界约13.5km。本项目为城市道路项目，涉及城市集中供热、供气、雨污水分流、再生水管网、绿化等工程建设，对区域生态环境质量的改善具有促进作用。. 3.到2022年，全市用水总量控制目标为7.9亿立方米。; 本项目建设期水、电资源利用量较少，不会突破区域资源利用上线。. 4.忻州市忻府区、原平市、定襄县实现平原地区散煤清零。; 本项目无煤炭消耗。. 5.全市城市建成区绿化覆盖率2022年达到42%以上，城市国土绿化品质有效提升。; 本项目建设的3条道路均规划建设绿化工程。. 6.新建矿山必须按照绿色矿山标准建设，到2025年基本完成历史遗留矿山地质环境问题恢复治理工作，实现全市矿山地质环境根本好转。. 由表1-3可知，本项目基本符合《忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中生态环境总体准入清单的要求。 ②忻州市重点流域普适性生态环境准入清单符合性分析 本项目与《忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中忻州市重点流域普适性生态环境准入清单的符合性分析见下表。 表1-4 与《忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中忻州市重点流域普适性生态环境准入清单的符合性分析 管控类别; 管控要求; 本项目情况. 空间布局约束; 1.严格执行《山西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》相关要求。; 本项目为道路建设项目，涉及城市集中供热、供气、雨污水分流、再生水管网、绿化等工程建设，对区域生态环境质量的改善具有促进作用。. 2.汾河流域、滹沱河流域划定河源、泉域重点保护区，完成保护区的生态措施，完成流域生态修复的土地资源优化配置，基本建成水资源合理配置和高效利用体系。. 3.汾河、滹沱河干流及主要支流沿岸禁止新建焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、电镀等高风险项目和危险化学品仓储设施。. 4.汾河干流河道水岸线以外原则上不小于100米、支流原则上不小于50米，划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，改变农防段种植结构，提高汾河流域河流自净能力。. 5.汾河干流河岸两侧各2公里范围禁止新建炼焦、冶炼、洗煤、选矿、造纸、化工、电镀等严重污染水环境的企业；已建成的严重污染水环境的企业，应当限期改造或者搬迁。. 6.滹沱河流域内的建设项目选址应当避让生态保护区、河流源头和岩溶泉域重点保护区，无法避让的，应当采取保护措施，提高防治标准，防止造成生态破坏。. 7.严格限制地下水开采，未经有关部门批准，任何单位和个人不得凿井取水。. 8.地下水开采按照省人民政府划定的禁采区和限采区实行水量、水位双控制管理。在禁止开采区内，不得新开凿深井；在限制开采区内，不得增加地下水取水总量，并逐年削减地下水取水量；地下水开采区内地下水实际开采量不得超过地下水可开采量，开采强度不得超过地下水补给量。. 9.禁止在河源、河道保护范围内堆放、倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等废弃物。任何单位和个人不得在滹沱河流域饮用水水源保护区建设与水环境保护无关的项目，不得从事影响饮用水水源水质的活动。; 项目建设期产生路面拆除弃渣、弃土均运至市政指定渣场处理。. 污染物排放管控; 1.强化黄河流域及重点区域水环境保护和水污染防治。; 本项目为道路建设项目，涉及城市集中供热、供气、雨污水分流、再生水管网、绿化等工程建设，对区域生态环境质量的改善具有促进作用。. 2.禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。. 3.禁止城乡生活污水、垃圾直接进入河道。新建集中处理污水设施，应当符合脱氮除磷达标排放要求。禁止农田灌溉退水直接排入水体。. 4.汾河流域内所有县界城镇入河排污口水质应当达到地表水环境质量Ⅴ类及以上标准。. 5.禁止向汾河流域干流、支流及河滩、岸坡、坑塘、溶洞倾倒垃圾、废渣等固体废物或者堆放其他污染物。. 6.在汾河流域内从事农副产品加工、规模化畜禽养殖等生产活动的，应当采取有效措施，防止水污染。. 7.在汾河流域农田灌溉水体中，禁止倾倒垃圾、废渣等固体废物；禁止浸泡、清洗、丢弃装贮过油类、有毒污染物的车辆与器具；禁止排放油类。. 8.将节水、节能、资源综合利用、清洁和可再生能源等项目列为滹沱河流域重点发展领域。. 9.到2030水平年滹沱河全部功能区水质达标，并进一步向优良发展。. 环境风险防控; 1.在流域内输送、存贮废水和污水的管道、沟渠、坑塘等，应当采取防渗漏措施。; 本项目生活污水管道采用HDPE钢带双壁波纹管。. 资源利用效率; 1.恢复汾河流域水域和湿地，在确保防洪安全的前提下，增强河道及其两侧调蓄水功能，科学利用洪水资源。通过对滹沱河干、支流重点县城河段蓄水以及滹沱河干流大堤外侧低洼滩涂、鱼塘、沙坑等进行整修，修建一批能调蓄径流的“珍珠串”状水域，蓄滞洪水。; 本项目为道路建设项目，涉及城市集中供热、供气、雨污水分流、再生水管网、绿化等工程建设，对区域生态环境质量的改善具有促进作用。. 2.滹沱河流域水资源配置应当统筹兼顾上下游、左右岸和有关地区之间的利益，推进流域内河湖连通，实现多源互补，恢复流域生态功能。水资源应当严格限制使用地下水，合理使用地表水，优先使用中水和再生水，有效涵养和保护地下水。. 由表1-4可知，本项目基本符合《忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中忻州市重点流域普适性生态环境准入清单的要求。 综上，本项目的建设符合“三线一单”的管控原则要求。 2、县城集中供水水源地 五台县县城水源地位于县城西北西庄村一带，故称西庄水源地，有4眼供水井，分布范围约0.25km2，地势比较平坦，高程1050-1060.5米，西部与文昌山相对220米，北部为唐家湾水库。2009年12月8日山西省人民政府下发的《关于同意县级以上城镇集中式饮用水水源保护区划分方案的批复》（晋政函[2009]149号）文件，对水源地保护区划分结果进行了批复：五台县县城西庄水源地一级保护区范围：以Y1、Y2、Y3、Y4水源井半径为250m的圆外接多边形的边界形成的多边形区域；不设二级保护区和准保护区。 本项目既有文昌路部分路段位于五台县西庄水源地一级保护区范围内，新建文昌路起点为既有文昌路北侧终点，新建文昌路起点距西庄水源地一级保护区边界约55m，新建文昌路不在西庄水源地一级保护区。本项目与西庄水源地一级保护区相对位置关系见附图7。 本次新建文昌路起点为既有文昌路，终点至湖滨大街，线路总长1139.484m，宽20m；作为景观大道设计，主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、挡土墙工程、给水工程、雨水工程、电力工程、电信工程、照明工程、绿化工程等。新建文昌路底部管线包括自来水管线、再生水管线、雨水管线，因拟建文昌路西侧为绿地，东侧为般若湖，均无用水和排污单位，文昌路不建设污水管网。本项目的实施可促进区域雨污分流，减少生活面源对水源地的污染，对保护水源地有正效应；综上所述，本项目的建设不违背《中华人民共和国水污染防治法》中的相关要求。 3、本项目选址选线合理性分析 本项目共包含三条道路：分别为东外环路、湖滨大街西延及文昌路。 东外环路：东外环路平面线形主要依据现状而定，起点为五台南收费站北侧（王庄村牌楼），由南向北k0+470处上跨掉头匝道，k1+910处上跨滤泗河，终点接至五黄路（金水泉宾馆），道路全长2985m，城市主干路，设计速度50km/h，红线宽26~46m。五台南收费站至滤泗河北岸路段（长1960m）：道路红线宽度为26m，横断面形式为：12m宽既有左幅道路（维持现状）+2m新建绿化带+12m新建机动车道；滤泗河北岸至五黄路段（长1025m）：道路红线宽度46m，横断面形式为：4m人行道+5m非机动车道+3m绿化带+22m机动车道+3m绿化带+5m非机动车道+4m人行道。道路沿线新建2座75m中桥(K0+447.251、K1+922.621)，桥宽12m，设置涵洞4座，其中4m宽盖板涵洞3座(K1+622、K2+237、K2+980)，直径2米管涵1座（K1+559）。东外环路道路建设项目设计内容包括道路工程、桥涵工程、给水工程、污水工程、雨水工程、电力工程、电信工程、照明工程、绿化工程等。 东外环路沿线敏感目标主要为：道路起点五台南收费站东北侧的王庄村，以及道路终点东侧的王家沟村；道路两侧主要为农田。 文昌路：文昌路平面线形主要依据现状，局部截弯取直；道路起点为既有文昌路终点，由南向北沿湖而建，终点至规划湖滨大街，道路全长1140m，道路红线宽度为20m。红线20m宽横断面形式：1m设施带+16.5m机非混行车道+2.5m人行道。文昌路道路建设项目设计内容包括道路工程、桥梁工程、挡土墙工程、给水工程、污水工程、雨水工程、电力工程、电信工程、照明工程、绿化工程等。 文昌路沿线敏感目标主要为：新建文昌路起点东南侧西富苑小区、西庄水源地。 湖滨大街西延：湖滨大街西延平面线形与规划一致；道路起点为规划文昌路，由西向东，穿越唐家湾村，终点与既有湖滨大道相接，道路全长751，城市主干路，设计速度50km/h，道路红线宽50m，横断面形式为：4.5m人行道+6m非机动车道+3m绿化带+23m机动车道+3m绿化带+6m非机动车道+4.5m人行道。道路沿线新建1.8m*1.2m盖板涵洞1座(K1+620)，直径2米管涵1座（K1+800）。湖滨大街西延道路建设项目设计内容包括道路工程、毛石护面墙工程、给水工程、污水工程、雨水工程、电力工程、电信工程、照明工程、绿化工程等。 湖滨大街西延沿线敏感目标主要为：湖滨大街西延终点东北侧碧海花园E区、穿越而过的唐家湾村。 本项目湖滨大街西延等三条道路沿线敏感目标较少。其中东外环路为扩宽，平面线形主要依据现状而定；文昌路平面线形主要依据现状，局部截弯取直；湖滨大街西延平面线形与规划一致；本项目初步设计基本沿用可研的推荐方案及建设内容。道路线形、纵断面在可研基础上进行深化，尽量达到方案最优；道路标准横断面采用可研推荐方案；桥梁桥跨、桥梁结构、基础设计在可研基础上进行深化，使其更加符合施工实际需求。 本项目湖滨大街西延等三条道路均是五台县路网中的主要骨架，选址选线符合《五台县县城总体规划》（2012~2030）中“道路交通规划”的要求；本项目的建设完善了五台县现有道路路网，加强了城北新区与老城区的交通的联系，对北城片区的快速发展和迎宾路的交通压力缓解起到重要作用；东外环路的拓宽改造，方便了城区居民与周边城市的的沟通交流，同时五台县旅游文化资源丰富，随着游客数量增加，东外路必定发挥其强大的道路输送功能。打通文昌路与湖滨大街的联系，不仅可以缓解中心城区交通压力，还能够方便游人环湖观光。因五台县湖滨大街西延等三条道路管网建设项目的建设是五台县综合交通建设的必然要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 东外环路：起点为五台南收费站北侧（王庄村牌楼），由南向北k0+470处上跨掉头匝道，k1+910处上跨滤泗河，终点接至五黄路（金水泉宾馆），道路全长2985.25m。 湖滨大街西延：道路起点为规划文昌路，由西向东，穿越唐家湾村，终点与既有湖滨大道相接，道路全长750.829m。 文昌路：道路起点为既有文昌路终点，由南向北沿湖而建，终点至规划湖滨大街，道路全长1139.484m。 本项目地理位置图见附图1，项目卫星影像和四邻关系见附图2。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目背景及前期工作进展 （1）项目背景 本项目共包含三条道路：分别为东外环路、湖滨大街西延及文昌路。 东外环路：现有东外环路作为城南区对外交通的一条主要通道，是规划路网中的一环；现有东外环路为南北走向，城市主干路；东外环路作为五台县城对外交通的主要交通要道，现状道路宽度较窄，随着五台县经济社会发展，交通量需求必将大大增加，现状道路已不能满足交通需求。 文昌路：文昌路既是中心城区南北向的主要道路，也是城北新区的一条环湖道路，是规划路网中的一纵；现有文昌路为南北走向，城市主干路；文昌路环唐家湾水库段作为唐家湾水库的西环路，现状路面破坏严重，坑洼不平，路面较窄且弯多，行车视线不好，急需裁弯取直，扩宽路面。 湖滨大街：湖滨大街作为中心城区东西向的主要通道，是规划路网中的一横；现有湖滨大街为东西走向，城市主干路；湖滨大街西延作为湖滨大街向西的延伸段，一直因为唐家湾村的拆迁而使湖滨大街多年形成断头路。 本项目为对现有东外环路扩宽，对文昌路环唐家湾水库段进行改建，新建湖滨大街西延段；同时配套建设给水工程、污水工程、雨水工程、电力工程、电信工程、照明工程、防护工程、交通工程、绿化工程等。本项目湖滨大街西延等三条道路均是五台县路网中的主要骨架，本项目的实施将促进《五台县县城总体规划》（2012~2030）中“道路交通规划”的实施，项目建设完成后对五台县中心城区道路网的完善具有重要意义。 （2）本项目前期工作进展 ① 2022年8月1日，本项目取得《五台县行政审批服务管理局关于五台县湖滨大街西延等三条道路管网建设项目可行性研究报告的批复》（五审管函〔2022〕78号）； ② 2022年8月1日，本项目取得《五台县自然资源局关于五台县湖滨大街西延等三条道路管网建设项目用地预审与选址意见书的复函》（五自然资函〔2022〕56号） ③ 2022年8月5日，本项目取得《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第140922202201003号）； ④ 2022年8月3日，本项目取得《五台县行政审批服务管理局关于五台县湖滨大街西延等三条道路管网建设项目（东外环路桥工程K0+447.251、K1+922.621处桥梁）防洪评价报告的批复》（五审管函〔2022〕80号）； ⑤ 2022年8月16日，本项目取得《五台县行政审批服务管理局关于五台县湖滨大街西延等三条道路管网建设项目文昌路跨河（库）桥梁防洪评价报告的批复》（五审管函〔2022〕80号）； ⑥ 2022年10月22日，本项目取得《五台县行政审批服务管理局关于五台县湖滨大街西延等三条道路管网建设项目初步设计的批复》（五审管函〔2022〕129号）； （3）建设性质及建设情况： 东外环路建设性质为扩建，根据现场踏勘，尚未开工建设。 湖滨大街西延建设性质为新建，根据现场踏勘，尚未开工建设。 文昌路建设性质为改建，根据现场踏勘，尚未开工建设。 2、建设规模 本项目共建设三条路：分别为东外环路、湖滨大街西延、文昌路。 东外环路：起点为五台南收费站北侧（王庄村牌楼），由南向北k0+470处上跨掉头匝道，k1+910处上跨滤泗河，终点接至五黄路（金水泉宾馆），道路全长2985.25m，城市主干路，设计速度50km/h，红线宽26~46m。五台南收费站至滤泗河北岸路段（长1960m）：道路红线宽度为26m，横断面形式为：12m宽既有左幅道路（维持现状）+2m新建绿化带+12m新建机动车道；滤泗河北岸至五黄路段（长1025m）：道路红线宽度46m，横断面形式为：4m人行道+5m非机动车道+3m绿化带+22m机动车道+3m绿化带+5m非机动车道+4m人行道。道路沿线新建2座75m中桥(K0+447.251、K1+922.621)，桥宽12m，设置涵洞4座，其中4m宽盖板涵洞3座(K1+622、K2+237、K2+980)，直径2米管涵1座（K1+559）。 湖滨大街西延：道路起点为规划文昌路，由西向东，穿越唐家湾村，终点与既有湖滨大道相接，道路全长750.829m，城市主干路，设计速度50km/h，道路红线宽50m；横断面形式为：4.5m人行道+6m非机动车道+3m绿化带+23m机动车道+3m绿化带+6m非机动车道+4.5m人行道。道路沿线新建1.8m×1.2m盖板涵洞1座(K1+620)，直径2米管涵1座（K1+800）。 文昌路：道路起点为既有文昌路终点，由南向北沿湖而建，终点至规划湖滨大街，道路全长1139.484m，城市支路，设计时速20km/h，道路红线宽度为20m。红线20m宽横断面形式：1m设施带+16.5m机非混行车道+2.5m人行道。 2、建设内容 本项目建设内容主要包括道路工程、桥梁工程、涵洞工程、给水工程、污水工程、雨水工程、电力工程、电信工程、照明工程、防护工程、交通工程、绿化工程等。 本项目主要建设内容见下表。 表2-1a 东外环路主要建设内容一览表 工程名称; 建设内容. 主体工程; 道路 工程; 工程长度; m; 2985.25; /. 设计速度; km/h; 50; 城市主干路. 车道数量; 个; 6; 双向6车道. 道路红线宽度; m; 26-46; 五台南收费站至滤泗河北岸路段（长约1960m），道路红线宽度为26m，12m宽既有左幅道路（维持现状）+2m新建绿化带+12m新建机动车道；滤泗河北岸至五黄路段（长约1025m），道路红线宽度46m，4m人行道+5m非机动车道+3m绿化带+22m机动车道+3m绿化带+5m非机动车道+4m人行道。. 路基工程; k0+248—k0+410段，路基采用换填处理，处理措施为：0.5m厚片石（碎石填充空隙）+1.5m厚天然砂砾；k0+000—k0+248、k0+485—k1+278段，对表层分布杂填土进、素填土进行挖除，采用天然砂砾进行换填处理，对黄土状粉土采用冲击碾压法进行处理，处理深度不小于1.0m；k1+278—k1+878段，处理措施为：0.5m厚片石（碎石填充空隙）+1.5m厚天然砂砾。. 路面工程; ①车行道路面：采用沥青混凝土路面，车行道路面结构总厚度为72cm； ②非机动车道：采用沥青混凝土路面，非机动车车行道路面结构总厚度为45cm；道路侧石、卡边石采用花岗岩材质。 ③人行道：人行道采用彩色人行道砖铺设，人行道路面结构总厚度为34cm。. 拆除 工程; 左幅既有路面; m; 1960; 东外环路西侧左幅路现状为双面坡路拱，需将左幅路由双面坡改为单面坡；将原路面结构挖除，露出道路原基层，经碾压检测合格合格后加铺面层结构找坡。. 保留工程; 道路; m; 1960; K0+000-K1+960路段现状道路保留使用，路面需要重新找坡。. 桥梁; 座; 2; 位于K0+447.251、K1+922.621，桥梁总长三跨75m，桥梁墩柱直径1.4m，两座现状桥梁经检测后未发现大的主体病害，经过修复及处置措施均可保留使用。. 管涵; 座; 1; K1+559处，保留使用。. 箱涵; 座; 3; K1+622、K2+237、K2+980处，保留使用。. 桥梁工程; 东外环 一号桥; 新建右幅东外环一号桥，上跨掉头匝道，中心桩号K0+447.500，全长82m，宽12m，上部3×25m装配式预应力砼简支小箱梁；桥墩为柱式墩，桥台为肋板台，基础为承台桩基础、单桩基础；桩长45m，桥高约10m。. 东外环 二号桥; 新建右幅东外环二号桥，上跨泗滤河，中心桩号K0+925.700，全长82m，宽12m，上部3×25m装配式预应力砼简支小箱梁；桥墩为柱式墩，桥台为肋板台，基础为承台桩基础、单桩基础；桩长45m，桥高约6m。. 管涵工程; 管涵; 座; 1; K1+559处. 箱涵; 座; 3; K1+622、K2+237、K2+980处. 附属工程; 公交停靠站; 东外环路分别在起点K0+120（王庄村牌楼）、K1+185（东外环与南外环交叉口）、K1+785（东外环与迎宾路交叉口）、K2+480（公园南）、K2+860（公园北）设置公交停靠站，双向共设置10个公交停靠站，对称设置，为直接式停靠站，站台尺寸为20m×2m。. 无障碍设计; 全线在便道上设置条形盲道砖。在盲道起终点及拐弯处铺设圆点形提示盲道砖。在各交叉口进出人行道相应位置，设置缘石坡道，缘石坡道采用单面坡或三面坡缘石坡道。. 交叉口; 东外环路终点处与五黄路、现状东外环、127县道三路交叉，在终点处做右转专用车道设计，入口道渐变段长度为40m，展宽段长度为115m；出口道渐变段长度为40m，展宽段长度为70m。. 供水管网; 东外环路中心线以东22.0米处，规划一趟DN300mm的生活给水管线；同时设置消火栓井9座，消火栓9个，阀门井6座，排泥井1座，排气井2座。. 再生水管网; 东外环路拟建再生水给水管道敷设于五黄路至污水厂路段，管径为dn400，管长为1000m，设计管线布置在道路西侧，距离道路中心线为18.0m，取水栓布置间距约为200m；同时设置阀门井6座，排泥井1座，排气井2座。. 雨水管网; 设计在道路两侧自北向南敷设雨水管道，分段就近向西排入滤泗河；新建东外环雨水管道总汇水面积为36.15hm2，分三段敷设雨水管道就近接入滤泗河；钢筋混凝土管共计1803m，单篦偏沟式雨水口38个，双篦偏沟式雨水口40个，检查井24个。. 污水管网; 东外环两侧建筑主要集中在滤泗河以北，因此本次设计污水管道仅敷设在东外环滤泗河以北，污水管道沿线收集道路两侧用户污水，无转输流量；污水管道布置在道路东侧，距离道路中心线为20.0m，管径为De400，总长1178m，采用HDPE双壁波纹管，设置检查井39座。. 电力工程; 预留电缆管，避免重复建设，电力电缆施工由电力部门完成；东外环路电力电缆管线设置16孔MPP-200/13电缆保护管，主线横向过路处设置8孔DN200热涂塑钢管，主线与相交道路纵向过路设置16孔DN200热涂塑钢管；电力电缆人孔间隔距离为50~80m。. 通信工程; 在道路建设时预留通信管道，避免重复建设，通信线缆施工由各运营商自行负责；通信排管为Φ32*7梅花管，过路处管线为DN100涂塑钢管；通信电缆人孔，设置间距为70m左右。. 照明工程; 设道路照明专用箱变，从就近的环网柜引来10kV电源，沿道路电力排管敷设，供电半径750米；本项目在总进线处设置计量，电度表由供电部门安装；东外环路设置2座照明专用箱，灯具数量总计118套，采用LED灯。. 供暖管网; 在东外环路道路中心线以东17.0米处，规划一趟DN500的供热管线，设计起点为道路桩号K2+000处，设计终点至五黄路，全长约900m；采用螺旋焊缝钢管,材质Q235B；保温材料采用改性硬质聚氨酯泡沫塑料。. 燃气管网; 为中压天然气管道工程，设计压力0.4MPa，运行压力为0.1~0.4MPa，本次设计全长东外环路840米，采用聚乙烯PE100 SDR11dn160、dn110（支线）。. 绿化工程; 道路绿化带内进行绿化；东外环路总计种植白皮松418株、白蜡103株、国槐415株、栾树34株、西府海棠214株、木槿238株、丁香34株、紫叶矮樱49株、金叶榆球351株、月季篱232.82m2、紫叶小檗篱160m2、金叶榆篱2142.54m2、胶东卫矛篱7768.31m2、冷季型草2527.31m2。. 交通工程; 交通监控; 应建设方及交通部门要求设置道路监控，人行通道处设置智能监控，采用智能集成灯杆，设置监控，监控主机，信号灯，信号主机，信息发布系统等。. 交通标线; 道路标线按规范要求需设置双黄线、车行道边缘线、可跨越同向车行道分界线、停止线、导向箭头、人行横道等。. 交通标志; 项目在主干路全路段设置交叉口预告标志，全线道路设置指示标志、警告标志和禁令标志标志牌。标志牌采用铝合金材质，标志杆采用无缝钢管。标志版面反光膜按《公路交通标志反光膜》（GB/T 18833-2012）执行。标注板衬底、文字及图案均采用一级反光膜。. 辅助工程; 取、弃土场; 根据初设估算，东外环路弃方量为51837m3；弃方送五台县市政指定的渣土场。. 表土临时堆存区; 根据初设估算，东外环路清表量为35241.22m3；施工期设置4处表土临时堆存区，每个堆土场不超过1万方。表土临时堆存区长50m，宽50m，用于堆放路基工程、施工生产、生活区剥离的表土，将堆放的表土进行集中防护，施工结束后作为道路绿化、场地绿化及植被恢复用土，以充分利用表土资源。. 施工营地; 本项目在K2+140处布置1处临时施工营地，占地面积0.67hm2，占地为废弃工厂，施工营地主要用于原辅料周转、施工机械停放，工人暂住，营地内不设置拌合站、加工厂，设置有原料库、机械存放库、办公生活区、洗车平台，营地内不设浴室。. 施工便道; 东外环路为扩建、可充分利用左幅既有道路作为施工便道，减少对周边土地资源的占用；左幅既有道路宽12m，路面结构完整。. 建筑材料; 外购，项目区内公路、铁路交通网络发达，交通运输偏离，路网材料可方便到达施工现场。. 环保工程; 施工期; 废气; 扬尘污染防治应严格按《防治城市扬尘污染技术规范》要求进行防治。土方及施工过程中使用的多尘物料应使用帆布覆盖；运输车辆适当加湿，经过敏感区限速，经过居民区禁止鸣笛。使用优质燃油，并加强设备及车辆养护；食堂油烟设置油烟净化装置（中型）处理。. 废水; 本项目施工期设备冲洗、场地冲洗废水经隔油+沉淀回用施工物料区洒水抑尘；车辆冲洗废水沉淀回用，不外排；生活污水排入移动水冲厕定期清掏，用于附近农田施肥。. 固废; 余方按照五台县人民政府的要求进行处理；施工中的建筑垃圾主要是碎砖块、灰浆、废材料等，应由各施工队妥善处理，由五台县环卫局统一规划处置；生活垃圾用垃圾桶收集后由环卫工人运送到指定垃圾场处理。. 噪声; 采用先进设备、淘汰落后设备，限值作业时间，定期对机械设备进行维护和保养，禁止在夜间施工。. 移动水冲厕; 定期清掏，用于附近农田施肥。. 生态; （1）施工期对已有水体的保护措施：钻孔作业禁止在洪水发生时进行开挖，弃土按照五台县人民政府的要求进行处理，严禁将土方倒入河道。同时加强施工机械的检修，严格施工管理，减少施工机械的跑、冒、滴、漏，避免机械油污污染水体。 （2）施工对景观的保护措施：在施工中产生的废建材、垃圾等不得随意堆放，应及时清运。对施工人员应进行严格管理，严禁乱撒乱抛废弃物。施工时应注意避开雨季，防止因雨水造成泥沙流失。 （3）桥墩施工时对河道的保护措施：在钻孔前挖好泥浆池，钻进过程中经泥浆循环使用，在循环过程中将土石带入泥浆池进行土石的沉淀，沉淀后的泥浆循环利用。同时定期清理沉淀池，对清出后的沉淀物运至五台县人民政府制定的要求进行处理。 （4）施工期结束后生态恢复措施：施工期结束后，应对河道周边植被进行恢复，即可进行临时占地与东环路泗滤河桥下植被的绿化和生态建设工作，使项目所在区域成为自然和人工复合的生态系统。. 运营期; 固废; 各类道路垃圾由环卫工人定时清扫、处理。. 噪声; 加强道路、桥梁的检查和保养，及时维修损坏的路面，维持路面的平整度；加强限速检测，严格控制车辆超速行驶。. 生态; 桥梁道路旁种植植被，加强绿化。. 其他; 涉及拆迁面积; 建筑面积约200m2，围墙约100m. 征地面积; 200.25亩. 表2-1b 湖滨大街西延主要建设内容一览表 工程名称; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 主体工程; 道路工程; 工程长度; m; 750.829; /. 设计速度; km/h; 50; 城市主干路. 车道数量; 个; 6; 双向6车道. 道路红线宽度; m; 50; 4.5m人行道+6m非机动车道+3m绿化带+23m机动车道+3m绿化带+6m非机动车道+4.5m人行道。. 路基工程; k1+100—k1+300段，处理措施为0.5m厚片石（碎石填充空隙）+1.5m厚天然砂砾：k1+300~k1+890段，对表层分布杂填土进、素填土进行挖除，采用天然砂砾进行换填处理，对黄土状粉土采用冲击碾压法进行处理，处理深度不小于1.0m。. 管涵工程; 盖板涵洞; 座; 1; K1+620处，1.8m×1.2m. 管涵; 座; 1; K1+800处，直径2m. 挡墙、防护工程; ①K1+100.000~K1+140.000段，边坡高10米，设计路面标高1050.500与原始路面标高相同，道路南侧边坡为原始自然坡面，边坡坡率为1:1.85，边坡处于稳定状态，保持原有的自然边坡。 ②K1+140.000~K1+320.000段，边坡高6米，此段均为填土路基，因边坡高差大，采用毛石挡墙垂直加固，填土采用加筋土加挡土板结合的支护形式。 ③K1+320.000-K1+560.000和K1+680.000-K1+840.000段，边坡高6米，原始自然坡面边坡坡率为1:1.1，此段边坡道路北侧为挖方路基，道路南侧为填方路基。因边坡高差大，采用毛石挡墙垂直加固，填土采用加筋土加挡土板结合的支护形式。. 附属工程; 公交停靠站; 湖滨大街西延分别在起点K1+260（三路交叉中央环道处）、K1+500（唐家湾村入口处）、K1+860（湖滨公园入口处）设置公交停靠站，双向共设置6个公交停靠站，对称设置，为直接式停靠站，站台尺寸为20m×2m。. 无障碍设计; 全线在便道上设置条形盲道砖。在盲道起终点及拐弯处铺设圆点形提示盲道砖。在各交叉口进出人行道相应位置，设置缘石坡道，缘石坡道采用单面坡或三面坡缘石坡道。. 交叉口; 湖滨大街西延、文昌路、规划路三路交叉处设置环形交叉口，中心岛形状采用圆形，中心岛半径为20m，环道采用三车道（机非混行车道），车道宽度为12m，人行道宽度2~4.5m，环道横断面以环道中线为路供脊线，采用双面坡，坡度1.5%。. 供水管网; 在湖滨大道西延中心线以北24.0米处，规划一趟DN300mm的生活给水管线；同时设置消火栓井7座，消火栓7个，阀门井4座，排泥井2座，排气井1座。. 再生水工程; 湖滨大街西延拟建再生水管道敷设于路南，管线总长约为770m，管径为dn200。设计管线距离道路中心线为24.0m，服务范围为路南绿化及河道补水，取水栓布置间距约为100m；同时设置阀门井8座，排泥井2座，排气井1座。. 雨水管网; 新建雨水管道负责收集湖滨大街以北、泰康路以南区域汇流雨水。雨水管道总汇水面积为35.69hm2，分两段敷设雨水管道就近接入唐家湾水库；钢筋混凝土管共计1211m，单篦偏沟式雨水口24个，双篦偏沟式雨水口26个，检查井16个。. 污水管网; 新建湖滨大街西延西端为服务区域最低点，污水管线自东向西敷设，最终汇入新建污水泵站；湖滨大街西延以北区域收集的污水需通过污水泵站提升排放至既有湖滨大街现状D500污水管道；在文昌路与湖滨大街西延交叉路口北侧建设一体化污水提升泵站1座；污水管道布置在道路北侧，距离道路中心线为22.0m，管径为De400，总长1179m，采用HDPE双壁波纹，设置检查井28座。拟建污水提升压力管道布置在道路南侧，距离道路中心线为19.0m，管径为DN315，总长820m，采用聚乙烯PE100管。. 电力工程; 预留电缆管，避免重复建设，电力电缆施工由电力部门完成；湖滨大道西延电力电缆管线设置16孔MPP-200/13电缆保护管，主线横向过路处设置8孔DN200热涂塑钢管，主线与相交道路纵向过路设置16孔DN200热涂塑钢管；电力电缆人孔间隔距离为50~80m。. 通信工程; 在道路建设时预留通信管道，避免重复建设，通信线缆施工由各运营商自行负责；通信排管为Φ32*7梅花管，过路处管线为DN100涂塑钢管；通信电缆人孔，设置间距为70m左右。. 照明工程; 设道路照明专用箱变，从就近的环网柜引来10kV电源，沿道路电力排管敷设，供电半径750米；本项目在总进线处设置计量，电度表由供电部门安装；湖滨大道西延设置1座照明专用箱，灯具数量总计70套，采用LED灯。. 供热管网; 在湖滨大街西延道路中心线以北18.0米处，规划一趟DN350的供热管线，设计起点为文昌路，设计终点与湖滨大道相接，全长约800米；采用螺旋焊缝钢管,材质Q235B；保温材料采用改性硬质聚氨酯泡沫塑料。. 燃气管网; 为中压天然气管道工程，设计压力0.4MPa，运行压力为0.1~0.4MPa；本次设计全长湖滨大街西延约1180米，管道采用聚乙烯PE100 SDR11dn110。. 绿化工程; 道路绿化带内进行绿化；湖滨大街西延总计种植白皮松6株、国槐353株、紫叶矮樱5株、金叶榆球209株、卫矛球25株、金叶榆篱140m2、紫叶小檗篱57.40m2、蓝叶忍冬33.04m2、胶东卫矛篱1063.32m2、地被菊995.81m2、冷季型草1254.26m2。. 交通工程; 交通监控; 应建设方及交通部门要求设置道路监控，人行通道处设置智能监控，采用智能集成灯杆，设置监控，监控主机，信号灯，信号主机，信息发布系统等。. 交通标线; 道路标线按规范要求需设置双黄线、车行道边缘线、可跨越同向车行道分界线、停止线、导向箭头、人行横道等。. 交通标志; 项目在主干路全路段设置交叉口预告标志，全线道路设置指示标志、警告标志和禁令标志标志牌。标志牌采用铝合金材质，标志杆采用无缝钢管。标志版面反光膜按《公路交通标志反光膜》（GB/T 18833-2012）执行。标注板衬底、文字及图案均采用一级反光膜。. 辅助工程; 取、弃土场; 根据初设估算，湖滨大街西延弃方量为42318m3；弃方送五台县市政指定的渣土场处理。. 表土临时堆存区; 根据初设估算，湖滨大街西延清表量为11912.513m3；施工期设置1处表土临时堆存区。表土临时堆存区长50m，宽50m，用于堆放路基工程、施工生产、生活区剥离的表土，将堆放的表土进行集中防护，施工结束后作为道路绿化、场地绿化及植被恢复用土，以充分利用表土资源。. 施工营地; 本项目在K0+300处布置1处临时施工营地，占地为草地，施工营地主要用于原辅料周转、施工机械停放，工人暂住，营地内不设置拌合站、加工厂，设置有原料库、机械存放库、办公生活区、洗车平台，营地内不设浴室。施工结束后恢复为原状。. 施工便道; 依托项目周边可以利用的乡村道路。. 建筑材料; 外购，项目区内公路、铁路交通网络发达，交通运输偏离，路网材料可方便到达施工现场。. 环保工程; 施工期; 废气; 扬尘污染防治应严格按《防治城市扬尘污染技术规范》要求进行防治。土方及施工过程中使用的多尘物料应使用帆布覆盖；运输车辆适当加湿，经过敏感区限速，经过居民区禁止鸣笛。使用优质燃油，并加强设备及车辆养护；食堂油烟设置油烟净化装置（中型）处理。. 废水; 本项目施工期设备冲洗、场地冲洗废水经隔油+沉淀回用施工物料区洒水抑尘；车辆冲洗废水沉淀回用，不外排；生活污水排入移动水冲厕定期清掏，用于附近农田施肥。. 固废; 余方按照五台县人民政府的要求进行处理；施工中的建筑垃圾主要是碎砖块、灰浆、废材料等，应由各施工队妥善处理，由五台县环卫局统一规划处置；生活垃圾用垃圾桶收集后由环卫工人运送到指定垃圾场处理。. 噪声; 采用先进设备、淘汰落后设备，限值作业时间，定期对机械设备进行维护和保养，禁止在夜间施工。. 移动水冲厕; 定期清掏，用于附近农田施肥。. 生态; （1）施工期对已有水体的保护措施：钻孔作业禁止在洪水发生时进行开挖，弃土按照五台县人民政府的要求进行处理，严禁将土方倒入河道。同时加强施工机械的检修，严格施工管理，减少施工机械的跑、冒、滴、漏，避免机械油污污染水体。 （2）施工对景观的保护措施：在施工中产生的废建材、垃圾等不得随意堆放，应及时清运。对施工人员应进行严格管理，严禁乱撒乱抛废弃物。施工时应注意避开雨季，防止因雨水造成泥沙流失。 （3）施工期结束后生态恢复措施：施工期结束后，应对线路附近植被进行恢复，即可进行临时占地与原滨河西路桥下植被的绿化和生态建设工作，使项目所在区域成为自然和人工复合的生态系统。. 运营期; 固废; 各类道路垃圾由环卫工人定时清扫、处理. 噪声; 加强路面的检查和保养，及时维修损坏的路面，维持路面的平整度。. 生态; 道路旁种植植被，加强绿化。. 其他; 涉及拆迁面积; 建筑面积6600m2。. 征地面积; 71.65亩。. 表2-1c 文昌路（环唐家湾水库段）主要建设内容一览表 工程名称; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 主体工程; 道路工程; 工程长度; m; 1139.484; /. 设计速度; km/h; 20; 城市支路（景观大道）. 车道数量; 个; /; 机非混行车道. 道路红线宽度; m; 20; 1m设施带+16.5m机非混行车道+2.5m人行道. 路基工程; k0+000~k0+720，对表层分布杂填土进、素填土进行挖除，采用天然砂砾进行换填处理，对黄土状粉土采用冲击碾压法进行处理，处理深度不小于1.0m。. 拆除工程; 现有路面进行拆除。. 挡墙防护工程; ①K0+0.000~K0+25.000段，边坡高14.6米，道路在设计路面与原始路面标高相同，道路南侧边坡为原始自然坡面，边坡坡率为1:1.85，边坡处于稳定状态，保持原有的自然边坡。 ②K0+25.000~K0+110.000段，边坡高14.6米，道路在设计路面标高1054.600，原始自然标高1056.000，因此段道路距边坡坡脚处较近，此段边坡需要垂直加固，原始边坡坡率为1：1.56，此段边坡道路北侧为挖方路基，道路南侧为填方路基。因边坡高差大，垂直加固难度较大，采用双排抗滑桩加锚索，填土采用加筋土加挡土板结合的支护形式。 ③K0+110.000~K0+150.000段，边坡高16.7米，道路在设计路面1056.700，原始自然标高1055.500，道路南侧边坡为原始自然坡面，边坡坡率为1:1.36，边坡处于稳定状态，保持原有的自然边坡。 ④K0+150.000~K0+290.000段，边坡高16.8米，道路在设计路面标高1056.800，原始自然标高1056.000，因此段道路距边坡坡脚处较近，此段边坡需要垂直加固，原始边坡坡率为1：1.25，此段边坡道路北侧为挖方路基，道路南侧为填方路基。因边坡高差大，垂直加固难度较大，采用双排抗滑桩加锚索，填土采用加筋土加挡土板结合的支护形式。 ⑤K0+290.000~K0+460.000段，边坡高16.3米，道路在设计路面1056.300，原始自然标高1055.100，道路南侧边坡为原始自然坡面，边坡坡率为1:1.0，此段边坡上部分采用垂直加固，采用单排抗滑桩加锚索，填土采用加筋土加挡土板结合的支护形式。 ⑥K0+460.000~K0+540.000段，边坡高16.3米，道路在设计路面1055.900，原始自然标高1055.600，道路南侧边坡为原始自然坡面，边坡坡率为1:1.5，边坡处于稳定状态，保持原有的自然边坡。 ⑦K0+540.000~K0+630.000段，边坡高15.4米，道路在设计路面1055.400，原始自然标高1051.500，道路南侧边坡为原始自然坡面，7、边坡坡率为1:1.5，此段边坡上部分采用垂直加固，采用单排抗滑桩加锚索，填土采用加筋土加挡土板结合的支护形式。 ⑧K0+630.000~K0+720.000段，边坡高15.3米，道路在设计路面1055.000，原始自然标高1055.000，道路南侧边坡为原始自然坡面，边坡坡率为1:1.8，此段边坡上部分采用垂直加固，采用单排抗滑桩加锚索，填土采用加筋土加挡土板结合的支护形式。. 桥梁工程; 文昌路桥; 新建文昌路桥，上跨泗滤河，中心桩号K0+910.000，全长386m，宽20.569~21.2m，上部4×20+5×20+5×20+5×20m装配式预应力砼简支小箱梁；桥墩为柱式墩，桥台为半柱半肋式台、肋板台，基础为承台桩基础、单桩基础；桩长40m，桥高约6m。. 附属工程; 公交停靠站; 文昌路分别在起点K0+0.000（西富苑小区）、K0+590（湖滨公园入口处）设置公交停靠站，双向共设置4个公交停靠站，对称设置，为港湾式停靠站，站台尺寸为20m×2m。. 无障碍设计; 全线在便道上设置条形盲道砖。在盲道起终点及拐弯处铺设圆点形提示盲道砖。在各交叉口进出人行道相应位置，设置缘石坡道，缘石坡道采用单面坡或三面坡缘石坡道。. 交叉口; 湖滨大街西延、文昌路、规划路三路交叉处设置环形交叉口，中心岛形状采用圆形，中心岛半径为20m，环道采用三车道（机非混行车道），车道宽度为12m，人行道宽度2~4.5m，环道横断面以环道中线为路供脊线，采用双面坡，坡度1.5%。. 供水管网; 在文昌路中心线以东10.0米处，规划一趟DN300mm的生活给水管线；同时设置消火栓井12座，消火栓12个，阀门井3座，排泥井1座，排气井1座。. 再生水管网; 文昌路拟建再生水管道敷设于路西，管线总长约为1230m，管径为dn160，设计管线距离机动车道道路中心线为10.5m，服务范围为路西绿化及河道补水，取水栓布置间距约为200m；同时设置阀门井5座，排泥井1座，排气井1座。. 雨水管网; 文昌路西侧新建道路边沟排水系统主要收集西侧山体和道路中心线以西路面汇流雨水，分段排入唐家湾水库。道路中心线以东汇流雨水通过雨水口汇集至雨水管，分段向东排入唐家湾水库。总汇水面积为26.30hm2，分三段就近通过雨水管道排入唐家湾水库；钢筋混凝土管共计875m，单篦偏沟式雨水口15个，检查井21个。. 污水管网; 拟建文昌路西侧为绿地，东侧为般若湖，均无用水和排污单位，本工程不建设污水管网。. 电力工程; 预留电缆管，避免重复建设，电力电缆施工由电力部门完成；文昌路电力电缆管线设置9孔MPP-200/13电缆保护管，主线横向过路处设置4孔DN200热涂塑钢管，主线与相交道路纵向过路设置9孔DN200热涂塑钢管；电力电缆人孔间隔距离为50~80m。. 通信工程; 在道路建设时预留通信管道，避免重复建设，通信线缆施工由各运营商自行负责；通信排管为Φ32*7梅花管，过路处管线为DN100涂塑钢管；通信电缆人孔，设置间距为70m左右。. 照明工程; 设道路照明专用箱变，从就近的环网柜引来10kV电源，沿道路电力排管敷设，供电半径750米；本项目在总进线处设置计量，电度表由供电部门安装；文昌路设置1座照明专用箱，灯具数量总计98套，采用LED灯。. 绿化工程; 道路绿化带内进行绿化；湖滨大街西延总计种植国槐204株、白皮松31株、紫叶矮樱28株、金叶榆球25株、卫矛球159株、胶东卫矛篱423.38m2、冷季型草1200.51m2、爬山虎450.16m2。. 交通工程; 交通监控; 应建设方及交通部门要求设置道路监控，人行通道处设置智能监控，采用智能集成灯杆，设置监控，监控主机，信号灯，信号主机，信息发布系统等。. 交通标线; 道路标线按规范要求需设置双黄线、车行道边缘线、可跨越同向车行道分界线、停止线、导向箭头、人行横道等。. 交通标志; 项目在主干路全路段设置交叉口预告标志，全线道路设置指示标志、警告标志和禁令标志标志牌。标志牌采用铝合金材质，标志杆采用无缝钢管。标志版面反光膜按《公路交通标志反光膜》（GB/T 18833-2012）执行。标注板衬底、文字及图案均采用一级反光膜。. 储运工程; 取、弃土场; 根据初设估算，湖滨大街西延弃方量为11059m3；弃方送五台县市政指定的渣土场处理。. 表土临时堆存区; 根据初设估算，文昌路（环唐家湾水库段）清表量为6352.732m3；施工期设置1处表土临时堆存区，每个堆土场不超过1万方。表土临时堆存区长50m，宽50m，用于堆放路基工程、施工生产、生活区剥离的表土，将堆放的表土进行集中防护，施工结束后作为道路绿化、场地绿化及植被恢复用土，以充分利用表土资源。. 施工营地; 施工营地主要用于原辅料周转、施工机械停放，工人暂住，营地内不设置拌合站、加工厂，设置有原料库、机械存放库、办公生活区、洗车平台，营地内不设浴室。. 施工便道; 依托项目周边可以利用的乡村道路。. 建筑材料; 外购，项目区内公路、铁路交通网络发达，交通运输偏离，路网材料可方便到达施工现场。. 环保工程; 施工期; 废气; 扬尘污染防治应严格按《防治城市扬尘污染技术规范》要求进行防治。土方及施工过程中使用的多尘物料应使用帆布覆盖；运输车辆适当加湿，经过敏感区限速，经过居民区禁止鸣笛。使用优质燃油，并加强设备及车辆养护；食堂油烟设置油烟净化装置（中型）处理。. 废水; 本项目施工期设备冲洗、场地冲洗废水经隔油+沉淀回用施工物料区洒水抑尘；车辆冲洗废水沉淀回用，不外排；生活污水排入移动水冲厕定期清掏，用于附近农田施肥。. 固废; 余方按照清徐县人民政府的要求进行处理；施工中的建筑垃圾主要是碎砖块、灰浆、废材料等，应由各施工队妥善处理，由清徐县环卫局统一规划处置；生活垃圾用垃圾桶收集后由环卫工人运送到指定垃圾场处理。. 噪声; 采用先进设备、淘汰落后设备，限值作业时间，定期对机械设备进行维护和保养，禁止在夜间施工。. 移动水冲厕; 定期清掏，用于附近农田施肥。. 生态; （1）施工期对已有水体的保护措施：钻孔作业禁止在洪水发生时进行开挖，弃土按照五台县人民政府的要求进行处理，严禁将土方倒入河道。同事加强施工机械的检修，严格施工管理，减少施工机械的跑、猫、滴、漏，避免机械油污污染水体。 （2）施工对景观的保护措施：在施工中产生的废建材、垃圾等不得随意堆放，应及时清运。对施工人员应进行严格管理，严禁乱撒乱抛废弃物。施工时应注意避开雨季，防止因雨水造成泥沙流失。 （3）桥墩施工时对河道的保护措施：在钻孔前挖好泥浆池，钻进过程中经泥浆循环固壁，并循环过程中将土石带入泥浆池进行土石的沉淀，沉淀后的泥浆循环利用。同时定期清理沉淀池，对清出后的沉淀物运至五台县人民政府的要求进行处理。 （4）施工期结束后生态恢复措施：施工期结束后，应对河道周边植被进行恢复，即可进行临时占地植被的绿化和生态建设工作，使项目所在区域成为自然和人工复合的生态系统。. 运营期; 固废; 各类道路垃圾由环卫工人定时清扫、处理。. 噪声; 加强路面的检查和保养，及时维修损坏的路面，维持路面的平整度。. 生态; 道路旁种植植被，加强绿化。. 其他; 涉及拆迁面积; 建筑面积336m2，围墙110m。. 征地面积; 54.41亩。. 本项目道路主要技术指标见表2-2。 表2-2a 东外环路主要技术指标表 东外环路; 指 标; 单位; 技术标准值; 实际采用值. 道路等级; 城市主干路; 城市主干路. 设计速度; 公里/小时; 40-60; 50. 标准轴载; BZZ—100; BZZ—100. 设计洪水频率; m; 1/100; 1/100. 不设超高的最小圆曲线半径; m; 300-600; 260. 缓和曲线最小长度; m; 45; 60. 凸型竖曲线一般最小半径; m; 1350; 2800. 凹型竖曲线一般最小半径; m; 1050; 4200. 最大纵坡; %; 6; 5.4. 地震烈度; 烈度; 8; 8. 表2-2b 湖滨大街西延主要技术指标表 湖滨大街 西延; 指 标; 单位; 技术标准值; 实际采用值. 道路等级; 城市主干路; 城市主干路. 设计速度; 公里/小时; 40-60; 50. 标准轴载; BZZ—100; BZZ—100. 设计洪水频率; m; 1/100; 1/100. 不设超高的最小圆曲线半径; m; 300-600; /. 缓和曲线最小长度; m; 45; /. 凸型竖曲线一般最小半径; m; 1350; /. 凹型竖曲线一般最小半径; m; 1050; 5500. 最大纵坡; %; 6; 0.85. 地震烈度; 烈度; 8; 8. 表2-2c 文昌路主要技术指标表 文昌路; 指 标; 单位; 技术标准值; 实际采用值. 道路等级; 城市支路; 城市支路. 设计速度; 公里/小时; 20-40; 20. 标准轴载; BZZ—100; BZZ—100. 设计洪水频率; m; 1/100; 1/100. 不设超高的最小圆曲线半径; m; 70-300; 40. 缓和曲线最小长度; m; 20; 35. 凸型竖曲线一般最小半径; m; 150; 2100. 凹型竖曲线一般最小半径; m; 150; /. 最大纵坡; %; 8; 2.1. 地震烈度; 烈度; 8; 8. 2.1道路工程 2.1.1道路平面设计 东外环路：东外环路平面线形主要依据现状而定，设计全长2985.25m。起终点控制坐标为： 起点：K0+000.000 X：4285034.375 Y：436184.776（五台南收费站） 终点：K2+985.250 X：4287904.414 Y：435702.031 （五黄路） 湖滨大街西延：湖滨大街西延平面线形与规划一致，设计全长750.829m。起终点控制坐标为： 起点：K1+139.484 X：4289565.958 Y：433796.288（规划文昌路） 终点：K1+890.313 X：4289672.393 Y：434539.535（现状湖滨大街） 文昌路：文昌路平面线形主要依据现状，局部截弯取直，设计全长1139.484m，起终点控制坐标为： 起点：K0+000.000 X：4288831.059 Y：434231.375（现状文昌路） 终点：K1+139.484 X：4289565.958 Y：433796.288 （规划湖滨大街） 2.1.2道路纵断面设计 道路纵断面设计在满足设计规范中计算行车速度要求的前提下，综合考虑了平面、纵断面线型组合以及根据相交道路标高、周围地形标高的衔接，尽量做到填挖平衡，减少土方量，降低工程造价。东外环路最大设计纵坡为5.4%，最小设计纵坡为0.3%，最小坡长171m；文昌路最大设计纵坡为2.1%，最小设计纵坡为0.3%，最小坡长108m；湖滨大街西延最大设计纵坡为0.85%，最小设计纵坡为0.85%，最小坡长674m。 2.1.3道路横断面设计 东外环路：K0+000-K1+960路段红线宽度为26m，K1+960-K2+985.248路段红线宽度46m，横断面方案如下： （1）K0+000-K1+960路段标准横断面： ①现状道路按左幅路保留使用，道路总长1960m，道路总宽12m，为增加行车舒适性，路面需要重新找坡。 ②道路红线宽26m，横断面形式为：12m宽既有左幅道路（维持现状）+2m新建绿化带+12m新建机动车道，道路车行道横坡为1.5%，路拱曲线为修正三次抛物线，硬路肩横坡为2.0%，土路肩横坡3.0%。 图2-1 东外环路K0+000-K1+960路段标准横断面图 （2）K1+960-K2+985.248路段标准横断面： 道路红线宽度46m，横断面形式为：4m人行道+5m非机动车道+3m绿化带+22m机动车道+3m绿化带+5m非机动车道+4m人行道。道路车行道横坡为1.5%，路拱曲线为修正三次抛物线，非机动车道横坡为1.5%，人行道横坡2.0%。 图2-2 东外环路K1+960-K2+985.248路段标准横断面图 湖滨大街西延：湖滨大街西延红线宽度50m，横断面方案如下： 道路红线宽度50m，横断面形式为：4.5m人行道+6m非机动车道+3m绿化带+23m机动车道+3m绿化带+6m非机动车道+4.5m人行道。道路车行道横坡为1.5%，路拱曲线为修正三次抛物线，非机动车道横坡为1.5%，人行道横坡2.0%。 图2-3 湖滨大街西延标准横断面图 文昌路：文昌路红线宽度20m，作为景观大道设计，横断面方案如下： 红线20m宽横断面形式：1m设施带+16.5m机非混行车道+2.5m人行道； 图2-4 文昌路标准横断面图 2.1.4道路路基处理 东外环路：k0+248—k0+410段，路基填方边坡最大高度为14.5m，该段坡脚自然地面高程为1012m，地下水位为1009m，地下水埋深为3m，地表以下第二层土为3m厚杂填土层（图层埋深为3~4m），为了保证填方路堤边坡稳定性，减小工后沉降，路基采用换填处理，处理措施为：0.5m厚片石（碎石填充空隙）+1.5m厚天然砂砾；k0+000—k0+248、k0+485—k1+278段存在非自重湿陷性黄土状粉土，不可作为路基土使用；第⑴1层杂填土、第⑴2层素填土为人工堆积形成，成份复杂，压缩性高，强度低，不可做天然路基持力层。因此表层分布杂填土进、素填土进行挖除，采用天然砂砾进行换填处理，对黄土状粉土采用冲击碾压法进行处理，处理深度不小于1.0m。k1+278—k1+878段，地下水位埋深为4m，地表下第二层土为粉土，土层埋深为0.6m，具有中压缩性，湿度高，为了减小该段填方路堤沉降，处理措施为：0.5m厚片石（碎石填充空隙）+1.5m厚天然砂砾。 湖滨大街西延：k1+100~k1+300段，地下水位埋深为2m，土层湿度高，处理措施为0.5m厚片石（碎石填充空隙）+1.5m厚天然砂砾：k1+300~k1+890段，第二层为非自重湿陷性黄土状粉土，不可作为路基土使用；第一层为素填土，土质不均，力学性质较差，中压缩性，不可做天然路基持力层。因此表层分布杂填土进、素填土进行挖除，采用天然砂砾进行换填处理，对黄土状粉土采用冲击碾压法进行处理，处理深度不小于1.0m。 文昌路：k0+000~k0+720，第一层为人工填土，成分杂乱，结构松散，均匀性差，其中第二个亚层素填土具中～高压缩性，具轻微~中等湿陷性，不可做天然路基持力层。第二层为非自重湿陷性黄土状粉土，不可作为路基土使用；因此表层分布杂填土进、素填土进行挖除，采用天然砂砾进行换填处理，对黄土状粉土采用冲击碾压法进行处理，处理深度不小于1.0m。 2.1.5道路路面设计 考虑本项目属新建项目，从交通车辆组成分析，同时考虑到交通量诱增因素、道路建成后的正常运营养护、行车舒适性、施工期要求短等因素，认为沥青混凝土路面能较好地适应本项目对路面结构的要求，本次设计采用沥青混凝土柔性路面。 （1）车行道路面 车行道路面采用沥青混凝土路面，车行道路面结构总厚度为72cm（下封层未计入结构层）。从上到下依次为： 上面层：细粒式密级配沥青混凝土(AC-13C)，5cm； 乳化沥青粘层油； 下面层：中粒式密级配沥青混凝土（AC-20C），7cm； 下封层：稀浆封层，1cm； 基 层：水泥稳定碎石（3.5MPa），20cm； 底基层：水泥稳定碎石（2.5MPa），20cm； 垫 层：天然砂砾，20cm； 土路基回弹模量不得小于30MPa。 （2）非机动车道 非机动车道路面采用沥青混凝土路面，非机动车车行道路面结构总厚度为45cm。从上到下依次为： 上面层：细粒式沥青混凝土(AC-13)，4cm； 下面层：中粒式沥青混凝土（AC-20），6cm； 基 层：水泥稳定碎石，20cm； 垫 层：天然砂砾，15cm； 土路基回弹模量不得小于30MPa，道路侧石、卡边石采用花岗岩材质。 （3）人行道 人行道采用彩色人行道砖铺设，人行道路面结构总厚度为34cm，从上到下依次为： 彩色人行道砖，6cm； M10水泥砂浆，3cm； C15水泥混凝土，10cm； 天然砂砾，15cm； 注：东外环路西侧左幅路（K0+000~K1+960），现状为双面坡路拱，为了提升东外环路改扩建完成后左幅路的行车舒适性，需将左幅路由双面坡改为单面坡，具体做法为：将原路面结构挖除，露出道路原基层，经碾压检测合格合格后加铺面层结构找坡，面层做法参照东侧右幅路。 2.1.6道路交叉口设计 依据规划拟建道路与沿线相交道路均为平交，其中湖滨大街与文昌路相交处设置环形交叉口，其余均为信号控制交叉口。 （1）在湖滨大街西延、文昌路、规划路三路交叉处设置环形交叉口，根据《城市道路交叉口设计规程》中心岛形状采用圆形，中心岛半径为20m，环道采用三车道（机非混行车道），车道宽度为12m，人行道宽度2~4.5m，环道横断面以环道中线为路供脊线，采用双面坡，坡度1.5%。 （2）东外环路终点处与五黄路、现状东外环、127县道三路交叉，为了加强东外环路在终点处高峰通行能力，在终点处做右转专用车道设计，依据《城市道路交叉口设计规程》，入口道渐变段长度为40m，展宽段长度为115m；出口道渐变段长度为40m，展宽段长度为70m。 2.1.7防护工程 根据道路两侧的用地性质及周边环境要求，湖滨大街西延、文昌路坡面防护方案如下： 湖滨大街西延：湖滨大街西延从K1+100.000~K1+840.000道路南侧边坡治理方案，道路设计路面标高1050.000~1055.000，原始路面标高1040~1052之间，坡脚地面标高1041.000~1053.000，道路分挖方路基和填方路基。 ①K1+100.000~K1+140.000段，边坡高10米，设计路面标高1050.500与原始路面标高相同，道路南侧边坡为原始自然坡面，边坡坡率为1:1.85，边坡处于稳定状态，保持原有的自然边坡。 ②K1+140.000~K1+320.000段，边坡高6米，此段均为填土路基，因边坡高差大，采用毛石挡墙垂直加固，填土采用加筋土加挡土板结合的支护形式。 ③K1+320.000~K1+560.000和K1+680.000~K1+840.000段，边坡高6米，原始自然坡面边坡坡率为1:1.1，此段边坡道路北侧为挖方路基，道路南侧为填方路基。因边坡高差大，采用毛石挡墙垂直加固，填土采用加筋土加挡土板结合的支护形式。 文昌路：文昌路从K0+0.000~K0+720.000道路南侧边坡治理方案，道路设计路面标高1054.000~1056.800，原始路面标高1054~1055之间，坡脚地面标高1040.000，道路分挖方路基和填方路基。 ①K0+0.000~K0+25.000段，边坡高14.6米，道路在设计路面与原始路面标高相同，道路南侧边坡为原始自然坡面，边坡坡率为1:1.85，边坡处于稳定状态，保持原有的自然边坡。 ②K0+25.000~K0+110.000段，边坡高14.6米，道路在设计路面标高1054.600，原始自然标高1056.000，因此段道路距边坡坡脚处较近，此段边坡需要垂直加固，原始边坡坡率为1：1.56，此段边坡道路北侧为挖方路基，道路南侧为填方路基。因边坡高差大，垂直加固难度较大，采用双排抗滑桩加锚索，填土采用加筋土加挡土板结合的支护形式。 ③K0+110.000~K0+150.000段，边坡高16.7米，道路在设计路面1056.700，原始自然标高1055.500，道路南侧边坡为原始自然坡面，边坡坡率为1:1.36，边坡处于稳定状态，保持原有的自然边坡。 ④K0+150.000~K0+290.000段，边坡高16.8米，道路在设计路面标高1056.800，原始自然标高1056.000，因此段道路距边坡坡脚处较近，此段边坡需要垂直加固，原始边坡坡率为1：1.25，此段边坡道路北侧为挖方路基，道路南侧为填方路基。因边坡高差大，垂直加固难度较大，采用双排抗滑桩加锚索，填土采用加筋土加挡土板结合的支护形式。 ⑤K0+290.000~K0+460.000段，边坡高16.3米，道路在设计路面1056.300，原始自然标高1055.100，道路南侧边坡为原始自然坡面，边坡坡率为1:1.0，此段边坡上部分采用垂直加固，采用单排抗滑桩加锚索，填土采用加筋土加挡土板结合的支护形式。 ⑥K0+460.000~K0+540.000段，边坡高16.3米，道路在设计路面1055.900，原始自然标高1055.600，道路南侧边坡为原始自然坡面，边坡坡率为1:1.5，边坡处于稳定状态，保持原有的自然边坡。 ⑦K0+540.000~K0+630.000段，边坡高15.4米，道路在设计路面1055.400，原始自然标高1051.500，道路南侧边坡为原始自然坡面，7、边坡坡率为1:1.5，此段边坡上部分采用垂直加固，采用单排抗滑桩加锚索，填土采用加筋土加挡土板结合的支护形式。 ⑧K0+630.000~K0+720.000段，边坡高15.3米，道路在设计路面1055.000，原始自然标高1055.000，道路南侧边坡为原始自然坡面，边坡坡率为1:1.8，此段边坡上部分采用垂直加固，采用单排抗滑桩加锚索，填土采用加筋土加挡土板结合的支护形式。 2.1.8交通工程 （1）交通标志 项目在主干路全路段设置交叉口预告标志，全线道路设置指示标志、警告标志和禁令标志标志牌。标志牌采用铝合金材质，标志杆采用无缝钢管。标志版面反光膜按《公路交通标志反光膜》（GB/T18833-2012）执行。标注板衬底、文字及图案均采用一级反光膜。标志的支撑形式采用3F悬臂式或单柱式，设计荷载考虑风荷载。 （2）交通标线 道路标线按规范要求需设置双黄线、车行道边缘线、可跨越同向车行道分界线、停止线、导向箭头、人行横道等。标线材料应具有良好的耐磨性、防滑性和辨认性。采用热熔型道路标线漆，标线涂料厚度一般为1.8-2.5mm。 - （3）交通安全设施 - 在桥梁护栏立柱及横杆上黏贴反光膜，在桥下出入口处挡墙侧壁设置轮廓标。 （4）交通监控 本工程应建设方及交通部门要求设置道路监控，人行通道处设置智能监控，采用智能集成灯杆，设置监控，监控主机，信号灯，信号主机，信息发布系统等。于道路禁止停车处设置违停监控，人非车道设置道路监控。 2.1.9道路附属设施工程 （1）路缘石、卡边石 路缘石、卡边石均采用花岗岩材质，其规格尺寸为35×15×99.7、15×15×99.7。路缘石及卡边石表面不得有蜂窝露石、脱皮、裂缝现象。两节间采用1：3M7.5水泥砂浆安装后勾缝宽0.4cm，安装路缘石和卡边石在直道上应笔直，弯道上应圆顺，无折角，顶面应平整无错开，不得阻水。其技术指标为：抗压强度不小于 100Mpa,硬度系数大于16，磨光度应大于等于40。 （2）公交停靠站设计 东外环路：东外环路分别在起点K0+120（王庄村牌楼）、K1+185（东外环与南外环交叉口）、K1+785（东外环与迎宾路交叉口）、K2+480（公园南）、K2+860（公园北）设置公交停靠站，双向共设置10个公交停靠站，对称设置，为直接式停靠站，站台尺寸为20m×2m。 湖滨大街西延：湖滨大街西延分别在起点K1+260（三路交叉中央环道处）、K1+500（唐家湾村入口处）、K1+860（湖滨公园入口处）设置公交停靠站，双向共设置6个公交停靠站，对称设置，为直接式停靠站，站台尺寸为20m×2m。 文昌路：文昌路分别在起点K0+0.000（西富苑小区）、K0+590（湖滨公园入口处）设置公交停靠站，双向共设置4个公交停靠站，对称设置，为港湾式停靠站，站台尺寸为20m×2m。 （3）无障碍设计 为建设城市的无障碍环境，提高人民社会生活质量，确保行动不便者能方便、安全使用城市道路，全线均按规范要求进行无障碍设计。全线在便道上设置条形盲道砖。在盲道起终点及拐弯处铺设圆点形提示盲道砖。在各交叉口进出人行道相应位置，设置缘石坡道，缘石坡道采用单面坡或三面坡缘石坡道。 2.2桥涵工程 桥梁：文昌路桩号K0+945处为河道处，需要在此处建一座桥梁。东外环路在桩号K0+447.251和K1+922.621需跨越河流，该处拟新建桥梁，桥梁中心线与河道右前夹角90度。 涵洞：现状东外环路 K1+560.000、K1+620.000、K2+239.685处有涵洞三座，需要加长，其中K1+560.000处采用管涵，管涵直径2m，K1+620.000、K2+239.685采用箱涵，箱涵断面宽度净宽4m，侧墙厚0.5m。 2.2.1设计标准 ①道路等级：东外环路城市主干路；文昌路城市支路； ②汽车荷载等级：城-A级； ③设计车速：东外环路50km/h；文昌路20km/h； ④设计车道：东外环路双向六车道；文昌路双向两车道； ⑤结构设计基准期：100年，桥梁结构安全等级为一级，结构重要性系数为1.1；涵洞结构安全等级为二级，结构重要性系数为1.0； ⑥抗震设防等级：地震动峰值加速度0.2g（基本烈度为VIII度）； ⑦设计洪水频率：1/100。 2.2.2设计方案 （1）桥梁 文昌路桥梁：文昌路路桩号K0+945处为河道处，需要在此处建一座桥梁。 采用现浇连续钢筋混凝土箱梁，桥梁布跨分为五联：4×20+4×20+4×20+4×20 +5×20=420m。桥梁分两幅设置，桥面布置为2m（人行道）+7.5m（机动车道）+0.5m（防撞护栏）+0.5m(中央分隔带)+0.5m（防撞护栏）+7.5m（机动车道）+2m（人行道）=20.5m。上部结构采用单箱双室现浇钢筋混凝土箱梁，梁高为1.5m，下部结构桥台采用肋板台，基础采用直径1m桩基础，桥墩采用花瓶墩，桥墩采用直径为1.5m的桩基础。 东外环路桥梁： ①既有桥梁技术参数：桥梁跨径总长均为75m，桥梁设计荷载等级城A级，设计速度50km/h。桥梁全宽12m，净宽11.2m，路面两侧各设置一道0.4m宽的护栏。两座桥梁均为单跨25m的装配式预应力混凝土连续箱梁桥，全桥共3跨，桥跨布置为0.4m+11.2m+0.4m，全桥共设置2个双柱墩，2个桥台，32个板式橡胶支座，2道模数式伸缩缝。桥梁上部结构每孔横向分别布置4片箱梁，全桥共计12片箱梁。下部结构均采用钢筋混凝土柱式桥墩、轻型桥台。通过桥梁静动载试验，试验孔承载能力满足城市-A级单向三车道通行荷载等级的要求，桥梁承载力满足城-A荷载等级的要求。 ②新建桥梁技术参数：东环路桥梁两座，分别在桩号K0+470处上跨掉头匝道，K1+910处上跨滤泗河，桥梁中心线与河道右前夹角90度。 东外环桥梁1（桩号K0+470）： 桥梁采用3×25m装配式预应力混凝土小箱梁桥，下部结构均采用柱式桥墩和肋板式桥台、钻孔灌注桩基础。桥梁总长75m，总宽12m。 东外环桥梁2（桩号K1+910）： 桥梁采用3×25m装配式预应力混凝土小箱梁桥，下部结构均采用柱式桥墩和肋板式桥台、钻孔灌注桩基础。桥梁总长75m，总宽12m。 （2）涵洞 上部结构：涵身采用毛石砌筑，毛石强度等级MU50，砂浆强度等级M7.5；盖板采用钢筋混凝土盖板。 下部结构：下部结构采用钢筋混凝土条形基础，混凝土强度等级C30，地基承载力不小于380kpa。 2.3给水工程 2.3.1现状给水管网 东外环路：东外环为城市现状道路，起点为五台南收费站北侧（王庄村牌楼），由南向北上跨滤泗河，终点接至五黄路（金水泉宾馆）。属于连接高速公路与城市主干路的快速路，现状道路下方无供水管道。 湖滨大街：湖滨大街位于般若湖北岸，为城市主干路，道路起点为规划文昌路，由西向东，穿越唐家湾村，终点与既有湖滨大道相接。湖滨大街新城路附近有两眼供水井（1#、2#），现状供水管道敷设于新城路和文明路之间。其中，新城路至迎宾北路之间供水管道位于湖滨大街路北，管径为DN300，管材为PE管；迎宾北路至文明路之间在湖滨大街道路两侧各敷设一趟供水管道，管径为DN250，管材为PE管。 文昌路：文昌路位于般若湖西岸，规划道路南端起点为既有文昌路终点，由南向北沿湖而建，终点至湖滨大街。现状文昌路下无供水管网，既有文昌路西庄村至西米市街南侧敷设有供水管网，其中，北段敷设一趟DN100供水管，管材为球墨铸铁管；南段路西、路东分别敷设一趟DN100供水管，路西管材为球墨铸铁管，路东为PE管。 2.3.2给水设计方案 （1）供水水源 五台县县城水源地位于县城西北西庄村一带，故称西庄水源地，有4眼供水井，分布范围约0.25km2，地势比较平坦，高程1050-1060.5米，西部与文昌山相对220米，北部为唐家湾水库。2009年12月8日山西省人民政府下发的《关于同意县级以上城镇集中式饮用水水源保护区划分方案的批复》（晋政函[2009]149号）文件，对水源地保护区划分结果进行了批复：五台县县城西庄水源地一级保护区范围：以Y1、Y2、Y3、Y4水源井半径为250m的圆外接多边形的边界形成的多边形区域；不设二级保护区和准保护区。 （2）平面布置 据现状需求及相关规划，本工程实施后道路全线均敷设给水管线。 在东外环路中心线以东22.0米处，规划一趟DN300mm的生活给水管线；在湖滨大道西延中心线以北24.0米处，规划一趟DN300mm的生活给水管线；在文昌路中心线以东10.0米处，规划一趟DN300mm的生活给水管线。 在规划地块附近设支管及闸门井，以便以后各地块给水水支管衔接；在沿线每隔一段距离布置闸门井，同时兼有管道检修排空功能；在管道高点设排气阀及排气井；在管道低点设排泥井。在市政给水环状管网上设室外地下式消火栓，火灾时供城市消防车吸水，向着火点加压供水灭火。 （2）给水工程结构 ①管材及接口：管道采用给水用埋地PE钢丝网骨架复合给水管，公称压力1.6MPa，管道采用电熔或热熔连接，管道与阀门连接采用法兰连接。 ②管道基础：湖滨大街西延及文昌路给水管管基采用15cm厚中粗砂，基底换填30cm厚3:7灰土。东外环路给水管管基采用15cm厚中粗砂。 ③沟槽回填：管道胸腔两侧及管顶以上50cm范围内回填中、粗砂，其余部分采用素土回填至路面结构层以下。回填时压实度要求严格按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）执行。 ④管网附件及附属构筑物：本工程管网附件主要包括室外消火栓、排气阀、排泥井及必要的阀门井。湖滨大街西延及文昌路室外消火栓采用地下式消火栓干线安装，井径D=1500。消火栓井底铺30cm厚3:7灰土。所有井下加铺30cm厚3:7灰土。东外环路室外消火栓采用地下式消火栓干线安装，井径D=1500。井盖、座采用防盗重型球墨铸铁井盖、座。路面范围内的检查井，从检查井底至路面结构层底采用砂砾回填，路面结构层范围采用C15混凝土，回填宽度井周围80cm。 本项目给水工程主要设备材料见下表。 表2-3 给水工程主要设备材料一览表 系统; 路名; 序号; 名称; 规格(mm); 单位; 数量; 材料. 给 水 管; 东外环路; 1; PE钢丝网骨架复合给水管; dn315; 米; 953; 复合. 2; PE钢丝网骨架复合给水管; dn200; 米; 40; 复合. 3; 消火栓; SA100/65-1.0; 个; 9. 4; 消火栓井; φ1500; 座; 9; 钢筋混凝土. 5; 阀门井; 1300x1300; 座; 6; 钢筋混凝土. 6; 排泥井; 座; 1; 钢筋混凝土. 7; 排气井; 座; 2; 钢筋混凝土. 湖滨大街西延; 1; PE钢丝网骨架复合给水管; dn315; 米; 724; 复合. 2; PE钢丝网骨架复合给水管; dn200; 米; 20; 复合. 3; 消火栓; SA100/65-1.0; 个; 7. 4; 消火栓井; φ1500; 座; 7; 钢筋混凝土. 5; 阀门井; 1800x1800; 座; 4; 钢筋混凝土. 6; 排泥井; 座; 2; 钢筋混凝土. 7; 排气井; 座; 1; 钢筋混凝土. 文昌路; 1; PE钢丝网骨架复合给水管; dn315; 米; 1198; 复合. 2; 消火栓; SA100/65-1.0; 个; 12. 3; 消火栓井; φ1500; 座; 12; 钢筋混凝土. 4; 阀门井; 1300x1300; 座; 3; 钢筋混凝土. 5; 排泥井; 座; 1; 钢筋混凝土. 6; 排气井; 座; 1; 钢筋混凝土. 7; 球墨铸铁管; DN1200; 米; 135. 2.4再生水工程 2.4.1再生水水源 五台县污水处理厂扩容提标改造工程2019年5月由五台县人民政府第302次常务会议决定，总投资7212.96万元，占地面积35亩。提标扩容改造新增日处理规模1万吨，总日处理规模达到2.5万吨。出水水质化学需氧量、氨氮、总磷达到地表水V类标准，其它水质指标执行一级A标准。同时污水厂区内建设有再生水管道，通过车辆输送再生水用户点进行使用。主要用于景观及市政杂用水，多余部分排入滤泗河 2.4.2再生水管线设计方案 （1）平面布置 据现状需求及相关规划，本工程实施后道路全线均敷设再生水管线。 东外环路拟建再生水给水管道敷设于五黄路至污水厂路段，管径为dn400，管长为1000m，设计管线布置在道路西侧，距离道路中心线为18.0m，取水栓布置间距约为200m；湖滨大街西延拟建再生水管道敷设于路南，管线总长约为770m，管径为dn200。设计管线距离道路中心线为24.0m，服务范围为路南绿化及河道补水，取水栓布置间距约为100m。文昌路拟建再生水管道敷设于路西，管线总长约为1230m，管径为dn160，设计管线距离机动车道道路中心线为10.5m，服务范围为路西绿化及河道补水，取水栓布置间距约为200m。 （2）再生水管线工程结构 ①管材及接口：再生水管道采用给水用埋地聚乙烯（PE100）管材，公称压力1.6MPa，管道采用电熔或热熔连接，管道与阀门连接采用法兰连接。 ②管道基础：湖滨大街西延及文昌路再生水管管基采用15cm厚中粗砂，基底换填30cm厚3:7灰土。东外环路再生水管管基采用15cm厚中粗砂。 ③沟槽回填：管道胸腔两侧及管顶以上50cm范围内回填中、粗砂，其余部分采用素土回填至路面结构层以下。回填时压实度要求严格按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）执行。 ④管网附件及附属构筑物：本工程管网附件主要包括室外消火栓、排气阀、排泥井及必要的阀门井。井盖、座采用防盗重型球墨铸铁井盖、座。路面范围内的检查井，从检查井底至路面结构层底采用砂砾回填，路面结构层范围采用C15混凝土，回填宽度井周围80cm。 本项目再生水管线工程主要设备材料见下表。 表2-4 再生水管线工程主要设备材料一览表 系统; 路名; 序号; 名称; 规格(mm); 单位; 数量; 材料. 再 生 水 管; 东外环路; 1; 聚乙烯PE100管; Dn400; 米; 980; 塑料. 2; 阀门井; 1400x1800; 座; 6; 钢筋混凝土. 3; 排泥井; 座; 1; 钢筋混凝土. 4; 排气井; 座; 2; 钢筋混凝土. 湖滨大街西延; 1; 聚乙烯PE100管; dn200; 米; 770; 塑料. 2; 阀门井; 1800x1800; 座; 8; 钢筋混凝土. 3; 排泥井; 座; 2; 钢筋混凝土. 4; 排气井; 座; 1; 钢筋混凝土. 文昌路; 1; 聚乙烯PE100管; dn160; 米; 1230; 塑料. 2; 阀门井; 1400x1400; 座; 5; 钢筋混凝土. 3; 排泥井; 座; 1; 钢筋混凝土. 4; 排气井; 座; 1; 钢筋混凝土. 2.5排水工程 2.5.1排水现状 （1）污水厂概况 五台县污水处理厂扩容提标改造工程2019年5月由五台县人民政府第302次常务会议决定，同意实施，总投资7212.96 万元，总占地面积35亩。提标扩容改造新增处理规模1.0万m3/d，处理规模达到2.5万m3/d。 污水处理工艺采用复合A/A/O+微絮凝过滤工艺，出水水质化学需氧量、氨氮、总磷达到地表水V类标准，其他指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 （2）现状污水管网 东外环路：东外环为城市现状道路，起点为五台南收费站北侧（王庄村牌楼），由南向北上跨滤泗河，终点接至五黄路（金水泉宾馆）。属于连接高速公路与城市主干路的快速路，现状道路下方无排水管道。 湖滨大街：湖滨大街位于般若湖北岸，为城市主干路，道路起点为规划文昌路，由西向东，穿越唐家湾村，终点与既有湖滨大道相接。既有湖滨大道敷设有现状污水和雨水管道，湖滨大街（新城路-迎宾北路）污水管道位于路北，管径为D500~800，自西向东最终汇入迎宾路污水管道；雨水管道位于道路中心，管径为D1000~1500，自西向东最终向南汇入般若湖。湖滨大街（迎宾北路-文明路）污水管道敷设于道路两侧，管径为D400~600，自东向西汇入迎宾路排水管道；雨水管道敷设于道路两侧，管径为D500~600，自东向西汇入迎宾路排水管道。 文昌路：文昌路位于般若湖西岸，为城市支路，规划道路南端起点为既有文昌路终点，由南向北沿湖而建，终点至湖滨大街。拟建文昌路为新建道路，无供水管网；既有文昌路向前街以北路段敷设有雨水管道，管径为D300~600，自南向北排入般若湖；既有文昌路向前街以南路段敷设有雨污河流管涵，尺寸为1800×1000，自北向南敷设。 2.5.2排水设计方案 采用雨污分流制。 （1）污水工程 ①污水工程设计 东外环路：东外环为城市现状道路，起点为五台南收费站北侧（王庄村牌楼），由南向北上跨滤泗河，终点接至五黄路（金水泉宾馆）。根据《五台县县城城南控制性详细规划》，东外环两侧建筑主要集中在滤泗河以北，因此本次设计污水管道仅敷设在东外环滤泗河以北，污水管道沿线收集道路两侧用户污水，无转输流量。新建东外环污水管道以污水厂东北侧进水管处为最低点，北段管线自北向南、南段管线自南向北敷设，最终汇入污水主干管。服务区域面积约37.56hm2，根据总体规划城区人口密度为1.0万人/km2，总服务人口约3756人，设计污水量为11.74L/s。北段坡度为5‰，南段坡度为3‰，经计算，污水管道管径为De300，充满度0.35，流速为0.60m/s。 湖滨大街：湖滨大街西延为城市主干路，道路起点为规划文昌路，由西向东，穿越唐家湾村，终点与既有湖滨大道相接。根据《城北新区控规》和道路等级要求，拟建项目污水管道为主干管，除承当道路沿线用户产生污水外，还需要转输城北新区西部用户生活污水。新建湖滨大街西延西端为服务区域最低点，污水管线自东向西敷设，最终汇入新建污水泵站。服务区域面积约201.72hm2，根据总体规划城区人口密度为1.0万人/km2，总服务人口约20172人，设计污水量为53.70L/s。管道最小坡度为3‰，经计算，污水管道管径为De400，充满度0.50，流速为0.84m/s。 新建湖滨大街西端为周边道路最低点，湖滨大街西延以北区域收集的污水需通过污水泵站提升排放至既有湖滨大街现状D500污水管道。设计在文昌路与湖滨大街西延交叉路口北侧建设一体化污水提升泵站1座，最高时污水流量为53.7L/s，压力管道管径DN300，管长1300m，扬程为30m。压力管道采用PE管道，管道压力等级为1.0Mpa。 文昌路：根据《总规》和《控规》，拟建文昌路西侧为绿地，东侧为般若湖，均无用水和排污单位，文昌路不建设污水管网。 ②污水管线布置 东外环路：拟建污水管道主要服务于路东区域，污水管道布置在道路东侧，距离道路中心线为20.0m，管径为De300。 湖滨大街：拟建污水管道主要服务于路北区域，污水管道布置在道路北侧，距离道路中心线为22.65m，管径为De400。拟建污水提升压力管道布置在道路南侧，距离道路中心线为19.0m，管径为DN300。 文昌路：无污水管线。 （3）雨水工程 ①雨水流量计算 东外环路：东外环为城市现状道路，起点为五台南收费站北侧（王庄村牌楼），由南向北上跨滤泗河，终点接至五黄路（金水泉宾馆）。东外环滤泗河以南设置道路排水边沟，本可研雨水管道只考虑滤泗河以北部分。东外环西侧为滤泗河，设计在道路两侧自北向南敷设雨水管道，分段就近向西排入滤泗河。 新建东外环雨水管道总汇水面积为36.15hm2，分三段敷设雨水管道就近接入般若湖，经计算，每段雨水管道服务范围约12.05hm2，雨水流量为1585L/s，管道坡度6‰，管径为D700~D1200，管道流速为1.86~2.36m/s。 湖滨大街西延：湖滨大街西延为城市主干路，道路起点为规划文昌路，由西向东，穿越唐家湾村，终点与既有湖滨大道相接。整体地形东高西低、北高南低，新建雨水管道负责收集湖滨大街以北、泰康路以南区域汇流雨水。雨水管道总汇水面积为35.69hm2，分两段敷设雨水管道就近接入般若湖，经计算，两段雨水管道服务范围分别为：11.90hm2和23.79hm2，对应雨水流量为1498.81L/s、3543.1L/s，管道坡度8‰、8.7‰，管径为D600~D800、D800~D1200，管道流速为3.059~4.01m/s。 文昌路：根据《总规》和《控规》，拟建文昌路西侧为绿地，东侧为般若湖。文昌路西侧新建道路边沟排水系统主要收集西侧山体和道路中心线以西路面汇流雨水，分段排入湖河。道路中心线以东汇流雨水通过雨水口汇集至雨水管，分段向东排入般若湖。经计算，总汇水面积为26.30hm2，分三段就近通过雨水管道排入般若湖。 ②雨水管线布置 东外环路：拟建雨水管道主要服务于路东区域，雨水管道布置在道路东侧距离中心线12.5m处，管径为D700-1200。 湖滨大街西延：拟建雨水管道主要服务于路北区域，雨水管道布置在道路北侧距离中心线13.0m处，管径为D600-1200。 文昌路：拟建文昌路边沟和雨水管道主要服务于道路西侧山体雨水和路面雨水，雨水管道布置在道路车行道中心线处，管径为D600-800。 （4）管材选择 结合五台县城的实际情况，推荐污水管道选用HDPE钢带双壁波纹管，雨水管道选用Ⅱ级钢筋混凝土管。 （5）管道敷设 ①排水管道： 污水管道采用HDPE双壁波纹管（SN12.0），管道基础自下而上采用150mm厚土垫层，300mm厚3：7灰土，100mm厚中粗砂，120°中粗砂基础；接口采用承插接口，橡胶圈密封，管基支撑角2α加30°（150°）管底掖角部位必须用中粗砂回填密实，与管壁紧密接触，不得用土或其他材料回填。 雨水管道采用Ⅱ级钢筋混凝土管，管道基础采用120°C20混凝土基础，管道基础自下而上做法为150mm厚土垫层，300mm厚3：7灰土，100~150mmC20素混凝土垫层，120°C20素混凝土基础。管道接口为承插式橡胶圈接口。 ②附属设施： 污水检查井采用700×700矩形钢筋混凝土排水检查井，柔性管与检查井连接时采用柔性连接方式。检查井基础自下而上采用300mm厚土垫层，300mm厚3：7灰土垫层，100mm厚C15混凝土垫层。 管径D500~600雨水检查井采用1000×1000矩形钢筋混凝土检查井，D700~800mm雨水检查井采用1100×1100矩形钢筋混凝土检查井，D900mm雨水检查井采用1200×1100矩形钢筋混凝土检查井，D1000雨水检查井采用1300×1100mm钢筋混凝土矩形检查井。检查井基础自下而上采用300mm厚土垫层，300mm厚3：7灰土垫层，100mm厚C15混凝土垫层。 检查井井盖及支座采用Φ700重型防盗型球墨铸铁井盖及支座，井座应防震、防响，密合度好，所有排水检查井井盖下安装防坠网。 （6）管道埋深 排水管道采用直埋敷设，五台县最大冻土深度为1.23m，根据地面荷载、管道衔接的要求，污水管道覆土厚度控制在2.5m，雨水管道覆土厚度控制在1.5m。 本项目排水工程主要设备材料见下表。 表2-5 排水工程主要设备材料一览表 系统; 路名; 序号; 名称; 规格(mm); 单位; 数量; 材料. 雨 水 管; 东外环路; 1; II级钢筋混凝土管; DN300; 米; 683; 钢筋混凝土. 2; II级钢筋混凝土管; DN700; 米; 347; 钢筋混凝土. 3; II级钢筋混凝土管; DN1000; 米; 541; 钢筋混凝土. 4; II级钢筋混凝土管; DN1100; 米; 96; 钢筋混凝土. 5; II级钢筋混凝土管; DN1200; 米; 136; 钢筋混凝土. 6; 单篦偏沟式雨水口; 680×380; 个; 38; 混凝土模块. 7; 检查井; Φ1250; 座; 7; 混凝土. 8; 检查井; Φ1500; 座; 12; 混凝土. 9; 检查井; 1400×1100; 座; 2; 混凝土. 10; 检查井; 1800×1100; 座; 2; 混凝土. 11; 检查井; 2630×2630; 座; 1; 混凝土. 12; 双篦偏沟式雨水口; 655×380; 个; 40; 混凝土模块. 湖滨大街西延; 1; II级钢筋混凝土管; DN300; 米; 410; 钢筋混凝土. 2; II级钢筋混凝土管; DN600; 米; 150; 钢筋混凝土. 3; II级钢筋混凝土管; DN800; 米; 555; 钢筋混凝土. 4; II级钢筋混凝土管; DN1200; 米; 96; 钢筋混凝土. 5; 单篦偏沟式雨水口; 680×380; 个; 24; 混凝土模块. 6; 检查井; 1000×1000; 座; 3; 混凝土. 7; 检查井; 1100×1100; 座; 13; 混凝土. 8; 双篦偏沟式雨水口; 655×380; 个; 26; 混凝土模块. 文昌路; 1; II级钢筋混凝土管; DN300; 米; 120; 钢筋混凝土. 2; II级钢筋混凝土管; DN600; 米; 465; 钢筋混凝土. 3; II级钢筋混凝土管; DN800; 米; 230; 钢筋混凝土. 4; II级钢筋混凝土管; DN1000; 米; 60; 钢筋混凝土. 5; 单篦偏沟式雨水口; 680×380; 个; 15; 混凝土模块. 6; 检查井; 1000×1000; 座; 10; 混凝土. 7; 检查井; 1100×1100; 座; 8; 混凝土. 8; 检查井; 1300×1100; 座; 3; 混凝土. 污 水 管; 东外环路; 1; HDPE双壁波纹管; DN400; 米; 1178; 钢筋混凝土. 2; 检查井; Φ1000; 座; 39; 钢筋混凝土. 湖滨大街西延; 1; HDPE双壁波纹; DN400; 米; 765; 钢筋混凝土. 2; 聚乙烯PE100管; dn315; 米; 820; 钢筋混凝土. 3; 检查井; 700×700; 座; 28; 钢筋混凝土. 2.6电力工程 2.6.1电源 本次范围内10kV电源线路引自中心城区及其附近的变电站。 2.6.2电力管线设计 电力管线与其它管线及建（构）筑物之间的最小水平净距应符合《城市工程管线综合规划规范》。保护管顶距地大于1.5米，尽量埋设在人行道下和绿化带下。电缆排管的排水坡度采用顺道路坡度，纵向排水坡度不宜小于0.2%，标高以路面设计高程为准。 东外环路、湖滨大道西延电力电缆管线设置16孔MPP-200/13电缆保护管，主线横向过路处设置8孔DN200热涂塑钢管，主线与相交道路纵向过路设置16孔DN200热涂塑钢管。文昌路电力电缆管线设置9孔MPP-200/13电缆保护管，主线横向过路处设置4孔DN200热涂塑钢管，主线与相交道路纵向过路设置9孔DN200热涂塑钢管。本项目箱变、分支箱、环网柜设备就近接入电力管线。 2.6.3电缆井 电力电缆人孔间隔距离为50~80M，在敷设方式变化处，过路管道路两侧及拐角处、入户处等位置设置，采用混凝土电缆井。 2.6.4接地保护 电缆保护管两侧埋设接地扁钢，接地扁钢采用-60*6热镀锌扁钢。电缆检查井处设置接地装置。接地母线采用-60×6热镀锌扁钢。接地电阻不大于4欧姆，接地阻值需符合当地供电部门关于电力工程接地阻值相关要求。 2.7通信工程 2.7.1通信管线设计 本工程主要是为电信、电话和电视线缆预留排管。通信管线与其它管线及建（构）筑物之间的最小水平净距应符合《城市工程管线综合规划规范》。保护管顶距地大于1m，机动车道处管道用混凝土包封。所有设计管道坡度均大于2.5‰。 东外环路、湖滨大道西延道路通信管道采用12孔，过路处管线为6根DN100涂塑钢管。文昌路道路通信管道采用9孔，过路处管线为4根DN100涂塑钢管。 2.7.2检查井 通信电缆人孔，设置间距为70m左右，在敷设方式变化处，过路管道路两侧及拐角处、入户处等位置设置，采用砖砌检查井。 2.8照明工程 2.8.1供电电源 本工程东外环路、湖滨大道西延、文昌路设道路照明专用箱变，从就近的环网柜引来10kV电源，沿道路电力排管敷设，供电半径750米。箱变、配电箱安装在绿地内。本项目在总进线处设置计量，电度表由供电部门安装。 2.8.2用电负荷类别及电压等级 根据该照明工程用电性质，属三级负荷。电压等级：高压10kV、低压为380/220V。 本工程用电负荷见下表。 表2-6 用电负荷计算表 序号; 道路名称; 道路长度（m）; 道路宽度（m）; 灯具规格; 灯具数量（套）; 需用系数; COSF; 计 算 负 荷(KW). 1; 东外环路（北段）; 925; 36; 12m 150W+100W; 64; 1; 0.92; 16. 2; 东外环路 （南段）; 2029.32; 36; 12m 150W+150W; 54; 1; 0.92; 16.2. 3; 湖滨大道西延; 1151.586; 50; 12m 150W+100W; 70; 1; 0.92; 17.5. 4; 文昌路; 1240.634; 22; 9m 100W; 98; 1; 0.92; 9.8. 6; 合计; 59.5. 2.8.3供配电系统 ①东外环路、湖滨大道西延、文昌路设置照明专用箱变，由箱变引380V/220V供电线路供道路照明用电。 ②箱变、配电箱设置：东外环路全长2954.32m，设置2座照明专用箱变；湖滨大道西延道路全长1151.586m，设置1座照明专用箱变；文昌路全长1240.63m，设置1座照明专用箱变。 2.8.4线路敷设 10KV线路采用YJV-10kV电缆沿市政电力排管敷设。路灯照明线路选用YJV-1kV电缆穿SC80热镀锌管埋地敷设，供电方式为380/220V三相五线制，过道路时穿SC100热镀锌钢管保护。道路照明线路敷设时，同沟敷设监控、交警信号保护管，与照明线路保护管同规格。 2.8.5照明光源 LED灯是用高亮度白色发光二极管作为发光源，相比传统的高压钠灯光效高，可以减少二氧化碳排放量。所以根据本项目的实际情况推荐采用LED灯。 2.8.6照明灯具及布灯方式 ①主干路东外环路、湖滨大道西延、文昌路平均照度设计为20LX，功率密度值为0.7W/m2。 ②照明布置：东外环路（北段）、湖滨大道西延采用双侧对称布灯方式，路灯安装于绿化带内，距侧石0.75米，道路灯为双臂路灯，灯杆高度为12米，机动车道灯头功率：150W，非机动车道灯头功率100W，灯杆间距约35米；东外环路（南段）采用中心对称布灯方式，路灯安装于道路中分绿化带内中心线，道路灯为双臂路灯，灯杆高度为12米，灯头功率：150W，灯杆间距约35米。文昌路采用双侧对称布灯方式，路灯安装于绿化带内，距侧石0.75米，道路灯为单臂路灯，灯杆高度为9米，机动车道灯头功率：100W，灯杆间距约30米；交叉口、出入口等复杂路段适当加强照明亮度。 2.8.7照明控制 采用光电时钟自动、手动控制，每台箱变或配电箱内设一套光电、时钟自动手动控制盘，光控器根据自然光的强弱自动控制路灯的开闭，也可手动控制或自动减光控制。箱变内同时要预留远控开关，可以实现上级对路灯照明的管理和整个城市照明系统的联网控制。 2.8.8接地保护 本项目接地方式采用TN-S制，箱变处安装接地装置。每灯采用一组镀锌角钢接地极做重复接地，全线采用专用PE线做接地连接线，所有用电设备外壳、灯杆、暗敷钢管均与接地装置可靠连接，形成统一接地网。接地电阻不大于4欧姆。 2.9供热工程 五台县湖滨大街西延等三条道路管网建设项目中湖滨大街西延及东外环路拟建设供热一次管网及附属设施。湖滨大街西延主管径为DN350，东外环路主管径为DN500。供热一次网设计压力1.6MPa，设计温度120°C/60°C。湖滨大街西延设计起点为文昌路，设计终点与湖滨大道相接，全长约800米。东外环路设计起点为道路桩号K2+000处，设计终点至五黄路，全长约900m。 2.9.1供热管线平面布置、竖向设计及设计参数 在湖滨大街西延道路中心线以北18.0米处，规划一趟DN350的供热管线，设计起点为文昌路，设计终点与湖滨大道相接，全长约800米；在东外环路道路中心线以东17.0米处，规划一趟DN500的供热管线，设计起点为道路桩号K2+000处，设计终点至五黄路，全长约900m。 在适当位置道路两侧间隔布置闸门井，以便周边地块换热站使用，同时兼有管道检修排空功能。管道在市政路交叉口处设置阀门井，在管道高点设排气阀及排气井、管道低点设泄水井、弯头及非自然锚固段设置混凝土固定敦及套筒补偿器。湖滨大街西延供热管道作为区域支干线，供热能力为55-84万㎡，设计比摩阻为V=30-70Pa/m。东外环路供热管道作为区域主干线，供热能力为135-210万㎡，设计比摩阻为V=30-70Pa/m。 2.9.2工程结构 （1）管道材料及管件 本工程供热管道工作管采用螺旋焊缝钢管,材质Q235B,执行标准GB/T 9711-2011。供水管道保温材料采用改性硬质聚氨酯泡沫塑料(耐温120°),回水管道保温材料采用硬质聚氨酯泡沫塑料(PUR),全线供水和回水管道外护层采用高密度聚乙烯保护壳。 （2）管道连接 工艺管道除与法兰连接设备采用法兰连接外（配对法兰、垫片及紧固件由设备生产厂配套供应）,其余均采用焊接连接。 （3）管道敷设 工艺管道采用无补偿直埋冷安装敷设，施工采用开挖敷设方式。 工艺管道管顶覆土深度不小于1.3m。由于敷设距离较长，地形变化较大，其地形标高可能有误差，管道埋深可根据管线情况适当调整，但直埋管道覆土深度一般应按设计图纸进行施工，以防止在管道内产生过大的应力或引起管道纵向失稳。对于过路口处不满足最小覆土深度要求时,应与设计单位联系解决。 （4）管道焊接 钢管采用电弧焊接,焊条型号应根据母材型号选择，Q235钢采用J426(E4316)焊条、焊条规格,焊条电流及焊接层，接对口型式按 GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》执行。 （5）管道压力试验、清洗 管道安装完毕,焊接质量外观和无损检验合格后,进行压力试验、清洗。管道压力试验、清洗按照《城镇 供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28-2014第8章的要求进行。管道强度试验的试验介质采用洁净水。清洗方法采用人工清洗。 供热工程主要设备材料见下表。 表2-7 供热工程主要设备材料一览表 系统; 路名; 序号; 名称; 规格(mm); 单位; 数量; 备注. 热 力 工 程; 东外环路; 1; 成品保温管; Φ529×7.0; 米; 2156; GB/T29047-2012. 2; 成品保温管; Φ219×6.0; 米; 80; GB/T29047-2012. 3; 成品保温弯头; DN500; 个; 10; GB/T29047-2012. 4; 成品保温弯头; DN200; 个; 20; GB/T29047-2012. 5; 阀门检查井; DN500; 套; 2; 12N6-P3/4. 6; 阀门检查井; DN200; 套; 5; 12N6-P3/4. 7; 阀门; DN500; 个; 4. 8; 阀门; DN200; 个; 10. 9; 套筒补偿器; DN500; 个; 4; 17R410-P107. 10; 套筒补偿器井; DN500; 座; 2; 2800×3800×3000. 湖滨大街西延; 1; 成品保温管; Φ377×7.0; 米; 1596; GB/T29047-2012. 2; 成品保温管; Φ219×6.0; 米; 100; GB/T29047-2012. 3; 成品保温弯头; DN350; 个; 8; GB/T29047-2012. 4; 成品保温弯头; DN200; 个; 16; GB/T29047-2012. 5; 阀门检查井; DN350; 套; 2; 12N6-P3/4. 6; 阀门检查井; DN200; 套; 4; 12N6-P3/4. 7; 阀门; DN350; 个; 4. 8; 阀门; DN200; 个; 8. 9; 套筒补偿器; DN350; 个; 2; 17R410-P107. 10; 套筒补偿器井; DN350; 座; 1; 2600×3400×3000. 2.10供热工程 本工程为中压天然气管道工程，设计压力0.4MPa，运行压力为0.1~0.4MPa；本次设计全长湖滨大街西延约1180米，东外环路840米。全程采用开挖敷设，湖滨大街西延管道采用聚乙烯PE100 SDR11 dn110。东外环路管道采用聚乙烯PE100 SDR11 dn160 、dn110（支线）。本工程压力管道属于GB1级。 2.10.1供气气源 五台县城区主要气源为天然气，近期由山西燃气产业集团管辖的“神池-五台燃气管线”输出城区用气，远期将启用山西省天然气公司管辖的“定襄-五台长输管线”，以满足城区远期规划发展需求，规划期末，县城居民气化率达95%以上，其他各城镇居民气化率达到70%以上。五台县天然气门站位于城南沟南乡，占地0.77公顷，年输气量约2.5亿立方。天燃气热值8600kcal/m3。城区道路燃气管网为中压一级系统，设计压力0.4MPa。天然气通过门站经输配干管送至各小区，在小区用户处设调压器调压后入户。 2.10.2管道敷设 本工程燃气管道采取直埋敷设的方式，平面布置根据规划管位实施。燃气管道设计坡度与道路坡度基本保持一致，管道最低埋深应保证管顶覆土不小于1.2m，沟槽基底开挖宽度按规范要求执行。燃气管道之间、管道与管件之间均采用焊接连接，管道与阀门之间采用法兰连接。 2.10.3警示带、示踪线和路面标志 （1）埋设燃气管道沿线必须连续敷设警示带。警示带敷设前应对敷设面压实，然后将其平整地敷设在管道的正上方，距管顶的距离宜为0.3~0.5米，但不得埋入路基和路面里.警示带的内容必须包括：设备权属单位名称，危险标记，警示用语，联系电话，设计压力等级。 （2）燃气管道敷设时，应在管顶同时随管道走向敷设示踪线。示踪线采用(4)或2.5mm2双线单芯铜线，外有绝缘良好的保护层。示踪线应有效连接，在铜线接头处宜采用双线缠绕锡焊工艺，保证导电性能。外绝缘处用胶带包扎，并用热收缩套封固，封固肠肚必须大于胶带包扎端20mm。沿燃气管道走向每隔1.5~2km应设信号源井。检查井等设施可作为信号源井。信号源井内设信号接头，用于接驳示踪线的测试外接信号。示踪线施工应由有过同类施工经验的专业人员完成。 （3）管道路面标志 a、埋设燃气管道的沿线敷设路面标志。对混凝土和沥青路面，宜采用铸铁或不锈钢标志；对人行道和土路，宜采用方砖标志；对绿化带、荒地和耕地,宜使用钢筋混凝土桩标志。 b、路面标志应设置在燃气管道的正上方，并能正确、明显地指示管道的走向和地下设施。设置位置应为管道转弯处、三通或四通处、管道末端等。直线管段路面标志的设置间隔为100m。 c、路面标志上应标注"燃气"字样，可选择标注"管道标注"、"三通"及其他燃气设施的字样或符号和"不等移动、覆盖"等警示语。 d、铸铁标志和混凝土方砖标志埋入后应与路面平齐；钢筋混凝土桩标志埋入的深度，应使回填后不遮挡字体。混凝土方砖标志和钢筋混凝土桩标志埋入后，应采用红漆将字体描红。 燃气工程主要设备材料见下表。 表2-8 燃气工程主要设备材料一览表 系统; 路名; 序号; 名称; 规格(mm); 单位; 数量; 备注. 燃 气 工 程; 东外环路; 1; PE100聚乙烯管; dn160; 米; 760; GB15558.1-2015. 2; PE100聚乙烯管; dn110; 米; 80; GB15558.1-2015. 3; 钢管; D219.1×7.9; 米; 120; GB/T3091-2015. 4; 燃气用埋地聚乙烯双放散球阀; dn160; 个; 2; GB15558.3-2008. 5; 燃气用埋地聚乙烯双放散球阀; dn110; 个; 2; GB15558.3-2008. 6; 阀门检查井; dn160; 个; 2; 12N6-P3/4. 7; 阀门检查井; dn110; 个; 2. 8; 警示带; 米; 960. 9; 示踪线（BV铜芯聚乙烯绝缘电线）; 4.0mm2; 米; 960; GB/T 5023-2008. 湖滨大街西延; 1; PE100聚乙烯管; Dn110; 米; 1180; GB15558.1-2015. 2; 钢管; D219.1×7.9; 米; 120; GB/T3091-2015. 3; 燃气用埋地聚乙烯双放散球阀; Dn110; 个; 6; GB15558.3-2008. 4; 阀门检查井; dn110; 个; 6; 12N6-P3/4. 5; 警示带; 米; 1300. 6; 示踪线（BV铜芯聚乙烯绝缘电线）; 4.0mm2; 米; 1300; GB/T 5023-2008. 2.11绿化工程 根据五台县湖滨大道、文昌路及东外环路所处地理位置和周围环境以及实际要求，在规划设计时，要求以人为本，全面绿化美化，营造良好的生态环境，体现现代城市的风貌。通过道路两侧绿化带的建设对机动车辆排放的尾气、噪声都起到一定的净化和降尘等屏障作用。有效改善道路环境，改善沿线城市城市景观、改善投资环境和居民生活环境，起到绿化美化和环境保护的双重作用。 2.11.1绿化设计方案 运用丰富的植物元素与人工造景手法，充分考虑植物的层次、色彩等各项特性，结合植物生长变化创造出线性四维空间；人行道种植方式可运用规则与自然相结合、灌木与乔木相搭配的种植方式，着重体现物种多样性及植物的层次变化，体现景观多样性，运用各具特色的花灌木与地被组合成为一条绚丽斑斓的花带，其上方栽植行道树，营造出人行树荫下、花草随行间的园区新景观。 行道树选用乡土树种白皮松、国槐、白蜡，适地适树，为非机动车和行人提供充足的绿荫。树池底层种植胶东卫矛、金叶榆篱，填充了行道树下层景观空白，又可以很好的覆盖裸露的黄土。 植物选择——上层：白皮松、国槐、白蜡。 下层：海棠、木槿、金叶榆球、胶东卫矛、金叶榆篱。 换填土：为保证行道树拥有良好的生长环境，需清理现状的垃圾土并回填种植土。 2.11.2种植土壤要求 绿地范围内要求乔木种植土深度≥1.5m，不得有建筑垃圾与污染物，种植地的土壤含有建筑废土及其他有害成分，以及酸性土、强碱土、盐土、盐碱土、重粘土、沙土等，均应根据设计规定，采用客土或采取改良土壤的技术措施。 绿地应按设计要求构筑地形。对草坪种植地、花卉种植地、播种地应施足基肥，翻耕25-30cm，搂平耙细，去除杂物，平整度和坡度应符合竖向设计要求，地形应自然流畅；土壤疏松，容重不得高于1.3g/cm³；土壤排水良好，非毛管孔隙度不得低于10%。 2.12管线综合 2.12.1设计原则 ①充分利用城市现状管线，尽量使管线的路线短捷，缩短管线长度，合理处理现状管线与新铺管线之间的关系，同时应当根据材质、使用年限及对道路工程其它有关工程的影响程度，综合考虑原有地下管线的废弃或保留； ②道路下各种管线尽量与路中心线平行敷设，以减少与各种管线的交叉； ③管线之间、管线与建筑物之间尽可能平行布置，水平距离满足技术、安全要求，未达到《管线综合设计规范》（GB50289-2016）要求时，要采取其它措施，以确保安全； ④管线冲突时，小管线让大管线，压力流管线让重力流管线，易弯曲管线让不易弯曲管线，设计管线让现状管线； ⑤基建期间施工用临时管线与永久管线尽可能结合，以减少工程量，节约投资； ⑥安排管线及构筑物位置时，考虑到发展的需要为可能的管线和设施预留用地； ⑦交叉口的管线布置时，尽量减少管线交叉点以减少管线间的竖向矛盾； ⑧管线平面布置时，首先考虑人行道及非机动车道，其次考虑在机动车道下布设管线，尽可能照顾到路面美观。 2.12.2管线布置 管线综合涉及到的市政管线包括本次设计的给水、污水、雨水、再生水、电力、电信、照明和预留的供热和燃气8种，道路管位如下： 管线布置断面图见下图。 图2-5 东外环（滤泗河以北段）综合横断面图 图2-6 湖滨大街综合横断面图 图2-7 文昌路综合横断面图 3、交通量预测 根据《五台县湖滨大街西延等三条道路管网建设项目可行性研究报告》，本项目3条道路近期、中期、远期全段平均交通量预测结果见下表。 表2-9 交通量预测表 交通量 年份; 2024; 2028; 2033; 2038; 2043. 东外环路; 20250; 24300; 39150; 47250; 56700. 湖滨大街西延; 18900; 22950; 30105; 43335; 54054. 文昌路; 13200; 14410; 15620; 16610; 17600. 4、征地及拆迁 根据现场勘察，本项目东外环路涉及拆迁：建筑面积约200m2，围墙约100m；湖滨大街西延涉及拆迁建筑面积：6600m2；文昌路涉及拆迁建筑面积336m2，围墙110m；本项目涉及征地面积分别为：东外环路200.25亩，湖滨大街西延71.65亩，文昌路51.41亩，共征地323.31亩。 5、工程量汇总 表2-10 东外环路工程数量表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1.1; 路基土方填方; m3; 118218.35. 1.2; 路基土方挖方; m3; 45228.00. 1.3; 路基土方填方; m3; 72990.35; 土方填方外购土. 1.4; 清表外运; m3; 35100.94. 1.5; 边坡; m2; 19395; 拱形骨架护坡2-4米. 1.6; 机动车道路面; m2; 61878.52. 1.7; 非机动车道路面; m2; 10073.73. 1.8; 人行道路面; m2; 9670.78. 1.9; 路缘石; m; 3022.12; 15×15×99.7. 1.10; 路缘石; m; 10021.35; 15×35×99.7. 2.1; 边沟; m; 420.00. 2.2; 排水沟; m; 1620.00. 2.3; 护栏; m; 5965.67. 2.4; 树池; 个; 336.00. 2.5; 土工格栅; m2; 42600.00. 2.6; 湿陷性地基处理; m2; 201072.00. 2.7; 拆除路面并恢复; m2; 28635.21. 2.8; 绿化隔离带; m2; 12011.00. 3; 标志标线. 3.1; 指路标志; 个; 18. 3.2; 标线; m2; 2163. 3.3; 信号灯; 个; 9. 表2-11 湖滨大街西延工程数量表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1.1; 路基土方填方; m3; 90679.00. 1.2; 路基土方挖方; m3; 27087.20. 1.3; 路基土方填方; m3; 63561.80; 土方填方外购土. 1.4; 清表外运; m3; 18588.33. 1.5; 边坡; m2; 7857; 拱形骨架护坡2-4米. 1.6; 机动车道路面; m2; 25651.89. 1.7; 非机动车道路面; m2; 8922.40. 1.8; 人行道路面; m2; 8030.16. 1.9; 路缘石; m; 2230.60; 15×15×99.7. 1.10; 路缘石; m; 4461.20; 15×35×99.7. 2.1; 挡墙; m; 743.53; 6米高. 2.2; 排水沟; m; 1487.07. 2.3; 护栏; m; 743.53. 2.4; 树池; 个; 248.00. 2.5; 湿陷性地基处理; m2; 66917.97. 2.6; 绿化隔离带; m2; 4461.20. 3; 标志标线. 3.1; 指路标志; 个; 8. 3.2; 标线; m2; 803.02. 3.3; 信号灯; 个; 4. 表2-12 文昌路工程数量表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1.1; 路基土方填方; m3; 55037.00. 1.2; 路基土方挖方; m3; 18651.40. 1.3; 路基土方填方; m3; 36385.60; 土方填方外购土. 1.4; 清表外运; m3; 9455.70. 1.5; 挡墙; m2; 720; 6m高. 1.6; 机动车道路面; m2; 14256.00. 1.7; 人行道路面; m2; 1980.00. 1.8; 路缘石; m; 864.00; 15×15×99.7. 1.9; 路缘石; m; 2160.00; 15×35×99.7. 2.1; 边沟; m; 720.00. 2.2; 排水沟; m; 1320.00. 2.3; 树池; 个; 120.00. 2.4; 山体治理; m2; 19717.5. 2.5; 换填地基; m3; 23520.00. 2.6; 土工格栅; m2; 950611.20. 2.7; 土工包里面装（碎石反滤料）; 个; 29376. 2.8; 混凝土预制板150厚; m3; 4924.80. 2.9; 混凝土压顶梁+混凝土基础量; m3; 192. 2.10; 混凝土冠梁; m3; 144.00. 2.11; 混凝土承台量; m3; 192. 2.12; 灌注桩; m3; 960.00. 2.13; 钢筋混凝土柱; m3; 780. 2.14; 钢筋混凝土挡土板; m3; 456. 2.15; 拆除护栏; m; 1008.00. 2.16; 拆除路面; m2; 8064. 2.17; 拆除挡墙; m; 1008. 2.18; 湿陷性地基处理; m2; 36000.00. 2.19; 景观护栏; m; 1584; 大理石. 3; 标志标线. 3.1; 指路标志; 个; 6. 3.2; 标线; m2; 648. 3.3; 信号灯; 个; 1. 6、工程投资 初步设计概算总投资49987.09万元，其中：工程费用37869.95万元，工程建设其他费用9736.80万元，预备费2380.34万元。资金来源为申请上级补助资金及县财政资金。 |
| 总平面及现场布置 | 1、线路布置 东外环路：起点为五台南收费站北侧（王庄村牌楼），由南向北k0+470处上跨掉头匝道，k1+910处上跨滤泗河，终点接至五黄路（金水泉宾馆），道路全长2985.25m。 湖滨大街西延：道路起点为规划文昌路，由西向东，穿越唐家湾村，终点与既有湖滨大道相接，道路全长750.829m。 文昌路：道路起点为既有文昌路终点，由南向北沿湖而建，终点至规划湖滨大街，道路全长1139.484m。 2、临时施工营地布置 本项目设置2处临时施工营地，在东外环路K2+140处布置1处临时施工营地，占地面积0.7hm2，布置在东岗村西侧约340m处，设置有原料库、机械存放库、办公生活区、洗车平台，营地内不设浴室；在湖滨大街西延K0+300处布置1处临时施工营地，占地面积0.7hm2，布置在唐家湾村西侧约200m处，设置有原料库、机械存放库、办公生活区、洗车平台，营地内不设浴室。 3、弃土场 本项目不设置弃土场，项目建设期产生路面拆除弃渣、弃土均运至市政制定渣场处理。 |
| 施工方案 | 项目工艺流程简述（图示）： 施工工序 施工工序 受影响要素 污染源分析 声环境、 环境空气 运输噪声、物料扬尘 物料运输堆放 水环境、景观 生活污水、固废、景观破坏 施工人员进驻 路基工程 生态环境、 环境空气 水土流失、扬尘污染 路基开挖 环境空气、 水环境 粉尘污染、扬尘污染、径流水 填前处理 生态环境 水土流失 路基填筑 路基防护 环境空气、水环境、生态环境 扬尘污染、废水、固废 桥涵工程 路面工程 环境空气、声环境 沥青烟气、施工噪声 沥青摊铺 图2-8 施工工艺流程及施工污染源分析 扬尘、噪声、尾气 过往车辆 营运阶段 维护管理 绿化管护 图2-9 营运期工艺流程及施工污染源分析 工艺流程简述： 1、施工组织 做好施工前的征地工作；配备必要的施工便道和交通疏散便道；施工分段进行；合理安排施工工序和时间，夜间居民区停止施工或禁止高噪声设备运行，以减少对附近居民生活的影响；加强施工单位与公安交警部门的配合，增强警力和临时设施，及时组织和疏导车流和人流；同时做好施工安全监管工作，确保施工期间交通的畅通、安全。 2、路基工程（包括土石方、防护及排水、中小型构造物） 路基土石方施工主要采用机械化施工，就近取土或纵向调配利用的路段，要注意取土后的土地复垦；在路基施工中，要高度重视新旧路结合部和填挖结合部位的处理，将其作为重点和难点工程，编制施工组织计划和施工方案。施工方案应包括弃方和借方实施细则。路基防护和排水工程应在路基土石方工程后期进行。雨季应采取临时措施，避免雨水对已开挖和填筑边坡的冲刷。 3、路面工程（包括底基层、基层、面层） 路面工程应在路基土石方、中小型构造物工程完成后立即开工。底基层的下层可采用路拌，然后摊铺碾压；基层和面层应采用集中搅和，汽车运输，摊铺机摊铺。 本工程施工不设稳定土拌和场、沥青混凝土拌和站，基层和底基层混合料经集中拌和后运输至工地，采用机械铺筑。 4、桥梁施工 （1）基础施工 钻孔桩采用挖埋护筒法施工，旋挖钻机成孔，汽车吊车配合钻机安装钢筋笼，混凝土由搅拌站集中供应，搅拌运输车运输，采用料斗直接灌注水下混凝土。 ①场地布置、桩孔位置的确定 - 场地平整、桩位放样 - 首先整平场地，再按“从整体到局部的原则”进行桩基的位置放样。进行钻孔的标高放样时，应及时对放样的标高进行复核。采用全站仪准确放样各桩点的位置，使其误差在规范要求内。 - 埋设钢护筒 - 根据桩径不同，钢护筒采用δ=8～12mm的钢板制作，其内径大于设计桩径0.2～0.4m，护筒长度3-6m，根据地质条件适当加长护筒，保证护筒底坐落在密实底层上，防止护筒下沉及偏位。护筒顶高出施工地面0.5m，钢护筒四周用粘土夯实。埋设护筒时首先用旋挖钻机挖一个与护筒直径大小相等或略大的孔，孔深根据护筒长度确定，然后采用吊机将护筒安装在孔内，最后利用旋挖钻机或者挖掘机提供竖向力，将护筒压入孔内至孔底。护筒设置好到位后，顶面位置偏差不大于5cm，倾斜度小于1%。钢护筒周围和护筒底脚应紧密，不透水。为保证护筒周围不透水，采用粘土或者水泥砂浆填充护筒与孔壁的空隙。 - 钻机就位 - 钻机就位时，要事先检查钻机的性能状态是否良好。保证钻机工作正常。保证桩位附近平整，把钻机开到桩位旁，钻头的中心正对桩位标注点，检查在回转半径范围内是否有障碍物影响回转。钻机前部孔口附近采取扩散应力措施，常用的措施为垫厚钢板。钻孔就位时保持底盘平稳、钻架直立、钻头中心对准桩位中心。确保在钻进过程中不发生倾斜和位移。 ②泥浆制备 - 泥浆的原材料 - 稳定液应具有良好的物理性能、流变性能和稳定性能。主要指标为密度、粘度、PH值、含砂量等。泥浆用粘土应选择粘粒含量大于50%，塑性指标大于20，含砂量小于5%，二氧化硅与三氧化二铝含量的比值为3～4倍的粘土为宜。 - 泥浆的配合比 - 按地基土的性状、钻机和工程条件来定。一般100L的水需加8kg的膨润土，对于粘性土层，膨润土可降低到3～4kg。由于情况各异，稳定液的性能指标和配合比，必须根据地层特性、造孔方法、泥浆用途而有所变化。 ③钻进成孔 钻孔前对钻孔的各项准备工作进行详细检查，钻孔时按设计资料及实际地质情况绘制地质剖面图，并与钻探资料比较。钻机安装检查合格，泥浆制备达到要求后，方可开钻。 当钻孔至护筒底口以后，对护筒壁进行清理，然后提出钻头复测护筒底口中心坐标并取下加焊的翼板和钢丝绳刷。根据复测的底口中心坐标，决定是否要挪动钻机，然后重新下放钻头快速通过护筒底口3米后转入正常钻进，以免长时间扰动护筒底口。 钻具加足够的配重块，钻孔时减压慢速钻进，钻压不得超过钻具重力之和(扣除浮力)的80％，并坚持每班检查钻机水平偏差以保证成孔垂直度和孔形。 钻孔作业分班连续进行，如确因故须停止钻进时，将钻头提升放至护筒外或安全位置、以免发生埋钻事故，经常对钻孔泥浆抽检，不符合要求时要及时补充或调制泥浆。 钻进成孔过程中，及时补充浆液量，使孔内泥浆面始终超过外侧地下水面2.5m以上，防止塌孔或涌沙现象发生。 及时详细地填写钻孔施工记录，正常钻进时，参考地质资料掌握土层变化情况，及时捞取钻渣取样，判断土层，记入钻孔记录表。根据核对判定的土层及时调整钻进参数。 ④清孔 钻孔至设计高程后进行清孔。清孔时及时向孔内注入清水或新鲜泥浆，以保持孔内水位不变，避免坍孔。抽渣直到达到规定的钻孔质量标准。 严禁采用加深钻孔深度方法代替清孔作业。 ⑤钢筋笼制作、安装 钻孔桩的钢筋笼在钢筋加工车间制作，钢筋笼加工确保主筋位置准确。制作安装时主筋接头按规范规定错开。将每根桩的钢筋笼按设计长度分节并编号，保证相邻节段可在胎架上对应配对绑扎。钢筋笼所用钢材有产品合格证和现场抽检复查资料，满足有关规范要求。钢筋笼吊装时配备专用托架，平板车运至现场，在孔口利用汽车吊吊放。声测管的安装，除在底节钢筋笼安装时焊接在钢筋笼上外，其余各节均预先绑扎在钢筋笼内。钢筋笼安装时用专用的起吊工具卡起吊，避免钢筋笼起吊变形过大。下放前检查钢筋笼垂直度，确保上、下节钢筋笼对接时中心线保持一致，主筋对位后使用直筒螺纹连接接头。两节笼对接时，上下节中心线保持一致，不得将偏斜、弯扭的钢筋笼安放入钻孔桩内。安装到位后及时固定，防止脱落，另外采取有效措施防止钢筋笼在混凝土灌注过程中上浮。钢筋笼安装就位后立即将钢筋笼中四根加长主筋与钢护筒顶部焊接固定，防止混凝土灌注过程中钢筋骨架上浮。 ⑥导管设置 封孔采用垂直导管法。 封孔导管使用前应预拼，并作水密试验，试压压力为孔底静水压力的1.5倍。严禁使用漏水的导管。 导管内壁应光滑圆顺，内径一致，拼装时，轴线偏差不宜超过孔深的0.5%，亦不宜大于10cm。导管长度根据平台标高、孔底标高确定。 导管预拼好后，进行编号、并用油漆在导管两侧做好刻度标记。作深度标尺，同时根据起吊高度进行分段，利用汽车吊机吊放，依次入孔，两段接头连接必须牢固，并确保水密。导管位置居于孔中，轴线顺直，稳步沉放，保证导管底口距孔底0.25～0.4m。 导管上口设储料斗，储料数量应满足首批混凝土入孔后，导管埋入深度不得小于1m，并不宜大于3m。 导管下放完毕后，应上下起落试一试，确保操作机构灵活。 导管入孔后值班技术人员做好测量标记并测量孔深。 ⑦二次清孔 在钢筋笼和导管安放完毕后、灌注水下混凝土前，再次检测桩底沉渣厚度。若沉渣厚度超标，要立即进行第二次清孔，直至达到设计及规范要求，方可进行下道工序施工。 ⑧灌注水下混凝土 灌注前应做好水泥、砂、石料的准备和保证机械运转正常的检查工作。 导管提升采用汽车吊，混凝土灌注前应认真检查。 封孔导管口距孔底一般为25～40cm，采用导管内挂板测量。首批混凝土采用拔球法灌注时，铁板与储料斗底口之间应铺设一层塑料薄膜。首批灌注混凝土的数量应满足导管埋置深度(≥1.0m)和填充导管底部间隙的要求。 混凝土采用拔球法施工，灌注开始后，应连续不断进行，中间不得停盘，并经常检查管内有无漏水现象。灌注混凝土时，混凝土的温度不应低于5℃，当气温低于0℃时，应采取保温措施。 在灌注过程中，导管埋深按2～6m控制，灌注桩顶标高，应比设计标高高出1.0m左右。为防止钢筋骨架上浮，当灌注的混凝土顶面距钢筋骨架底部1.0m左右时，应降低混凝土的灌注速度，并随时观察，如钢筋笼有上浮现象，应立即采取加强固定措施进行处理。 灌注过程中应设专人测量导管埋入深度，并作好混凝土灌注记录。遇有埋管等特殊情况，及时汇报，同时尽快处理。 封孔混凝土顶面标高宜比设计桩顶标高提高1.0m左右，以便清除浮浆，确保混凝土质量。混凝土灌注完毕，将导管、漏斗、储灰斗、吊斗等清洗干净。为保证封孔质量，应注意天气预报，避免在大雨天气灌注混凝土。孔内溢浆通过泥浆处理器处理后回收利用。 ⑨桩质量检测 所有钻孔桩桩身混凝土质量均作超声波检测，桩基施工过程及施工完成后均需对声测管进行有效保护，防止声测管种进入杂物堵管，影响桩基质量检测。 （2）承台施工 ①施工方法 陆地承台基坑采用挖掘机开挖，人工配合进行清土并确保基坑无积水，必要时在基坑外周设置降水井。承台钢筋人工绑扎，采用大块钢模板立模，混凝土采用混凝土运输车运输到位，泵送或溜槽入模，分层连续浇筑成型。体积较大的承台按照大体积混凝土组织施工，采取冷却水管、降低混凝土入模温度等措施控制混凝土的水化热，降低内外温差，防止开裂。 ②工艺流程 基坑开挖 承台基坑开挖时，对桩头部位开挖时需特别小心，以免损伤桩头钢筋。 桩头处理、桩基检测 钻孔桩桩头采用机械凿除，预留设计要求的嵌入承台部分长度。凿除完毕后，整理桩基预留钢筋，对基坑底面进行平整，施工垫层。按要求对钻孔桩进行无损检测。 钢筋制作、安装 承台钢筋在钢筋加工车间下料并加工成型，用汽车运至现场后在基坑内绑扎。承台钢筋的安装严格按照施工图纸要求进行，钢筋间距及接头长度满足设计及规范要求，钢筋接头按规范要求错开。墩身预埋筋及其它预埋件按规定位置安装并固定牢靠。 模板安装 承台模板安装在承台钢筋安装完成且检查合格后进行，承台模板采用组合钢模板，用对拉丝杆及辅助支撑固定，保证足够的强度、刚度和平整度。模板在组拼场地分块组拼后，用汽车运到现场，用汽车起重机起吊安装，模板拼缝紧密，表面平整，支撑牢靠，表面涂刷脱模剂。模板安装就位后测量其中心位置及垂直度。使用过的模板要进行修理，达到平整度要求后才能倒用。 混凝土浇注及养护 采用薄层浇注方法，混凝土采用泵送或溜槽入模，混凝土浇筑严格控制分层厚度不大于30cm，且保证在初凝时间内上层混凝土必须覆盖下层混凝土，并加强混凝土振捣，确保混凝土密实。 混凝土浇注完毕初凝前采用二次赶压抹光，控制表面收缩裂纹，减少水分蒸发，改善养护。混凝土初凝后，加强保温保湿养护。 基坑回填 在基础脱模后尽早进行基坑回填。回填土土质满足设计和规范要求，施工时分层回填，分层夯实，基础四周同步进行。基坑内有积水时，需将积水排出，清淤后回填。 （3）箱梁施工 ①钢箱梁的制作 1）顶、底板制造工艺 U肋及I型肋整体长度为6m，按照不同顶板单元节段长度进行切割。在切割U肋时需要在切割线两边设置零时工艺定位板，切割完后将端口进行打磨处理，确保U肋端口的尺寸。 顶底板单元制作先将底板零件对接成整板单元再进行划U肋（底板则为I型肋）定位线，再将U肋（底板则为I型肋）在顶底板上定位并进行焊接，U肋（底板则为I型肋）在顶底板单元件两端预留200mm不焊接，便于工地U（I型肋）肋嵌补段的安装及焊接。 顶底板零件下料时板宽方向预留5mm，板长方向预留10mm。顶底板单元件制作完后整体连续拼装时切割到图纸理论尺寸。 2）横隔板制造工艺 横隔板采用数控精密下料。隔板上的人孔圈板及加劲板采用多头下料，并采用分两节下料以火焰按放样线进行弯曲。 在横隔板上划出加劲板的定位线，完成组焊并矫正合格。焊接时两侧对称施焊。 3）腹板制造工艺 在腹板上划出竖向加劲板的定位线，完成组焊并矫正合格。考虑到安装困难，先将腹板水平加劲肋定位到隔板孔内，再将腹板定位并与底板焊接，最后将水平加劲肋定位到腹板上进行对称焊接。 腹板下料时，长度方向留30mm修割余量，宽度方向预留10mm收缩及修割余量。 4）悬臂段制造 悬臂段部分包括挑臂顶板单元、挑臂底板单元、挑臂隔板单元、挑臂腹板单元、装饰板单元。 挑臂顶板单元制造同顶、底板制造。 挑臂隔板采用数控精密下料。在挑臂底板上划出挑臂隔板的定位线，组焊成倒T字并矫正合格。焊接时两侧对称施焊。 悬臂段组装顺序：首先组装挑臂顶板单元，然后依次组装与挑臂底板组焊完成的挑臂隔板单元、挑臂腹板单元、装饰板单元。其中，装饰板单元分为装饰板1和装饰板2两部分，装饰板1与悬臂段各单元组装为整体，装饰板2暂不装，待悬臂段与钢箱梁主体工地焊接完毕后再装。 5）嵌补段制造 钢箱梁嵌补段分顶板U肋嵌补段、顶底板及腹板水平I型肋嵌补段。嵌补段单件长度为400mm，制造时长度方向留10mm余量，根据现场大拼的实际情况进行配切，并开坡口。嵌补段安装焊缝均为Ⅰ级全熔透焊缝。 ②钢箱梁连续拼装 1）纵向拼装 钢箱梁纵向分12个大节段，依次从第一节段底板单元上胎架顺桥向分组连续匹配拼装。 2）横向拼装 钢箱梁横向采用正装法。首先组装底板单元，然后依次组装横隔板单元、腹板I型肋、腹板、顶板单元，最后安装组装成整体的悬臂段。在设好拱度的拼装胎架上将各个单元件组拼焊接成钢箱梁主体部分，组焊完成后矫正，并在台架上焊接。 每组钢箱梁拼装完毕，各项指标检查合格后方可拆装发运到工地。工地焊缝区域使用手工除锈或工具除锈的方式进行此处焊接前的清洁处理。 ③质量检测 ④运输及现场安装方案 1）箱形梁发运时，对工地二次焊接部位用塑料或其他柔软物单独进行防护包装，装车时杆件与车间用木料隔开，防止杆件表面损坏； 该种包装发运形式主要用于大件；打捆发运的杆件多种杆件打捆由设计人员设计包装图，相同或类似的杆件用铁丝捆扎在一起，形成一个发运起吊单元，中小形板件。 2）临时支墩制作→安装临时支墩→钢箱梁定位线放样→钢箱梁运到桥位→吊装钢箱梁→钢箱梁定位→拆出临时支墩。 5、沿线设施 沿线设施包括护栏、标志、标线、里程碑、百米桩等工程，属于收尾工程。 6、材料供应和运输 对于钢材、木料、水泥、沥青等主要外购材料和地方材料，根据设计要求和施工组织计划，应保证质量、准确及时、供应及时、供应到位、应由业主或承包商和供应商签订供应合同。 对于外购材料一般可采用汽车运输，施工单位对各种材料的规格、用量、供货时间和临时堆放场地等应拟出合理地安排计划。 7、临时工程 根据本项目的工程实际情况，全局性和局部性的主要临时工程包括以下几部分： 1）水：全线施工及生活用水应通过从高新区及沿线村庄运输，并辅之以临时储水及输水设施。 2）电：工程用电除施工单位自备发电设备外，一般由建设单位与电力部门协商在相应的施工现场设置变电站来满足施工用电。设置原则是在用电较集中以及电网距离较近的工程处设置，但是鉴于全线工程多而分散以及电网供电可能出现不正常现象，各个施工单位都必须配备发电设备。 3）通讯：为便于指挥部与各工程点联系，设置临时通讯线路并辅之以移动通讯。 4）拌合厂：本工程施工不设稳定土拌和场、沥青混凝土拌和站，基层和底基层混合料经集中拌和后运输至工地。 5）施工营地：本项目施工营地位于项目道路附近，具体位置见附图2。 8、工期安排 本项目计划2023年4月份开始施工，2024年10月份完工，施工期18个月。 |
| 其他 | 本项目路线沿旧路，路线走向单一，因此不对路线进行比选，仅对路面结构进行比选。 本项目通过对两种路面的施工水平、使用现状、破坏现状、养护状况、养护费用进行全面调查，综合考虑当地气候条件、土基状况、交通量大小、施工技术水平等因素，对两种路面结构进行经济、技术、社会影响等方面的综合比较。沥青混凝土路面具有抗滑、密水、无接缝、平整度高、行车舒适，施工中受制约的条件较少、易维修和养护等优点，对超载现象不像水泥砼路面那么敏感，但沥青砼路面也有平时维修费用较高等缺点。水泥混凝土路面具有刚度大、承载能力强、稳定性好、使用期限长、平时养护工作量小和养护费用比沥青路面少等优点，但对路基稳定性要求较高，施工制约条件相对较多，一旦发生毁坏修复比较困难。 综上所述，从行车性能、温度、水文地质条件、工程造价、施工工期及施工质量等方面考虑，本项目采用沥青混凝土路面 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、山西省主体功能区规划 根据《山西省主体功能区规划》（山西省人民政府，晋政发[2014]9号，2014年4月10日），山西省主体功能区的划分包括国家级主体功能区的落实、省级主体功能区的划分两个层面，分别包括重点开发区域、限制开发的农产品主产区、限制开发的重点生态功能区和禁止开发区域四类区域。 “五台县湖滨大街西延等三条道路管网建设项目”建设地点位于山西省忻州市五台县中心城区，五台县属于省级限制开发的重点生态功能区，五台县台城镇属于省级重点生态功能区中的重点开发城镇。 在限制开发的农产品主产区和省级重点生态功能区范围内，选择62个县城所在镇和89个经济基础较好、发展潜力较大的重点城镇（乡）进行重点开发，形成散布全省的“点状开发”格局。 重点开发城镇的功能定位、发展方向。 功能定位：县域人口、经济和公共服务的重要聚集区。 发展方向： ——以县城、重点镇和产业园区为依托，加强城镇基础设施建设，完善配套设施，增强公共服务功能，承接周边农业人口转移。 ——重点发展特色优势产业、农林产品精深加工业，因地制宜发展旅游、文化、商贸等服务业，适度开发矿产资源。 ——科学规划建设县域产业园区，按照循环经济模式发展优势资源加工产业，积极发展劳动密集型产业，严格限制高污染、高能耗产业。 ——控制开发强度，合理利用土地、水资源，避免过度开发。 本项目为“五台县湖滨大街西延等三条道路管网建设项目”，其中：东外环路作为城南区对外交通的一条主要通道，是规划路网中的一环；文昌路作为中心城区南北向的主要通道，是规划路网中的一纵；湖滨大街作为中心城区东西向的主要通道，是规划路网中的一横。现状湖滨大街、文昌路均为断头道路，东外环路路面较窄，已远远不能满足五台县对外的交通需求；因此，本项目的实施将促进《五台县县城总体规划》（2012~2030）中“道路交通规划”的实施，项目建设完成后对五台县中心城区道路网的完善具有重要意义。同时本项目涉及城市集中供热、供气、雨污水分流、再生水管网、绿化等工程建设，对区域生态环境质量的改善具有促进作用。因此本项目的建设与区域主体功能的定位和发展方向相符。 本项目与山西省主体功能区规划相对位置见附图8。 2、五台县生态功能区划 “五台县湖滨大街西延等三条道路管网建设项目”建设地点位于山西省忻州市五台县中心城区，根据《五台县生态功能区划》，本项目所在区域属于Ⅳ五台山坳陷盆地水土保持生态功能区；该区包括台城镇、东雷、阳白、沟南西部、东冶镇中部及北部、茹村中部及北部、蒋坊中西部及南部、豆村镇南部，总面积691.8km2。占县域面积24.2%。 该区主要的生态系统类型为农田生态系统和草地生态系统，植被类型主要以低覆度草和栽培植被为主，还有少量的林地零散分布；年降雨量为350-600mm，地势在800-1500m之间；地貌类型主要为中起伏侵蚀中低山、非粮峁黄土丘陵、冲洪积起伏平原，寒武纪地层和古元古界、第四系地层上更新统地层、全新统地层，土壤主要有山地褐土、淡褐土、淡褐土性土、草甸褐土，系统的主要生态服务功能为水土保持。 该区的主要生态环境问题：①五台县建成区位于该区内，其周边的工矿企业对该区域空气、水环境造成了污染，对地表、地下水和生态环境造成危害；②城区集中供热、集中供气和污水、垃圾集中处理等基础设施建设缓慢，导致城区环境空气质量和滹沱河水质严重超标；③城市水源井分布于城区和周边地带，易受人为活动的干扰，供水绝对安全得不到保证；④农业生产活动破坏植被，植被覆盖度低的区域有一定的水土流失现象，降低了土壤的服务功能；⑤农业耕作活动过程中过量使用化肥、农药及农膜等残留物影响土壤生态环境和造成面源污染，对地表水质产生影响；⑥农村居民区生活废弃物的排放和畜禽养殖产生的粪便对自身居住环境的影响。 该区生态系统的保护措施和发展方向：①城区要确保一定比例的公共绿地和生态用地，加强县城公园、绿化带、片林、草坪的建设与保护，大力推广庭院绿化和美化；②加大对城区环保基础设施建设的投入，集中财力物力，尽快完成集中供气供热工程并发挥效益，改善城区大气环境质量；③加快区内排污管网和垃圾无害化处置场建设，为污水处理厂正常运行和垃圾有序堆存提供条件；④依据水源地环境保护规划及保护区划分登记对水源地进行严格保护；⑤对于水土流失相对较重的区域，实施小流域治理和植树造林等生态恢复工程，加强植草、植树护岸林带建设注重效果，对已完成的工程要加大管护力度；⑥河岸两侧的耕地尽快实施测土配方施肥、施药工程，合理的使用化肥和农药；⑦科学实施种植养殖业，推动沼气与太阳能清洁能源的建设工程，并将其作为新农村建设的基础性工作，为解决农村环境污染和实现农村经济高效增长创造条件。 本项目为“五台县湖滨大街西延等三条道路管网建设项目”，其中：东外环路作为城南区对外交通的一条主要通道，是规划路网中的一环；文昌路作为中心城区南北向的主要通道，是规划路网中的一纵；湖滨大街作为中心城区东西向的主要通道，是规划路网中的一横。现状湖滨大街、文昌路均为断头道路，东外环路路面较窄，已远远不能满足五台县对外的交通需求；因此，本项目的实施将促进《五台县县城总体规划》（2012~2030）中“道路交通规划”的实施，项目建设完成后对五台县中心城区道路网的完善具有重要意义。同时本项目涉及城市集中供热、供气、雨污水分流、再生水管网、绿化等工程建设，对区域生态环境质量的改善具有促进作用。因此本项目的建设与Ⅳ五台山坳陷盆地水土保持生态功能区的保护措施和发展方向相符。 本项目与五台县生态功能区划相对位置关系见附图9。 3、五台县生态经济区划 “五台县湖滨大街西延等三条道路管网建设项目”建设地点位于山西省忻州市五台县中心城区，根据《五台县生态经济区划》，本项目所在区域属于Ⅳ1五台县城镇商贸与工业综合经济区；该区位于五台县台城镇及沟南、东冶中部地区及北部地区，面积约247km2。 生态环境特征：该区海拔在1300-1400m之间，地貌类型主要为冲洪积起伏平原及黄土丘陵（非梁峁）；年平均降水量在350-500mm；土壤类型为淡褐土；寒武纪地层和古元古界、第四系地层上更新统地层、全新统地层，土地利用现状主要为旱地、城镇用地；该区域植被状况较差，植被覆盖度在20%以下，植物类型主要以栽培植被为主。该区域水资源、土地资源、承载力已达极限，水环境与大气环境容量已经超载，环境资源基本无承载能力。城镇的开发与建设在逐渐扩展，城区周围分布有建材和煤炭加工产业，现状开发密度较大。 发展方向：限制：限制任何有污染隐患的工业项目在该区建设。鼓励：①鼓励发展商业、文化、旅游服务为主导的第三产业，建成生态环境优美的城镇；②鼓励发展高新技术及无污染的各类加工工业；③发展以小杂粮和蔬菜种植与加工为主导的生态农业经济。 生态环境保护要求：①城镇周边的农村发展沼气、太阳能等清洁能源产业，为绿色农业经济提供肥源；②城区要依据城镇规划实施改造，逐步完善城区供气、供热、污水、生活垃圾收集与处理和加强公园、绿化带、片林、草坪等方面的基础设施建设，改善城区环境质量；③对现有污染工业进行综合整治和生态恢复，实施产业布局与产业结构的双重调整，缓解该区工业经济对环境和居民生活影响的压力；④该区域大气环境容量已经超载，必须按国家产业政策对现有的采矿选矿企业实施全面整顿，关停违反国家矿业开发有关法规的企业；⑤经济发展的着力点必须放在引进技术含量高，经济效益好，消耗资源与环境容量少的高新产业；⑥该区域人口密集，引导超载人口逐步有序向城镇周边的农村转移；⑦规范城镇空间开发格局，坚持保护优先，适度发展机械、电子和无污染的加工产业。 本项目为“五台县湖滨大街西延等三条道路管网建设项目”，其中：东外环路作为城南区对外交通的一条主要通道，是规划路网中的一环；文昌路作为中心城区南北向的主要通道，是规划路网中的一纵；湖滨大街作为中心城区东西向的主要通道，是规划路网中的一横。现状湖滨大街、文昌路均为断头道路，东外环路路面较窄，已远远不能满足五台县对外的交通需求；因此，本项目的实施将促进《五台县县城总体规划》（2012~2030）中“道路交通规划”的实施，项目建设完成后对五台县中心城区道路网的完善具有重要意义。同时本项目涉及城市集中供热、供气、雨污水分流、再生水管网、绿化等工程建设，对区域生态环境质量的改善具有促进作用。因此本项目的建设与Ⅳ1五台县城镇商贸与工业综合经济区的保护措施和发展方向相符。 本项目与五台县生态功能区划相对位置关系见附图10。 3、生态环境现状 （1）土地利用类型 本项目评价区域为道路边界外扩300m范围，其中道路面面积为20.0662hm2，评价区域面积379.3004hm2。 本次评价依据《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）中的土地利用分类标准，遥感数据选取2021年7月13日的分辨率为10米欧空局sentinel-2数据做为数据源，利用3S技术在对其进行几何校正、波段组合、增强处理等预处理后，根据土地覆盖解译判读标志并辅以1：50000地形图进行人机交互目视判读解译，并根据现场踏勘的调查结果对解译成果进行修正，以提取评价区域的土地利用信息。 项目建设区域的土地利用现状分类统计见表3-1~2，土地利用类型分布图见附图11。 表3-1 本项目生态影响评价范围内土地利用类型现状分布情况一览表 范围; 土地利用类型; 面积hm2; 比例%. 评价范围; 乔木林地; 53.8986; 14.21. 灌木林地; 35.8818; 9.46. 其他草地; 63.4949; 16.74. 旱地; 43.8471; 11.56. 裸地; 47.4884; 12.52. 水库; 54.6951; 14.42. 工业用地; 36.7542; 9.69. 城镇居民用地; 24.1235; 6.36. 交通用地; 19.1168; 5.04. 合计; 379.3004; 100.00. 表3-2 本项目道路范围内土地利用类型现状分布情况一览表 范围; 土地利用类型; 面积hm2; 比例%. 道路范围内; 其他林地; 6.7261; 1.99. 其他草地; 151.9012; 44.89. 旱地; 52.4013; 15.49. 裸地; 108.0462; 31.93. 园地; 3.4612; 1.02. 工业用地; 5.3782; 1.59. 居民用地; 6.4900; 1.92. 交通用地; 3.9484; 1.17. 合计; 20.0662; 100.00. 由上表和附图11以及结合现场勘察结果分析可知：道路面以其他草地、交通用地、灌木林地为主，占比分别为19.85%、16.21%、15.96；评价区以其他草地、水库、乔木林地为主，占比分别为16.74%、41.42%、14.21%。 （2）植被类型 该区主要的生态系统类型为农田生态系统和草地生态系统，植被类型主要以低覆度草和栽培植被为主，还有少量的林地零散分布；年降雨量为350-600mm，地势在800-1500m之间。项目建设区域的植被类型现状分类统计见表3-3~4，植被类型分步图见附图12。 表3-3 本项目生态影响评价范围内植被类型现状分布情况一览表 范围; 土地利用类型; 面积hm2; 比例%. 评价范围; 温带落叶阔叶林; 53.8986; 14.21. 温带落叶阔叶灌木丛; 35.8818; 9.46. 暖性草丛; 63.4949; 16.74. 农田植被; 43.8471; 11.56. 无植被区; 182.1780; 48.03. 合计; 379.3004; 100.00. 表3-4 本项目道路范围内土地利用类型现状分布情况一览表 范围; 土地利用类型; 面积hm2; 比例%. 道路范围内; 温带落叶阔叶林; 2.3136; 11.53. 温带落叶阔叶灌木丛; 3.2026; 15.96. 暖性草丛; 3.9831; 19.85. 农田植被; 1.8521; 9.23. 无植被区; 8.7148; 43.43. 合计; 20.0662; 100.00. 由上表和附图12以及结合现场勘察结果分析可知：道路面以无植被区、暖性草丛、温带落叶阔叶灌木丛为主，占比分别为43.43%、19.85%、15.96%；评价区以无植被区、暖性草丛、温带落叶阔叶林为主，占比分别为48.03%、16.74%、14.21%。根据现场调查和咨询，本项目占地范围内无国家和山西省重点保护野生植物和古树。 （3）土壤侵蚀 该区地貌类型主要为中起伏侵蚀中低山、非粮峁黄土丘陵、冲洪积起伏平原，寒武纪地层和古元古界、第四系地层上更新统地层、全新统地层，土壤主要有山地褐土、淡褐土、淡褐土性土、草甸褐土。 土壤侵蚀主要表现为三种形式，即风蚀、水蚀、和重力蚀。风蚀是在风力的作用下，土壤水分蒸发加速，风化作用活跃，土体受强烈的机械破坏而发生侵蚀。水蚀是因土壤土质疏松，含有丰富的可溶性石灰质，土壤很容易被雨水及地表径流冲刷二产生侵蚀。重力蚀因植被缺乏、坡陡、土层干湿冻消交替频繁等所致。乱砍乱伐和私挖乱采活动等人为因素破坏植被。 ①土壤侵蚀强度分级原则 微度侵蚀：土壤侵蚀模数为＜1000t/km2·a； 轻度侵蚀：土壤侵蚀模数为1000~2500t/km2·a； 中度侵蚀：土壤侵蚀模数为2500~5000t/km2·a； 强烈侵蚀：土壤侵蚀模数为5000~8000t/km2·a； 极强烈侵蚀：土壤侵蚀模数为8000~15000t/km2·a； 剧烈侵蚀：土壤侵蚀模数为＞15000t/km2·a； ②现状调查结果 评价区水土流失现状遥感解析判断结果见下表，土壤侵蚀现状图见附图13。 表3-5 本项目生态影响评价范围内侵蚀程度现状分布情况一览表 范围; 土地利用类型; 面积hm2; 比例%. 评价范围; 微度侵蚀; 89.7804; 23.67. 轻度侵蚀; 154.8304; 40.82. 中度侵蚀; 134.6896; 35.51. 合计; 379.3004; 100.00. 表3-6 本项目光伏场区范围内侵蚀程度现状分布情况一览表 范围; 土地利用类型; 面积hm2; 比例%. 道路范围内; 微度侵蚀; 5.5167; 27.49. 轻度侵蚀; 7.3984; 36.84. 中度侵蚀; 7.1516; 35.64. 合计; 20.0662; 100.00. 由上表和附图13以及结合现场勘察结果分析可知：本项目评价范围内侵蚀程度主要以轻度侵蚀为主，其中轻度侵蚀占评价区总面积的40.82%，中度侵蚀占评价区总面积的35.51%，微度侵蚀占评价区总面积的23.67%。本项目道路范围内侵蚀程度主要以轻度侵蚀为主，其中轻度侵蚀占评价区总面积的36.84%，中度侵蚀占评价区总面积的35.64%，微度侵蚀占评价区总面积的27.49%。 （4）动植物 经调查，本项目评价区内没有国家和省级重点保护的珍稀濒危野生动物分布，占地范围内不是候鸟迁徙的主要通道和当地鸟类的主要栖息地。 （5）滤泗河、唐家湾水库水生态环境 滤泗河发源于五台县东雷乡岭底村，经城关、刘家庄乡于黄堾坪汇人清水河。流域面积352平方公里，河长43公里。河床宽50~100米，流量0.37立方米/秒，总径流2100万立方米。滤泗河绕五台县城而过，俗称城河，1975年在县城北修唐家湾水库一座，碧波荡漾，为五台县城一景。 本项目东外环路中心桩号K0+925.700处上跨泗滤河，文昌路K0+910.000处上跨泗滤河；文昌路为环唐家湾水库，为环湖景观大道。 （6）生物多样性 经现场踏勘，本项目所在区域以农田生态系统为主，生物多样性较差。 4、环境质量现状 （1）环境空气 本次评价收集到了忻州市五台县2021年环境空气质量例行监测资料，具体年均浓度值见下表。 表3-7 五台县2021年环境空气质量例行监测评价表 点位; 污染物; 评价指标; 浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率 %; 达标情况. 五台县; SO2; 年平均浓度; 14; 60; 23.3; 达标. NO2; 年平均浓度; 18; 40; 45.0; 达标. PM10; 年平均浓度; 60; 70; 85.7; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 31; 35; 88.6; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1 mg/m3; 4 mg/m3; 25.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 162; 160; 101.2; 超标. 根据例行监测数据统计结果，2021年五台县SO2年均浓度占标率为23.3%，NO2年均浓度占标率为45.0%，PM10年均浓度占标率为85.7%，PM2.5年均浓度占标率为88.6%，CO的24小时平均第95百分位数占标率为25.0%，O3的日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度占标率为101.2%，六项基本污染物中O3百分位数浓度超标；因此，五台县为不达标区。 （2）地表水 本项目所在区域地表水系为海河流域-滹沱河山区-滹沱河水系-清水河河流（环椿坪至坪上桥段），水环境功能为过渡区水源保护，执行《地表水环境质量标准》（GB）Ⅱ类标准。根据忻州市生态文明建设和污染防治攻坚战领导小组办公室发布的“关于忻州市2021年12月及全年地表水环境质量的通报”（忻污防办发[2022]1号），坪上桥断面1月-12月为Ⅰ类水质，满足Ⅱ类水质考核标准要求。 （3）声环境 本次评价委托山西中安环境监测有限公司于2022年11月5日对评价区内敏感点声环境质量现状进行了监测，监测点位、项目、频次、时间及要求见下表。 1）监测布点与监测项目 根据工程特征及环境影响，本次声环境现状监测共布设7个监测点。监测点位置见图3-1~2。监测点位和监测项目见表3-8。 表3-8 监测点位、项目、频次一览表 监测类别; 监测点名称; 监测项目; 监测频次. 声环境; 敏感点; 碧海花园E区1号楼西侧1#、3#、5#层; L10、L50、L90、LAeq; 监测一天，昼、夜各一次. 唐家湾村. 西富苑小区6号楼西侧1#、3#、5#层. 王家沟村. 王庄村. 图3-1 声环境监测布点图（湖滨大街西延-文昌路） 图3-2 声环境监测布点图（东外环路） 2）监测时间与频次 本次监测时间为2022年11月5日，昼夜各一次。监测期间湖滨大街、文昌路均为断头路，车流量较少；东外环路现状车辆较多。 3）测量方法 监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的测量方法进行。 4）声环境质量现状评价 本次评价按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类标准进行了敏感点声环境质量现状评价，本项目敏感点声环境现状监测及评价结果见表3-9。 表3-9 声环境现状监测及评价结果一览表 监测点位; 位置; 昼 间; 夜 间. Leq; L90; L50; L10; Leq; L90; L50; L10. 1#; 碧海花园E区1号楼西侧1层; 56.7; 54.7; 55.9; 57.8; 48.4; 46.3; 47.4; 49.6. 2#; 碧海花园E区1号楼西侧3层; 56.5; 54.5; 55.5; 57.4; 48.8; 46.7; 48.4; 49.9. 3#; 碧海花园E区1号楼西侧5层; 54.9; 52.9; 53.9; 56.1; 47.6; 45.4; 46.2; 48.8. 4#; 唐家湾村; 51.3; 49.3; 50.3; 52.5; 44.0; 41.8; 42.6; 45.2. 5#; 西富苑小区6号楼西侧1层; 56.1; 54.0; 55.1; 58.3; 49.4; 47.2; 48.7; 50.1. 6#; 西富苑小区6号楼西侧3层; 55.4; 53.4; 54.6; 56.5; 47.1; 45.0; 46.1; 48.3. 7#; 西富苑小区6号楼西侧5层; 54.7; 52.7; 53.7; 55.6; 47.0; 44.9; 45.6; 48.1. 8#; 王家沟村; 52.1; 50.0; 51.1; 54.3; 45.4; 43.2; 44.7; 46.1. 9#; 王庄村; 49.6; 47.5; 48.6; 51.8; 42.9; 40.7; 42.2; 43.6. 标准; 60; 50. 达标分析; 达标; 达标. 由上表的监测结果可知，各敏感点昼、夜噪声监测值均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | （1）现有道路情况 东外环路：现有东外环路作为城南区对外交通的一条主要通道，是规划路网中的一环；现有东外环路为南北走向，由五台南收费站至长原线平交后与北外环路连接，双向2车道，城市主干路；目前道路两侧有栽植松柏等绿化树木及灌木草丛；东外环路作为五台县城对外交通的主要交通要道，现状道路宽度较窄，随着五台县经济社会发展，交通量需求必将大大增加，现状道路已不能满足交通需求。 文昌路：文昌路既是中心城区南北向的主要道路，也是城北新区的一条环湖道路，是规划路网中的一纵；现有文昌路为南北走向，由迎宾路至唐家湾水库南侧，双向4车道，城市主干路；目前道路两侧有栽植松柏等绿化树木及灌木草丛；文昌路环唐家湾水库段作为唐家湾水库的西环路，现状路面破坏严重，坑洼不平，路面较窄且弯多，行车视线不好，急需裁弯取直，扩宽路面；该段路面两侧无绿化。 湖滨大街：湖滨大街作为中心城区东西向的主要通道，是规划路网中的一横；现有湖滨大街为东西走向，由古城路至唐家湾村东侧，双向6车道，城市主干路；目前道路两侧有栽植松柏等绿化树木及灌木草丛；湖滨大街西延作为湖滨大街向西的延伸段，一直因为唐家湾村的拆迁而使湖滨大街多年形成断头路。 （2）对现有道路的改造情况 东外环路：现状道路按左幅路保留使用，道路总长1960m，道路总宽12m，为增加行车舒适性，路面需要重新找坡。 文昌路：现状文昌路不进行改动；文昌路环唐家湾水库段现状路面破坏严重，坑洼不平，路面较窄且弯多，行车视线不好，急需裁弯取直。 湖滨大街：现状湖滨大街不进行改动。 （3）现有道路存在的环境问题及整改措施 现状东外环路、文昌路、湖滨大街两侧绿化情况较好，不存在环境问题；本项目实施时，将对东外环路现有路面、文昌路环唐家湾水库段路面进行拆除，拆除过程中将产生路面建筑垃圾，如混凝土块、弃土、钢筋等废弃物；路面拆除产生的建筑垃圾首先外售相关建筑垃圾回收单位综合利用，无法回收的运至市政指定的渣场处理。 同时，东外环路两侧现有绿化树木，建设单位在路面拆除前应会同园林部门制定树木移植方案，将现有树木移植到附近林场或苗圃园内，由专业技术人员养护照料，尽量降低现有树木的死亡干枯。 |
| 生态环境保护目标 | 本评价确定的生态环境保护目标及对象见下表。 表3-10 主要环境保护目标表 类别; 保护 目标; 目标地理坐标; 保护对象; 方位; 距离(m); 控制目标. 经度/维度. 大气环境; 唐家湾村; E113.244864° N38.738200°; 居民; N/S; 湖滨大街西延北侧、南侧约10m，平层建筑; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 碧海花园E区; E113.247165° N38.738131°; NE; 湖滨大街西延终点东北侧，20m，为6层建筑. 西富苑小区; E113.244020° N38.729702°; SE; 新建文昌路起点东南侧，50m，为18层高层建筑. 王家沟村; E113.261841° N38.720748°; E; 东外环路东70m，为平层建筑. 王庄村; E113.267423° N38.695470°; SE; 东外环路起点东南90m，为平层建筑. 声环境; 唐家湾村; E113.244864° N38.738200°; 居民; N/S; 湖滨大街西延北侧南侧约10m，平层建筑; 《声环境质量标准》（GB3095-2008），道路35m范围内执行4a类标准，35-200m范围内执行2类标准. 碧海花园E区; E113.247165° N38.738131°; NE; 湖滨大街西延终点东北侧，20m，为6层建筑. 西富苑小区; E113.244020° N38.729702°; SE; 新建文昌路起点东南侧，50m，为18层高层建筑. 王家沟村; E113.261841° N38.720748°; E; 东外环路东70m，为平层建筑. 王庄村; E113.267423° N38.695470°; SE; 东外环路起点东南90m，为平层建筑. 地表水; 滤泗河、唐家湾水库; 文昌路、东外环路各有一处跨滤泗河桥梁; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类. 地下水; 西庄水源地; 一级保护区边界新建文昌路起点东55m; 《地下水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类. 生态环境; 评价区土壤植被、水土流失; 严格控制施工范围，尽量减少破坏植被，施工过程中采取水保措施，防治和减缓水土流失，施工结束后临时占地按原土地性质恢复. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 根据项目所在地的自然环境和社会环境特征，按照相应的环境保护法规，本项目环境影响评价选用以下标准。 （1）环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，总挥发性有机物执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，见表3-11。 表3-11 环境空气质量评价标准 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值; 浓度单位; 标准来源. SO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 60 150 500; μg/Nm3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. PM10; 年平均 24小时平均; 70 150. PM2.5; 年平均 24小时平均; 35 75. NO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 40 80 200. CO; 1小时平均 24小时平均; 10mg/m3 4mg/m3. O3; 日最大8小时平均 1小时平均; 160 200. TSP; 年平均 24小时平均; 200 300. （2）声环境 道路边界35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，35m范围外为城区范围，执行2类标准，见表3-6。 表3-12 声环境质量标准 单位：dB（A） 类 别; 昼 间; 夜 间; 备注. 4a; 70; 55; 道路周边35米内. 2; 60; 50; 道路周边35米外. （3）地表水 根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），滤泗河执行Ⅳ类水质标准。具体指标见下表。 表3-13 地表水环境质量标准（GB3838-2002）中Ⅳ类水质 单位mg/L 类别; pH; 氨氮; 石油类; 挥发酚; 硫化物; BOD5; CODcr. 标准值; 6-9; ≤1.5; ≤0.5; ≤0.01; ≤0.5; ≤6; ≤30. （4）地下水 表3-14 地下水质量标准(GB/T14848-2017)中III类标准 单位mg/L 污染物; pH; 挥发酚; 氨氮; 氰化物; 氟化物. 标准值 mg/l; 6.5-8.5; ≤0.002; ≤0.50; ≤0.05; ≤1.0. 污染物; NO3-N; 总硬度; 铁; NO2-N; 硫酸盐. 标准值 mg/l; ≤20; ≤450; 0.3; ≤1.0; ≤250. 污染物; 氯化物; 六价铬; 汞; 砷; 锌. 标准值 mg/l; ≤250; ≤0.05; ≤0.001; ≤0.01; ≤1.0. 污染物; 镍; 镉; 铅; 锰; 菌落总数. 标准值 mg/l; ≤0.02; ≤0.005; ≤0.01; ≤0.1; 100CFU/mL. 污染物; 溶解性总固体; 总大肠菌群. 标准值; 1000 mg/l; 3.0个/L. 2、污染物排放标准 （1）废气 大气污染物主要为施工期间产生的施工扬尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应标准。 表3-15 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 1; 颗粒物; 1.0（周界外浓度最高点）. （2）噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放限值； 表3-16 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 时段; 昼间; 夜间. 噪声限值; 70 dB（A）; 55 dB（A）. （3）固废 一般固体废物执行贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的有关规定。 |
| 其他 | 本项目不属于需要申请总量控制指标的行业，且运营期无国家和山西省实施排污总量控制的主要污染物排放，因此本项目无需申请总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期生态环境影响分析 （1）占地对土地利用格局的影响分析 本项目为道路建设工程项目，本项目永久占地22.0662公顷，占地范围土地利用性质主要为其他草地、交通用地、灌木林地、乔木林地、城镇居民用地、旱地、裸地等。本项目建成后永久占地土地利用格局由其他用地变成城镇交通用地，使土地利用格局发生变化，占地会对土地格局产生一定的影响。评价要求建设单位按照占补平衡的原则对占地尤其耕地进行补偿，降低永久占地对生态环境的影响。 项目临时占地位于道路边界外延10米，建成后均改造成主干道周边的绿地，恢复植被。因此临时占地对土地利用格局基本无影响。 （2）项目对植被的破坏影响分析 本项目永久占地22.0662公顷，占地范围土地利用性质主要为其他草地、交通用地、灌木林地、乔木林地、城镇居民用地、旱地、裸地等。项目建设会破坏占地范围内的农作物、草地、林地，使植被生物量减少，因此本项目的建成后永久占地会对植被产生一定的影响。 道路周边多为农作物、草地、林地，临时占地主要为农作物、草地、林地，施工作业过程可能会对道路周边的植被造成破坏，将导致道路沿线植被覆盖率和绿色生物量水平降低或变化。但是，以上影响是短期的，评价要求施工单位严格划分施工作业带，严禁超越施工作业带范围作业，加强管理，严禁施工人员超越施工作业带从事其他活动。随着工程绿化带的建设，临时占地的不利影响会得以恢复或补偿。 （3）项目对水土流失的影响分析 工程施工期由于开挖土地和路堤工程，使土地直接裸露，会加重水土侵蚀强度。根据可研，本项目道路的建设分段实施，路面与绿化工程同时进行，对修筑好的道路两侧及时进行绿化工程后，可减小水土流失量。且本项目为道路改造项目，开挖面积较小，因此，产生水土流失较少。 （4）桥梁工程对水生生态环境的影响分析 本项目需跨越滤泗河，建设单位拟通过建设桥梁跨越河流，建设施工期对水生生态的影响主要表现为：桥梁施工作业引起水质的变化及水域附近生态环境的变化，从而引起水生生物生存环境的变化，造成物种数量的减少，主要是底栖生物量的减少，但是这种影响是短暂的，施工活动结束后，水生生物的生存环境将会逐渐得到恢复。 ①对浮游生物的影响分析 桥梁作业场一般临近水体，施工材料受暴雨冲刷产生的悬浮物会导致水体浑浊，不利于浮游植物的繁殖生长，导致施工区域浮游植物种类和生物量降低。 悬浮物的排放会改变浮游动物的生长环境，对浮游动物的生长率、摄食率等产生影响，浮游动物会因水质的变化而死亡，导致施工区域内生物量减少。 因此，必须采取必要的环保措施，加强桥梁建设点的管理，避免污废水排入水体，以减轻对浮游动物的影响。桥梁施工时注意围挡以控制浮游生物受影响的区域范围，排放的悬浮物在经过一定距离沉淀后，可进一步减轻对水生生物的影响。施工结束后，随着稀释和水体的自净作用，水质逐渐改善，浮游动物可基本恢复到施工前的水平。 ②对底栖生物的影响分析 本项目沿线经过的河流河面较窄，水深较浅，底栖生物的种类和数量均较少。跨河流桥梁施工过程中桩基将占用一部分水域，扰动河床，造成周围泥沙再悬浮，对扰动区的底栖生物产生一定的影响。施工完成后，底栖生物将重新分布并逐渐得以恢复。 ③对鱼类的影响分析 本项目沿线跨越的河流流量较小，现有鱼类种类和数量较少。施工期由于施工污废水排放导致水体中悬浮物、石油类等污染物增加，将造成浮游生物、底栖动物等饵料生物量的减少，改变原有鱼类的生存、繁衍条件，鱼类将择水栖迁到其它地方，局部施工区域鱼类密度降低。 （5）项目对周围景观的影响分析 本项目施工过程中基础开挖、土石方、建筑材料的堆放，临时建筑物或机械设备的乱停放，都将会破坏自然景观要素，一定程度上损害局部区域景观。为妥善保护好沿线的生态景观环境。施工期要做到：施工期道路建设尽量在红线范围进行；施工期设档防板作围障，减少景观污染；施工过程应注意保护相邻地带的植被；工程结束后及时清理施工现场，撤出占用场地。 采取以上措施后，可将工程施工期对景观产生的影响在最短的时间内得到恢复。 2、施工期大气环境影响分析 扬尘是施工期影响环境空气的主要污染物，来源于各无组织排放，主要是物料运输、装卸、土石方挖填，材料堆存等产生的扬尘和道路铺设过程产生的沥青烟气。 （1）施工扬尘 施工期的大气污染受施工阶段、施工管理、天气条件的影响而不同，在土石方阶段扬尘最大，使局部地区空气中含尘量较高，铺路阶段次之，修整阶段扬尘最小。经北京市环保研究所测定，土石方阶段，在距源强1m处、20m处、50m处的扬尘浓度分别为11.03mg/m3、2.89mg/m3、1.15mg/m3。由于污染源多是间歇性扬尘低的源，因此只在近距离形成局部污染。但施工现场的污染物未经充分扩散稀释就进入地面呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定的影响。 针对以上环境影响，本次环评提出以下环保措施。 按照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省大气污染防治行动计划的通知》（晋政办发〔2018〕52号）和《忻州市2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》等文件，要求建设单位在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 对主要物料采用工厂化定点生产或采购。工程主要建筑材料水泥、沥青采取商品混凝土和沥青混凝土形式，全部以商品成品直接外购，不在本地拌和；土石方堆场在产生扬尘的情况下应进行洒水，粉尘性材料堆场应进行覆盖，防止扬尘产生。 建立车辆清洗点，对经常出入施工现场的车辆的车轮进行清洗，车辆经常过往的道路要保持路面平坦、清洁，并适当硬化和配备一定的洒水设施。 本次评价对施工期大气污染防治提如下措施： ①施工单位应当合理安排工期，在风速达四级及以上的天气情况下，应当停止易产生扬尘污染的施工作业，并采取相应的防尘措施。施工现场堆放的土石方及易产生扬尘污染的灰土、灰浆等物料应以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部且四周均密封、遮蔽的设施内。同时在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网。 ②施工现场裸露地面应采取覆盖或临时绿化措施；施工场所要定期喷洒水，保持地面湿润，不起尘。 ③施工工地出入口处必须建设车辆出入口喷淋、冲洗设施，并设置统一格式的环境保护监督牌，标明扬尘防治措施、责任人及环保监督电话等。 ④严禁抛洒建筑垃圾；建筑垃圾应及时清运至环卫部门指定场所，不能及时清运的要定点密闭堆存，并采取防尘措施。 ⑤为减少运输扬尘造成的二次污染，评价要求进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，同时设置一台洒水车进行道路洒水抑尘。 ⑥车辆运输过程中产生的汽车尾气，一般仅局限于施工区域以及施工通道，对施工区域以外的环境空气影响比较小。评价要求施工单位选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家有关标准。 评价要求施工工地必须严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施，确保建筑工地扬尘污染控制达标，综上所述，按照以上措施进行防治后对施工场地周围环境空气影响较小。 （2）铺路过程产生的沥青烟气 修筑道路的沥青烟气污染主要来自沥青熔融、搅拌和摊铺行为。本次工程沥青采取商品沥青混凝土形式，熔融和拌和过程全部在专业工厂进行，沥青熔融、搅拌过程的沥青烟影响可以消除。摊铺时产生的有害物质THC和BaP比沥青熔融和搅拌时要少很多。为了最大限度地减少路面铺装过程中的沥青烟问题，建议路面铺设使用乳化沥青，这样既使用方便又可避免对环境的污染。 此外，沥青拌合铺路是道路建设的后期工序，该工序对实施时间较为短暂，类比山西省同类道路建设的情况，沥青摊铺作业场地下风向100m处沥青烟浓度值可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中沥青烟（建筑搅拌）无组织排放要求，对周围大气环境质量无明显不利影响。 （3）车辆和非移动道路机械尾气 施工期频繁使用机动车运送原材料，同时，施工过程会用到挖掘机、推土机、装载机、摊铺机等非移动道路机械，这些车辆和机械的运行会排放一定量的CO、NOx以及末完全燃烧的碳氢化物THC等。为减少施工车辆尾气排放，环评要求首先要选用符合国家环保要求的机械及车辆；合理安排作业时间，加强车辆的维护和保养。在采取相应措施并通过大气扩散后，施工期车辆尾气对周边环境影响较小。 3、施工期水环境影响分析 （1）施工人员生活污水 施工期生活污水主要为日常生活污水，环评要求施工营地设化粪池，占地面积10m2，生活污水排入化粪池，定期清淘处理，不外排，对周边水环境影响很小。 （2）施工废水 营地内不设置拌合站、加工厂，施工废水主要为施工机械和车辆的冲洗废水，这些废水量较小，污水中成分较为简单，一般为SS和少量的石油类。环评要求施工营地设洗车平台和沉淀池，冲洗废水经沉淀处理后循环使用不外排，对周边水环境影响很小。 4、施工期噪声环境影响分析 （1）施工期噪声来源及特点 本项目建设工期为18个月，施工期将使用多种大中型设备进行机械化施工作业。道路施工机械噪声具有噪声值高、无规则的特点，会对施工生产生活区附近的村庄等声环境敏感点产生较大的影响。因此，道路施工所产生的施工机械噪声必须十分重视。 施工期声环境影响预测主要根据有关资料进行类比分析。道路施工经常使用的机械有运输车辆、筑路机、大型搅拌机等，其他施工机械如空压机、汽锤等均为短期使用。 道路施工噪声有其自身的特点，主要表现为： ①施工机械种类繁多，不同的施工阶段有不同的施工机械，同一施工阶段投入的施工机械也有多有少，导致了施工噪声的随意性和无规律性。 ②不同设备的噪声源特性不同，其中有些设备噪声呈振动式的、突发的及脉冲特性的，对人的影响较大；有些设备频率低沉，不易衰减，易使人感觉烦躁；施工机械的噪声均较大，但它们之间声级相差仍很大，有些设备的运行噪声可高达90dB（A）左右。 ③施工噪声源与一般的固定噪声源及流动噪声源有所不同，施工机械往往都是暴露在室外的，而且它们会在某段时间内在一定的小范围内移动，这与固定噪声源相比增加了这段时间内的噪声污染范围，但与流动噪声源相比施工噪声污染还是在局部范围内的。施工机械噪声可视为点声源。 （2）施工噪声预测方法和预测模式 鉴于施工噪声的复杂性及其影响的区域性和阶段性，根据《建筑施工场界环境噪声限值》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声影响范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 施工噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：Li——距声源Ri米处的施工噪声预测值，dB（A）；L0——距声源R0米处的施工噪声级，dB（A）；ΔL——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。 对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，按下式进行声级叠加： （3）施工噪声影响范围计算 根据前述的预测方法和预测模式，对施工过程中各种设备噪声厂界达标距离进行预测，预测结果见表4-1。 表4-1 施工机械设备噪声场界达标距离预测结果一览表 施工阶段; 施工机械; 源强声级; 影响范围（m）; 标准限值（dB）. 测距（m）; 声级（dB）; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 土石方; 挖掘机; 5; 84; 14.6; 46.3; 70; 55. 推土机; 5; 86; 17.1; 54.0. 装载机; 5; 90; 23.2; 73.4. 铲土车; 5; 93; 29.2; 92.4. 平地机; 5; 90; 23.2; 73.4. 夯土机; 15; 90; 69.6; 220.1. 结构; 压路机; 5; 86; 17.1; 54.0; 70; 55. 卡车; 7.5; 89; 32.2; 102.0. 振捣机; 15; 81; 34.9; 110.3. 自卸车; 5; 82; 12.6; 39.7. 搅拌机; 1; 79; 9.3; 29.4. 摊铺机; 5; 87; 18.4; 58.3. （4）施工机械噪声影响分析 通过以上预测计算结果可见： ①在实际施工过程中可能出现多台机械同时在一处作业，此时施工噪声影响范围比预测值还要大，鉴于实际情况较为复杂，很难用声级叠加公式进行计算。 ②施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，这种噪声影响白天将主要出现在距施工场地70m范围内，夜间将主要出现在距施工场地220m范围内。从推算的结果看，噪声污染最严重的施工机械是夯土机，一般情况下，在路基施工中将使用到，其他施工机械噪声较低。 ③施工噪声主要发生在路基施工和路面施工阶段，因此，做好上述时期施工期的噪声防护和治理工作十分重要。 5、施工期固体废物环境影响分析 道路建设固体废物主要产生在施工期，施工期固体废物主要为弃方和生活垃圾。 （1）弃土石方 路基填料首先利用开挖土方，剩余挖土方和挖石方直接汽运至当地政府指定的弃土场进行处置。 （2）生活垃圾 生活垃圾主要是施工人员日常生活中的废弃物，生活垃圾排放量按每人每天0.5kg计，每天产生量约25kg，施工期18个月，工程总产生量为13.5t。施工人员生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理，对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、运营期生态环境影响分析 （1）对野生动物活动的阻隔影响 经过现场调查，拟建道路穿越地区在调查过程中未发现两栖、爬行和兽类迁移的路线。本项目沿线区域鸟类绝大多数为留鸟，少部分的候鸟其迁徙多在高空进行。本项目沿线不存在高山地区可能形成的鸟类迁徙唯一通道的问题(鸟道)—即鸟类活动必经的垭口。因此，拟建道路的运营不会对候鸟的迁徙产生不良影响。 （2）噪声与尾气对野生动物的影响 噪声和尾气对野生动物的影响一般认为会迫使野生动物迁徙它处。当地常见的主要是一些小型动物，对人类干扰有相当的适应。因此，噪声和尾气对当地野生动物的不良影响较小。工程可能迫使一些动物向道路两侧迁移，但对该地区陆栖脊椎动物整体的物种数量和个体数量不会产生明显的不良影响。 2、运营期大气环境影响分析 营运期大气污染源主要是机动车尾气，污染物主要包括CO、HC、NOx等。 CO是汽油燃烧形成的中间产物，当机动车慢速行驶或者空转时，燃料不能充分燃烧，废气中CO含量将明显增加。CO是一种无色无味的有毒气体，由呼吸道进入人体血液后，会于血液中的血红蛋白结合，使血氧含量下降，导致人呼吸困难甚至死亡。 机动车排放的NOx主要包括NO和NO2，NO2是一种红棕色、有刺激性的有毒气体，可深入下呼吸道和肺部，引发支气管炎和肺气肿等疾病。 烷烃类气体中甲烷为窒息性气体，高浓度时对人体造成危害，烯烃类和炔烃类主要是对植物造成损害，芳香烃中苯是一种类似汽油味的气体，可引起食欲不振、体重减轻、头晕、失眠、黏膜出血等症状，多环芳烃中含有多种致癌物质。 3、运营期水环境影响分析 拟建道路建成运营后，随着交通量的逐年增加，沉降在路面上的机动车尾气排放物、汽车泄露的油类以及散落在路面上的其它有害物质也会逐年增加，上述污染物一旦随降水径流进入沟道，将对水体的水质产生一定的影响。路面径流污染物主要为BOD5、SS和石油类。 对于石油类，仅限于过往车辆滴漏在道路上的油类物质，经过运行车辆轮胎的挤压，随轮胎带走一部分，其余部分只有在大雨季节，随路面径流经过边沟才有可能到达水体中。在实际过程中，路面径流在通过路面横坡自然散排、漫流到排水沟或边沟中，或通过边坡急流槽集中排入排水沟的过程中，伴随着降水稀释、泥沙对污染物的吸附、径流水自净等过程才进入水体，从而使污染物浓度变得更低，这种影响将随降雨历时的延长而降低或随降雨的消失而消失，对地表水环境影响甚微。评价要求加大清扫力度，减少地面积尘；加强雨水管道和污水管道维护，保证管道通畅。 此外，拟建道路沿线不设置收费站、养护站等产生污水的附属设施，运营期无污水产生。 4、运营期水环境影响分析 本项目营运期声环境影响主要为交通噪声。为减小项目对周边声环境的影响，环评要求通过以下措施以达到降噪效果： ①控制行车噪声 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》，加强公共交通、道路运输管理。并在集中居民区路段设置禁止鸣笛标志。 ②加强道路养护 加强道路养护，使路面维持最佳状态，减少轮胎噪声对敏感区的影响。 ③绿化防护措施 完善本项目道路绿化工程，树种的选择要考虑具有隔声效果的乔木树种。 ④合理布局 城乡规划中应注意道路两侧建筑功能布局，尽量不沿线临路建设居民区和学校等。 本工程交通噪声预测详见《声环境影响专项评价》。 5、固体废物影响分析 营运期线路日常维护产生的少量筑路物料，收集后以汽车封闭运输方式运至当地管理部门的指定地点进行处置，对环境影响较小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | （1）区域规划的符合性 本项目位于山西省忻州市五台县中心城区。 根据《山西省主体功能区规划》，五台县属于省级限制开发的重点生态功能区，五台县台城镇属于省级重点生态功能区中的重点开发城镇；重点城镇的发展方向为：以县城、重点镇和产业园区为依托，加强城镇基础设施建设，完善配套设施，增强公共服务功能，承接周边农业人口转移。 根据《五台县生态功能区划》，本项目所在区域属于Ⅳ五台山坳陷盆地水土保持生态功能区；该区生态系统的保护措施和发展方向：加大对城区环保基础设施建设的投入，集中财力物力，尽快完成集中供气供热工程并发挥效益，改善城区大气环境质量；加快区内排污管网和垃圾无害化处置场建设，为污水处理厂正常运行和垃圾有序堆存提供条件。 根据《五台县县城总体规划》（2012~2030）中有关“道路交通规划”的内容：五台中心城区各个组团之间的联系道路采用“一环、两纵、三横”的布局形式，由城市快速路、城市主干路共共构成。“一环”即：由站前大道，西环路，北环路，东外环路构成的绕城环形路网。主要的纵向联系：“一纵”为穿过中心城区的迎宾路，连接忻州和阜平县是五台县主要对外交通道路，同时连接沟南，老城区和古城组团；“二纵”为文昌路，它起于老城区南部文昌山，自北向南依次贯穿城北新区和老城组团，止于城南工业区。主要的横向联系：“一横”为东西向的西米市街城市主干路，它与西环路和东环路城市主干道相连，是南北向主要通道；“两横”为城北新区沿唐家湾水库的的湖滨大道，湖滨大街是新区的主干路，同时连接老城组团和古城组团。“三横”为台忻大道，主要为东西向的过境道路，同时服务工业区和沟南组团。 本次“五台县湖滨大街西延等三条道路管网建设项目”共建设三条路：分别为东外环路、湖滨大街西延、文昌路；其中：东外环路作为城南区对外交通的一条主要通道，是规划路网中的一环；文昌路作为中心城区南北向的主要通道，是规划路网中的一纵；湖滨大街作为中心城区东西向的主要通道，是规划路网中的一横。现状湖滨大街、文昌路均为断头道路，东外环路路面较窄，已远远不能满足五台县对外的交通需求；因此，本项目的实施将促进《五台县县城总体规划》（2012~2030）中“道路交通规划”的实施，项目建设完成后对五台县中心城区道路网的完善具有重要意义。同时本项目涉及城市集中供热、供气、雨污水分流、再生水管网、绿化等工程建设，对区域生态环境质量的改善具有促进作用。综上，本项目的建设与区域主体功能的定位和发展方向相符，与Ⅳ五台山坳陷盆地水土保持生态功能区的保护措施和发展方向相符。 （2）区域环境敏感性 本项目选线选址不涉及自然保护区、风景名胜区范围内，环境保护目标主要为评价范围内的村庄。 本项目属道路建设项目，符合国土空间规划要求，本项目永久占地要求建设单位采取占补平衡原则对占用的农田进行异地补偿。项目临时占地施工期结束后恢复为主干道周边绿化植被。在采取环评提出的污染防治措施和生态保护措施后，项目对本区环境的影响较小，对生态环境影响可接受。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态保护措施 （1）施工期对已有水体的保护措施 钻孔作业禁止在洪水发生时进行开挖，弃土按照五台县人民政府的要求进行外运处理，严禁将土方倒入河道。同事加强施工机械的检修，严格施工管理，减少施工机械的跑、猫、滴、漏，避免机械油污污染水体。 （2）施工对景观的保护措施 在施工中产生的废建材、垃圾等不得随意堆放，应及时清运。对施工人员应进行严格管理，严禁乱撒乱抛废弃物。施工时应注意避开雨季，防止因雨水造成泥沙流失。 （3）桥墩施工时对河道的保护措施 桥墩钻孔中会产生较多的泥浆。对施工泥浆的处理方式为：在钻孔前挖好泥浆池，钻进过程中经泥浆循环固壁，并循环过程中将土石带入泥浆池进行土石的沉淀，沉淀后的泥浆循环利用。同时定期清理沉淀池，对清出后的沉淀物运至五台县人民政府的要求进行外运处理。为防止工程建设对汾河正常流动产生影响，设置了导流渠及导流管，涉水施工在栈道进行，不侵压涉水河道表面，可能导致周围水体悬浮物临时增加，在施工期结束后可恢复。 （4）施工期结束后生态恢复措施 施工期结束后，砂石硬化的施工便道及停车场进行去砂石化，施工营地以及施工料场建构筑物移除，临时占地地面平整，开展植被的绿化和生态建设工作。河道内钢结构栈道、施工便道移除，清理遗留废弃物，平整受栈道影响的河床，开拦放水，封闭导流管后移除，回填导流渠，平整河床，清理废弃物，生态恢复由景观工程施工单位负责。 除此之外，环评还提出以下措施： ①工程建设期间，施工人员要树立和加强环保意识，尽量减少对施工区域生态环境的破坏。 ②施工废水、生活污水应及时采取收集并进行无害化处理措施，避免其流入河道，污染水体。 ③固体废弃物应妥善处理，严格控制堆放范围，施工前期应建设防护墙等设施，避免固体废弃物滑入河道，污染水体。 ④严格限制施工便道、器材临时堆放区范围，减少对湿地植物生境、两栖爬行类动物活动区及其产卵场的破坏，以保护湿地动植物。 ⑤严格施工车辆管理制度，加强施工人员安全意识，谨防施工车辆坠入河道污染水体事故的发生。 ⑥加强对施工人员的管理制度，严禁施工人员使用非法手段捕鱼，捕捞水生野生动物，以保证该区域内的生态平衡。 ⑦定期进行水质监测并根据实际情况改进施工工艺，尽可能减少对水生生态环境的干扰和破坏。 ⑧施工期间对鱼类的的保护主要是管理好施工人员不滥捕，不毒鱼电鱼，不向河道排放污水和废水，保证鱼类的生存环境不受破坏；保证河道上下的畅通，确保鱼类正常的洄游和索饵通道，使鱼类在其特定的生活时期能够完成特有的生活阶段；施工期间尽可能减小工程对河道形态的改变，减小鱼类适应的强度，尽可能使鱼类尽快适应，增大鱼类适应的群体。 ⑨施工期应定期监测施工段和下游的水质、SS、鱼类和水生生态的状况。并根据检测结果，进一步优化施工方案，使施工对于水生生态的影响降低到最低程度。 2、施工期大气污染防治措施 虽然建设期的环境影响基本上都是短期的、局部的和可逆的，但若不采取有效的污染防治措施，仍会对周围环境造成一定影响。环评要求施工单位在施工过程中要严格按照《山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划》、《山西省大气污染防治条例》等要求控制施工扬尘，加强施工期扬尘污染治理，以减轻对大气环境的影响。具体要求如下： ①土建施工时，施工工地100%设置围挡。 ②工程开挖防尘：工程开挖土方集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填，减少粉尘影响时间。土方开挖100%湿法作业。 ③砂石与混凝土等扬尘消减与控制：施工中使用商品混凝土，不在现场搅拌，混凝土运输采用密封罐车。 ④物料管理：建筑材料定点堆存，混凝土搅拌场地面定时清扫，施工现场地面、道路及各扬尘点定时洒水抑尘。运输车辆应注意装卸，临时堆放场应有遮盖篷遮蔽，防止物料飘失，污染环境空气。 ⑤施工道路要100%全部硬化；装卸渣土严禁凌空抛散；要指定专人清扫工地路面。 ⑥洒水喷洒措施：施工场地每天专人定期洒水抑尘。 ⑦建筑垃圾防尘措施：施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾及时清运。 ⑧设置洗车平台：施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路，做到出工地车辆100%冲洗。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗。 ⑨建筑垃圾防尘措施：施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾及时清运，渣土车辆100%密闭运输。若在工地内堆置超过一周的，采区以下措施：覆盖防尘布、防尘网；定期喷水抑尘。工地沙土做到100%覆盖。 ⑩非道路移动机械设备产生的废气防护措施：本项目的施工设备主要有装载机、推土机、吊装车等，运输车为租赁，环保设备有炮雾洒水机、道路洒水车。根据《非道路移动机械设备污染防治技术政策》等相关环保要求，评价要求企业首先要使用排放达标的、环保检测合格的设备；在使用过程中要加强设备的维修、保养，保证设备保持良好的技术状态；使用的燃料、机油及氮氧化物还原剂要保证质量稳定，且满足国家标准的要求。 ⑪本次工程沥青采取商品沥青混凝土形式，熔融和拌和过程全部在专业工厂进行，沥青熔融、搅拌过程的沥青烟影响可以消除。摊铺时产生的有害物质THC和BaP比沥青熔融和搅拌时要少很多。为了最大限度地减少路面铺装过程中的沥青烟问题，建议路面铺设使用乳化沥青，这样既使用方便又可避免对环境的污染。 3、施工期水环境保护措施 ①设备冲洗、场地冲洗过程中的废水处理措施：冲洗场地进行硬化处理，场地周围设置集水渠，设备冲洗、场地冲洗产生的废水通过集水渠收集后进入施工现场设置的一座10m3隔油池、一座20m3的沉淀池内处理，处理后的废水回用于施工物料区洒水抑尘。 ②车辆冲洗废水处理措施：项目在施工工地出入口设置一座洗车平台，并在洗车平台下设置设置清水池、沉淀池各1座，每个水池15m3，洗车废水经沉淀池沉淀后由泵泵入清水池循环利用，不外排。 ③生活污水：本项目施工期生活污水排入移动水冲厕，定期清掏，用于附近农田施肥。 综上，本项目废水不外排可行。 地表水环境其他保护措施如下： 在桥梁建设过程中，施工机械废油若直接排入河中或漏油，将会对水体产生一定程度的污染。为此，桥梁施工过程中要做好水环境保护工作，做好基础开挖产生的弃渣处理和钻孔灌注桩施工产生的泥浆处理。 （1）大桥桥墩施工中钻渣量相应较大，因此这部分钻渣必须妥善处理。大桥施工钻孔灌注桩的泥浆可循环利用，剩余泥浆和钻渣在征得地方水利部门的同意后，可选定不影响泄洪功能及沿线、沿岸景观的指定地点，设置围堰，在围堰内安全填埋；工程结束后若无其它用途，则必须对堆放点作绿化、美化处理； （2）桥梁施工过程中施工机械必须严格检查，防止油料泄漏。禁止将污水、垃圾及油污水抛入河，应全部收集并与项目工地上的污染物一并处理。 （3）大桥施工时应严格执行相关水体保护要求，保护河水环境； （4）桥梁施工营地或施工现场应尽量远离水体，若不得不设在水体附近，其产生的生活污水（主要是粪便污水）和施工废水（主要是设备、场地、车辆的冲洗废水、泥浆水）严禁直接排入水体。本项目生活污水设置临时化粪池进行收集处理； （5）桥梁工地人员的生活垃圾、施工物料垃圾等尽量分类收集，废弃物应在施工中尽量回收利用，其余垃圾应分类集中堆放，并联系环卫部门及时清运； （6）机械设备检修、清洗废水必须要求定点，检修场和清洗场必须经水泥硬化，并布置集水沟收集废水，经除油、沉淀后可用于场地洒水等； （7）禁止在河内清洗施工机械； （8）在施工结束后及时清理现场，使施工段恢复原貌；严格施工期管理，定期对施工人员进行保护水源培训。 4、施工期噪声环境影响保护措施 一般施工机械设备噪声昼间的影响范围为70m以内，夜间的影响范围为200m以内。为减少施工对项目沿线环境的影响，主要采取行政管理为主、采用先进设备为辅的方法加以控制，主要应采取下列措施： ①降低施工设备噪声：要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备加强定期检修、养护； ②对位置相对固定的机械设备，能于室内操作的尽量进入操作间，不能进入操作间的，可适当建立单面声障； ③按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音； ④运输车辆在经过周围村庄时应限制车速，尽量减少鸣笛； ⑤设立专职环保工程监理员、提高施工人员的环保意识；在工程建设期间承建单位应设立专职环保工程监理员，实行环保监理员制度，负责施工现场的环境管理和扬尘污染的控制工作，同时应组织施工人员学习国家有关环保法律、法规，增强环保意识，在施工中自觉遵守，采取一切措施，尽力将噪声减到最低限度。 ⑥限制作业时间：为了保护居民夜间休息有一个较好的环境，禁止夜间（22：00-次日6：00）施工，夜间禁止使用搅拌机、振动机等高噪声机械和运输装卸建筑砖、灰沙、石料等建筑材料。确因施工工艺需要及其它特殊原因须在夜间施工，在周围居民住宅密集区应张贴告示，以取得居民的谅解。根据施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工，施工阶段工作时间为上午6：00-12:00，下午14:00-22：00，在22：00至次日6:00应禁止施工。 ⑦施工合理布局：施工布局同防治环境噪声污染密切相关。对施工现场进行合理布局，在靠近居民住宅密集区，尽可能少的安排施工机械，避免声级过高。 ⑧采用先进设备、淘汰落后设备：噪声污染的控制，归根到底是噪声源的控制，只有强化噪声源的管理和治理，才是改善环境质量的根本途径。因此，应督促施工部门淘汰落后的施工方式和设备，采用新技术，低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等。同时，闲置不用的设备立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 5、施工期固体废物环保措施 道路建设固体废物主要产生在施工期，施工期固体废物主要为弃方、生活垃圾。 （1）弃方 根据初设估算，东外环路弃方量为51837m3，湖滨大街西延弃方量为42318m3，湖滨大街西延弃方量为11059m3，弃方送五台县市政指定的渣土场。剩余挖土方和挖石方直接汽运至市政指定的弃土场处置。评价要求进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，同时设置一台洒水车进行道路洒水抑尘。 车辆维修产生的废机油等危废，按规范在施工营地设置危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。 （2）生活垃圾 施工人员生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。 6、施工期环境管理 本项目建设的特点是环境影响体现在工程前期、施工期及营运期全过程。设计及选线合理可有效地减轻工程对环境的不良影响；施工期的影响包括生态破坏影响与空气环境、水环境、声环境及固废堆放对环境的污染影响，本项目为道路改造项目，施工周期较短、影响范围较小、污染源较少；营运期的影响主要是交通噪声对声环境的影响。因此，环境管理要贯穿整个过程，包括项目设计、施工和营运全过程。为确保环境管理工作正常开展，环评要求配套相应的环境管理机构。 根据目前国内道路管理经验，结合区域环境特点，对本项目提出如下环境管理计划，详见表5-1。 表5-1 项目环境管理计划 潜在的影响; 减缓措施; 实施机构; 负责机构. 计划和设计阶段; 损失土地资源; 1、设计时尽量少占地; 设计单位; 建设单位. 建设期; 1、工程取土引起水土流失增加 2、施工噪声和扬尘污染 3、施工废水和生活污水; 1、严禁土方运输中的超载，使用密闭运输车辆，避免抛洒； 2、如在沿途发生抛洒，运输单位应及时清理现场； 3、对施工现场及周围要定期洒水； 4、合理安排施工中的开挖地段，减轻对道路交通的影响； 5、做好施工工地生活废水的收集处理，减轻对地表水的污染； 6、合理安排施工时间，合理布置施工场所；; 施工单位 设计单位; 环境监理部门和工程监理部门. 营运期; 1、噪声污染； 2、景观保护。; 1、居民区禁止鸣笛，保证车辆技术状况，减少噪声污染； 2、精心绿化，恢复植被。; 道路 管理处; 建设单位. 环境管理职责： （1）贯彻执行环境保护法规和标准； （2）建立各种环境管理制度，并经常检查督促； （3）编制项目环境保护规划和工作，并组织实施； （4）领导并组织项目的环境监测工作，建立监控档案； （5）搞好环境教育和技术培训，提高工作人员素质； （6）建立项目污染物排放和环保设施运行规章制度； （7）负责环境管理日常工作和上级环境保护部门及其他社会各界的协调工作； （8）参与突发性事故的应变处理工作。 为使环境管理真正落实在工程中，应该注意以下事项： 设计阶段的环境管理：设计部门应将环境影响报告表提出的环境保护措施落实在设计中，建设单位和环保部门应对其进行方案审查。 施工阶段的环境监理：为减少本次施工对环境的污染和破坏，本次施工中必须建立环境监理制度，主要监理内容见表5-2。 本项目施工期监理要求见下表。 表5-2 施工期环境监理内容表 时段; 类型; 监管重点; 监管内容. 施工期; 扬尘; 土石方开挖、物料堆场、车辆、柴油发电机; 土方堆放点要相对集中，易产尘的堆放材料应采取覆盖措施，大风时停止施工，施工区物料储场全封闭。. 施 工 期; 扬尘; 土石方开 挖、物料 堆场、车 辆、柴油 发电机; 规范运输路线，合理安排运输时间，加盖篷布，路面定时洒水，保持地面湿润不易起尘。. 施 工 期; 扬尘; 土石方开 挖、物料 堆场、车 辆、柴油 发电机; 柴油发电机和车辆取得年检合格标签。. 施 工 期; 噪声; 施工机械设备; 合理安排作业时间，经常对设备进行检修维护，夜间应停止施工，尽量减少施工噪声影响。. 施 工 期; 废水; 生产废水 生活污水; 生产废水设沉淀池，经收集沉淀后可用于物料拌和等；生活污水经沉淀后用于绿化浇洒。. 施 工 期; 固废; 土石方; 检修道路修筑时应移挖作填，严禁顺坡倾倒土石方。. 施 工 期; 固废; 生活垃圾; 施工营地设垃圾桶，集中收集后送至当地环卫部门指定地点处置。. 施 工 期; 生态; 施工行为; 施工单位应严格控制施工范围，尽量避免占用成林地和砍伐林木；施工结束后对临时占地区应及时平整，进行植被恢复或土地复垦。施工避开雨天和大风天，基础开挖、道路修筑要做好边坡防护和水土流失防治措施。. 施 工 期; 管理; 施工过程; 本项目施工期应有专人负责环境保护措施的监督管理工作，确保施工期各项环保措施的实施，对施工过程是否造成水土流失加剧和生态环境破坏，是否符合国家有关环保法律、法规等进行监督并及时解决纠正。. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期生态保护措施 ①项目永久占地采取占补平衡的原则，特别是占地耕地及时进行补偿。临时占地恢复为道路边的绿地。改造成主干道周边的绿地，恢复植被。 ②及时实施道路绿化工程，并加强对绿化植物管理与养护，使之保证成活。 ③组建完善的道路管理、维护队伍，及时修复受损路面和设施，适时修整道路绿化工程，按需浇水，保证路面完好、绿化带的成活率和美观性。 ④强化道路沿线固体废弃物污染治理的监督工作，要求运输含尘物料的汽车加盖蓬布，服务区、收费站等沿线设施设置垃圾箱，对产生的餐饮、生活垃圾等固体废弃物均要组织回收、分类，并且定期集中运往附近城镇垃圾站处理。 2、运营期大气污染防治措施 ①加强道路管理，确保道路顺畅，尽量提高车速，减少汽车尾气排放； ②后期工作中加强道路两侧和中央绿化工作，利用植物吸收污染物，减轻污染。 3、运营期噪声污染防治措施 ①控制行车噪声 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》，加强公共交通、道路运输管理。 ②加强道路养护 加强道路养护，使路面维持最佳状态，减少轮胎噪声对敏感区的影响。 ③绿化防护措施 完善本项目道路绿化工程，树种的选择要考虑具有隔声效果的乔木树种。 4、运营期固废环境环保措施 营运期线路日常维护产生的少量筑路物料，收集后以汽车封闭运输方式运至当地管理部门的指定地点进行处置。 |
| 其他 | 无。 |
| 环保投资 | 对本次道路工程施工期和营运期环境保护投资费用估算详见表5-3。工程环保投资230万元，占工程总投资的0.46%。 本项目环保投资具体见下表。 表5-3 本项目环保投资明细表 项目内容; 具体措施; 费用 （万元）. 施工期; 空气污染防护; ①土方开挖过程中产生的土方及施工过程中使用的多尘物料应使用帆布覆盖，并在施工场地内设置专用临时处置、堆放点，严禁超施工界堆放、暂存，且不宜设置在迎风坡和风口；在施工场地四周建设围墙，围隔在施工期可作防污、挡尘、隔声作用；对暂存场进行洒水抑尘。封闭的运输车或经过改造的可以封闭的运输车进行运输。 ②路面沥青采用已熬制好的商品沥青混凝土，现场不进行沥青熬炼与拌合。 ③根据工程量情况，分段、分点安排施工进度要求，并对开挖、设备安装（管道铺设）及填埋恢复等合理安排，避免出现管道沟渠土方、地基裸土等长时间堆积的现象； ④可收集利用施工废水在路面和施工区洒水，干旱、多风季节可增加洒水次数（一般天气状况应不少于3次/日，大风日应加大洒水频率），指定专人负责洒水和清扫工作，对施工路段及便道适时洒水，以保持下垫面和空气湿润，减少起尘量； ⑤施工前应当公布施工路段、场地情况，避免因产生相关纠纷或事件而导致不必要的污染影响； ⑥运输车辆不能超载过量，易抛洒、产尘车辆适当加湿，在施工区内和经过敏感路段时对运输、装卸等车辆进行限速，车速以不超过10km/h为宜；车辆经过居民区时禁止鸣笛，夜晚10：30后不安排运输任务。 ⑦设置专人获取气象预报信息，对有大风（风力四级以上）预报时，必须立即停止施工； ⑧本项目取土采用商品购买方式，在运输过程中要合理运输，防止沿途洒漏，造成二次污染。 ⑨使用优质燃油，并加强设备及车辆养护，以减少机械和车辆的有害废气排放；污染物排放满足《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》中相关要求。; 120. 噪声污染控制; ①合理安排施工时间、②合理布局施工现场、③降低设备声级、④降低人为噪音、⑤建立临时声障、⑥建立施工围档、⑦运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修、养护；在沿线敏感区段要禁止鸣笛；一般情况应禁止夜间运输量、⑧加强监督管理、⑨环评规定严禁高噪声、高振动的设备在中午或夜间休息时间作业，施工单位应选用低噪音机械设备或带隔声、消声设备，严格按照环境保护部环发（2010）144号文《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的意见》要求，加强施工期管理，限制在敏感区内夜间进行产生噪声污染的施工作业，运输车辆在噪声敏感点路段禁鸣、限速行驶。严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，尽可能减少施工噪声对周围居民的影响。; 100. 水质污染控制; 本项目施工期设备冲洗、场地冲洗废水经隔油+沉淀回用施工物料区洒水抑尘；车辆冲洗废水沉淀回用，不外排；生活污水排入移动水冲厕定期清掏，用于附近农田施肥；运营期无生活污水与生产废水的产生与排放。; 120. 固废污染控制; 余方按照五台县人民政府的要求进行处理。施工中的建筑垃圾主要是碎砖块、灰浆、废材料等，应由各施工队妥善处理，由五台县环卫局统一规划处置；施工期施工人数按200人计，每日产生垃圾0.5kg/人·天，生活垃圾每天产生量约为100kg/d，可用垃圾桶收集后由环卫工人运送到指定垃圾场处理。; 200. 生态保护; 临时占地恢复。; 100. 绿化及水土保持。; 210. 环境风险; 环境风险应急预案制定，演练及风险物资。; 50. 运营期; 固废; 环卫清扫。; 20. 噪声; 跟踪检测。; 20. 生态; 定期维护绿化、跟踪监测。; 30. 合计; --; 970. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | - 1.严禁破坏道路用地范围外的农田，尽量减少占用、践踏、随意砍伐破坏植被；林区路段应严格控制施工范围，做好森林防火措施。 - 2.严禁超越施工作业带范围作业，加强管理，严禁施工人员超越施工作业带从事其他活动。 3.在道路沿线设置景观绿化再造工程。使自然景观与人文景观相互融合，形成完整、丰富、和谐的面貌。 | 1.严禁砍伐道路用地范围外的林木，林区路段严格控制施工范围，做好森林防火措施。 2.严禁超越施工作业带范围作业，加强管理，严禁施工人员超越施工作业带从事其他活动。 3.在道路沿线设置景观绿化再造工程。 | 1.及时实施道路绿化工程，并加强对绿化植物管理与养护，使之保证成活。 2.组建完善的道路管理、维护队伍，及时修复受损路面和设施，适时修整道路绿化工程，按需浇水，保证路面完好、绿化带的成活率和美观性。 3.强化道路沿线固体废弃物污染治理的监督工作，要求运输含尘物料的汽车加盖蓬布，服务区、收费站等沿线设施设置垃圾箱，对产生的餐饮、生活垃圾等固体废弃物均要组织回收、分类，并且定期集中运往附近城镇垃圾站处理。 4、项目永久占地采取占补平衡的原则，特别是占地耕地及时进行补偿。临时占地恢复为道路边的绿地。改造成主干道周边的绿地，恢复植被。 | 1.实施道路绿化工程，落实绿化植物管理与养护制度。 2.组建有完善的道路管理、维护队伍，落实管理维护制度 3.运输含尘物料的汽车加盖蓬布，服务区、收费站等沿线设施设置垃圾箱；制定并落实餐饮、生活垃圾等固体废弃物回收、分类制度，制度并落实定期集中运往附近城镇垃圾站处理制度。 4、永久占地落实占补平衡制度，临时占地恢复为道路边的绿地。改造成主干道周边的绿地。 |
| 水生生态 | 采取必要的环保措施，加强箱涵建设点的管理。箱涵施工时注意围挡以控制浮游生物受影响的区域范围，排放的悬浮物在经过一定距离沉淀后，可进一步减轻对水生生物的影响。 | 加强箱涵建设点的管理，避免污废水排入水体，桥梁施工时注意围挡以控制浮游生物受影响的区域范围。 | / | / |
| 地表水环境 | 1.施工营地设化粪池，生活污水排入化粪池，定期清淘处理。 2.施工营地设洗车平台和沉淀池，冲洗废水经沉淀处理后循环使用不外排。 | 1.施工营地设化粪池，生活污水排入化粪池，定期清淘处理。 2.施工营地设洗车平台和沉淀池，冲洗废水经沉淀处理后循环使用不外排。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 合理安排施工时间，选择低噪声设备，定期维修设备，遵守操作规程，减少人为噪声，固定噪声源封闭操作，加强日常监督。 | 合理安排施工时间，选择低噪声设备，定期维修设备，遵守操作规程，减少人为噪声，固定噪声源封闭操作，加强日常监督。 | 合理控制行车速度；加强道路养护，使路面维持最佳状态；完善本项目道路绿化工程，树种的选择要考虑具有隔声效果的乔木树种。 | 限速标志、道路养护制度和措施，绿化工程。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 1.确保做到工地周边设置围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输做到“六个百分之百”。 2.主要物料采用工厂定点生产或采购。 3.建立车辆清洗点，对经常出入施工现场的车辆的车轮进行清洗，车辆经常过往的道路要保持路面平坦、清洁，并适当硬化和配备一定的洒水设施。 4.沥青熔融和拌和过程全部在专业工厂进行。建议路面铺设使用乳化沥青。 | 1.工地周边设置围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输做到“六个百分之百”。 2.主要物料采用工厂化定点生产或采购。 3.建立车辆清洗点，对经常出入施工现场的车辆的车轮进行清洗，车辆经常过往的道路要保持路面平坦、清洁，路面硬化和配备一定的洒水设施。 4.沥青熔融和拌和过程全部在专业工厂进行。路面铺设使用乳化沥青。 | 1.加强道路管理，确保道路顺畅，尽量提高车速，减少汽车尾气排放； 2.后期工作中加强道路两侧和中央绿化工作，利用植物吸收污染物，减轻污染。 | 1.加强道路管理，确保道路顺畅，尽量提高车速； 2.道路两侧和中央绿化工作。 |
| 固体废物 | 弃方按照当地管理部门要求，以汽车封闭运输方式运至指定地点进行处置。施工人员生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。 | 弃方按照当地管理部门要求，以汽车封闭运输方式运至指定地点进行处置。施工人员生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。 | 营运期线路日常维护产生的少量筑路物料，收集后以汽车封闭运输方式运至当地管理部门的指定地点进行处置。 | 营运期线路日常维护产生的少量筑路物料，收集后以汽车封闭运输方式运至当地管理部门的指定地点进行处置。 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实污染防治措施和污染防治对策，污染物可做到达标排放，不会对周围环境产生明显影响，评价认为本项目建设从环保角度可行。

# 五台县湖滨大街西延等三条道路管网建设项目

声环境影响专项评价

二〇二三年三月

目录

1.1评价总则

1.1.1评价等级	1

1.1.2评价范围	1

1.1.3评价标准	1

1.2道路沿线声环境质量现状及评价	1

1.2.1沿线敏感区分布	1

1.2.2噪声监测布点	2

1.2.3测量仪器、测量时间、测量条件及数据采集	2

1.2.4监测结果及现状评价	4

1.3声环境影响预测与评价	4

1.3.1施工期声环境影响预测与评价	4

1.3.2营运期声环境影响预测与评价	6

1.4.1施工期噪声污染防治措施	23

1.4.2营运期噪声污染防治措施	24

1.5小结	24

第一章  声环境影响评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），本项目属于“城市道路（不含维修，不含支路、人行天桥、人行地道）”的项目，需要设置声环境影响专项评价。

## 1.1评价总则

### 1.1.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2022）和《道路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006），本项目建设完成后会使交通量明显增加，项目所在声功能区为2类，因此确定本次评价的声环境影响评价定为二级评价。

### 1.1.2评价范围

本项目评价范围为道路中心线两侧各200m范围内的声环境敏感点。

### 1.1.3评价标准

根据国家环保局（环发[2003]94号）《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》和《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB/T15190-94），声环境影响评价执行标准为：道路红线外35米以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；道路红线外35米以外区域执行GB3096-2008 中2类标准。具体标准值见表1-1。

表1-1  声环境质量标准  dB（A）

| 标准 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |
| 4a | 70 | 55 |

## 1.2道路沿线声环境质量现状及评价

### 1.2.1沿线敏感区分布

经现场踏勘，本项目200m范围的敏感目标为碧海花园E区、唐家湾村、西富苑小区、王家沟村、王庄村，共5个敏感点居住区。

表1-2  沿线声环境敏感目标分布情况

| 类别 | 保护对象 | 方位 | 相对 高差/m | 与公路中线/边界线最近距离/m | 临路房屋朝向 | 分布前排临路户数/人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 碧海花园E区 | NE | 0 | 26/15 | 朝向 | 60/240 |
|  | 唐家湾村 | 穿越 | 0 | 26/15 | 北侧面朝、南侧背向 | 20/80 |
|  | 西富苑小区 | SE | 0 | 16/5 | 平行 | 48/192 |
|  | 王家沟村 | E | 0 | 61/50 | 45°朝向 | 7/28 |
|  | 王庄村 | SE | 0 | 21/10 | 背向 | 4/16 |

### 1.2.2噪声监测布点

（1）监测布点原则

①监测点的布设应能代表周围声环境状况。

②监测点应布设在较为暴露、开阔的区域，便于营运期声源的叠加。

③能够代表不同地形、区域环境类型。

（2）监测点的布设

本次噪声现状监测按照导则和噪声监测规范布点要求，本次噪声现状监测在声环境敏感点进行布设，分别为：碧海花园E区1号楼西侧1层、3层、5层，唐家湾村，西富苑小区6号楼西侧1层、3层、5层，王家沟村，王庄村，共7个监测点。

监测布点见图1-1@。

### 1.2.3测量仪器、测量时间、测量条件及数据采集

监测时间：2022年11月5日。

测量时天气晴，风速小于5.0m/s，符合噪声监测环境条件要求。传声器均设在1.2m高处，同时距周围建筑物最少1m远，监测中尽量避免人群对测量的干扰。

图1-1  噪声监测点位示意图（湖滨大街西延-文昌路）

图1-2  噪声监测点位示意图（东外环路）

### 1.2.4监测结果及现状评价

本项目监测结果见表1-3。

表1-3  声环境质量现状监测结果表

| 监测点位 | 位置 | 昼 间 |  |  |  | 夜 间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leq | L90 | L50 | L10 | Leq | L90 | L50 | L10 |
| 1# | 碧海花园E区1号楼西侧1层 | 56.7 | 54.7 | 55.9 | 57.8 | 48.4 | 46.3 | 47.4 | 49.6 |
| 2# | 碧海花园E区1号楼西侧3层 | 56.5 | 54.5 | 55.5 | 57.4 | 48.8 | 46.7 | 48.4 | 49.9 |
| 3# | 碧海花园E区1号楼西侧5层 | 54.9 | 52.9 | 53.9 | 56.1 | 47.6 | 45.4 | 46.2 | 48.8 |
| 4# | 唐家湾村 | 51.3 | 49.3 | 50.3 | 52.5 | 44.0 | 41.8 | 42.6 | 45.2 |
| 5# | 西富苑小区6号楼西侧1层 | 56.1 | 54.0 | 55.1 | 58.3 | 49.4 | 47.2 | 48.7 | 50.1 |
| 6# | 西富苑小区6号楼西侧3层 | 55.4 | 53.4 | 54.6 | 56.5 | 47.1 | 45.0 | 46.1 | 48.3 |
| 7# | 西富苑小区6号楼西侧5层 | 54.7 | 52.7 | 53.7 | 55.6 | 47.0 | 44.9 | 45.6 | 48.1 |
| 8# | 王家沟村 | 52.1 | 50.0 | 51.1 | 54.3 | 45.4 | 43.2 | 44.7 | 46.1 |
| 9# | 王庄村 | 49.6 | 47.5 | 48.6 | 51.8 | 42.9 | 40.7 | 42.2 | 43.6 |
| 标准 |  | 60 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 达标分析 |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  |  |

检测结果表明：1#-9#监测点昼间等效声级值范围在49.6-56.7dB(A)之间，夜间等效声级值范围在42.9-49.4dB(A)之间，昼夜噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值的要求。所在区域声环境质量现状良好。

## 1.3声环境影响预测与评价

### 1.3.1施工期声环境影响预测与评价

（1）施工期噪声来源及特点

拟建道路建设工期为18个月，施工期将使用多种大中型设备进行机械化施工作业。道路施工机械噪声具有噪声值高、无规则的特点，会对施工区附近的村镇等声环境敏感点产生较大的影响。因此，拟建道路施工所产生的施工机械噪声必须十分重视。

施工期声环境影响预测主要根据有关资料进行类比分析。道路施工经常使用的机械有运输车辆、筑路机、大型搅拌机等，其他施工机械如空压机、汽锤等均为短期使用。

道路施工噪声有其自身的特点，主要表现为：

①施工机械种类繁多，不同的施工阶段有不同的施工机械，同一施工阶段投入的施工机械也有多有少，导致了施工噪声的随意性和无规律性。

②不同设备的噪声源特性不同，其中有些设备噪声呈振动式的、突发的及脉冲特性的，对人的影响较大；有些设备频率低沉，不易衰减，易使人感觉烦躁；施工机械的噪声均较大，但它们之间声级相差仍很大，有些设备的运行噪声可高达90dB（A）左右。

③施工噪声源与一般的固定噪声源及流动噪声源有所不同，施工机械往往都是暴露在室外的，而且它们会在某段时间内在一定的小范围内移动，这与固定噪声源相比增加了这段时间内的噪声污染范围，但与流动噪声源相比施工噪声污染还是在局部范围内的。施工机械噪声可视为点声源。

（2）施工噪声预测方法和预测模式

鉴于施工噪声的复杂性及其影响的区域性和阶段性，根据《建筑施工场界环境噪声限值》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声影响范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。

施工噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

式中：Li——距声源Ri米处的施工噪声预测值，dB（A）；L0——距声源R0米处的施工噪声级，dB（A）；ΔL——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。

对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，按下式进行声级叠加：

（3）施工噪声影响范围计算

根据前述的预测方法和预测模式，对施工过程中各种设备噪声厂界达标距离进行预测，预测结果见表1-4。

表1-4  施工机械设备噪声场界达标距离预测结果一览表

| 施工阶段 | 施工机械 | 源强声级 |  | 影响范围（m） |  | 标准限值（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测距（m） | 声级（dB） | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 挖掘机 | 5 | 84 | 14.6 | 46.3 | 70 | 55 |
|  | 推土机 | 5 | 86 | 17.1 | 54.0 |  |  |
|  | 装载机 | 5 | 90 | 23.2 | 73.4 |  |  |
|  | 铲土车 | 5 | 93 | 29.2 | 92.4 |  |  |
|  | 平地机 | 5 | 90 | 23.2 | 73.4 |  |  |
|  | 夯土机 | 15 | 90 | 69.6 | 220.1 |  |  |
| 结构 | 压路机 | 5 | 86 | 17.1 | 54.0 | 70 | 55 |
|  | 卡车 | 7.5 | 89 | 32.2 | 102.0 |  |  |
|  | 振捣机 | 15 | 81 | 34.9 | 110.3 |  |  |
|  | 自卸车 | 5 | 82 | 12.6 | 39.7 |  |  |
|  | 搅拌机 | 1 | 79 | 9.3 | 29.4 |  |  |
|  | 推铺机 | 5 | 87 | 18.4 | 58.3 |  |  |

（4）施工机械噪声影响分析

通过以上预测计算结果可见：

① 在实际施工过程中可能出现多台机械同时在一处作业，此时施工噪声影响范围比预测值还要大，鉴于实际情况较为复杂，很难用声级叠加公式进行计算。

②施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，这种噪声影响白天将主要出现在距施工场地70m范围内，夜间将主要出现在距施工场地220m范围内。从推算的结果看，噪声污染最严重的施工机械是夯土机，一般情况下，在路基施工中将使用到，其他施工机械噪声较低。

③施工噪声主要发生在路基施工和路面施工阶段，因此，做好上述时期施工期的噪声防护和治理工作十分重要。

④根据现状调查，拟建道路评价范围内的敏感目标有5处，施工昼夜机械噪声对该敏感点造成有不同程度的影响。

### 1.3.2营运期声环境影响预测与评价

（1）交通噪声预测模式

本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2022）中“道路（道路）交通运输噪声预测模式”进行预测。

①道路交通噪声预测基本模式

i型车辆行驶于昼间或夜间，预测点接收到的小时交通噪声值预测模式：

式中：Leq(h)i——第i类车的小时等效声级，dB(A)；

——第i类车速度为Vi，水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)；

Ni——昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

r ——从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m预测点的噪声预测；

Vi——第i类车的平均车速，km/h；T ——计算等效声级的时间，1h；

、——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，如图1-3所示：

图1-3  有限路段的修正函数，A—B 为路段，P 为预测点

—由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算：

；；

式中——线路因素引起的修正量，dB(A)；

——公路纵坡修正量，dB(A)；

——公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

——声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

——由反射等引起的修正量，dB(A)。

总车流等效声级为：

如某个预测点受多条线路交通噪声影响，应分别计算每条车道对该预测点的声级后，经叠加后得到贡献值。

②修正量和衰减量的计算

a) 线路因素引起的修正量（ΔL1）

- 纵坡修正量（ΔL坡度）

公路纵坡修正量ΔL坡度可按下式计算：

大型车：ΔL坡度=98×β     dB(A)

中型车：ΔL坡度=73×β     dB(A)

小型车：ΔL坡度=50×β     dB(A)

式中：β—公路纵坡坡度，%。

- 路面修正量（ΔL路面）

不同路面的噪声修正量见表1-5。

表1-5  常见路面噪声修正量    单位：dB(A)

| 路面类型 | 不同行驶速度修正量 km/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 40 | ≥50 |
| 沥青混凝土 | 0 | 0 | 0 |
| 水泥混凝土 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

注：表中修正量为在沥青混凝土路面测得结果的修正。

b) 声波传播途径中引起的衰减量(ΔL2)

- 障碍物衰减量（Abar）

声屏障衰减量（Abar）计算：

无限长声屏障可按下式计算：

式中：

f— 声波频率，Hz；

δ—声程差，m；

c—声速，m/s。

在公路建设项目评价中可采用500Hz频率的声波计算得到的屏障衰减量近似作为A声级的衰减量。

有限长声屏障计算：

Abar仍由公式（A.18）计算。然后根据图1-3进行修正。修正后的Abar取决于遮蔽角β/θ。声屏障的透射、反射修正可参照HJ/T90 计算。

图1-4  有限长度的声屏障及线声源的修正图

（2）预测参数

（1）交通量、7.5m处平均辐射声级的确定

①交通量

本次评价以2024年为近期、2033年为中期、2043年为远期进行噪声预测。根据可研提供的资料，道路通车运营的近期、中期和远期平均交通量见下表。

表1-6  特征年交通量预测值统计表

| 名称 | 单位 | 特征年 |  |  | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2030 | 2035 |  |
| 东外环路全线路段平均交通量 | 标准小客车/日 | 20250 | 39150 | 56700 | 工程可行性研究报告、初步设计 |
| 湖滨大街西延全线路段平均交通量 | 标准小客车/日 | 18900 | 30105 | 54054 |  |
| 文昌路全线路段平均交通量 | 标准小客车/日 | 13200 | 15620 | 17600 |  |

②车型比及交通量昼夜分配

根据可研报告得到大、中、小三种车型的车型比和交通量分配见表1-7。

表1-7  车型比及交通路分配

| 车型 | 小型车 | 中型车 | 大型车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车型比 | 60% | 20% | 20% |
| 昼间占交通量百分比 | 80% |  |  |
| 夜间占交通量百分比 | 20% |  |  |
| 备注 | 昼间：6：00～22：00 夜间：22：00～6：00 |  |  |

③特征年噪声预测昼夜车流量

本项目特征年噪声预测昼夜车流量见表1-8，营运期小、中、大型车单车平均辐射声级预测结果见表1-9。

表1-8a  东外环路特征年噪声预测昼夜车流量表

| 高峰小时pcu/h 特征年 | 车型 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | 小型车 | 608 | 304 |
|  | 中型车 | 202 | 101 |
|  | 大型车 | 202 | 101 |
| 2033年 | 小型车 | 1174 | 587 |
|  | 中型车 | 392 | 196 |
|  | 大型车 | 392 | 196 |
| 2043年 | 小型车 | 1701 | 850 |
|  | 中型车 | 567 | 284 |
|  | 大型车 | 567 | 284 |

表1-8b  湖滨大街西延特征年噪声预测昼夜车流量表

| 高峰小时pcu/h 特征年 | 车型 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | 小型车 | 567 | 284 |
|  | 中型车 | 189 | 94 |
|  | 大型车 | 189 | 94 |
| 2033年 | 小型车 | 903 | 452 |
|  | 中型车 | 301 | 150 |
|  | 大型车 | 301 | 150 |
| 2043年 | 小型车 | 1622 | 811 |
|  | 中型车 | 540 | 270 |
|  | 大型车 | 540 | 270 |

表1-8c  文昌路特征年噪声预测昼夜车流量表

| 高峰小时pcu/h 特征年 | 车型 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | 小型车 | 396 | 198 |
|  | 中型车 | 132 | 66 |
|  | 大型车 | 132 | 66 |
| 2033年 | 小型车 | 469 | 234 |
|  | 中型车 | 156 | 78 |
|  | 大型车 | 156 | 78 |
| 2043年 | 小型车 | 528 | 264 |
|  | 中型车 | 176 | 88 |
|  | 大型车 | 176 | 88 |

表1-9a  东外环路特征年各类车平均辐射声级(7.5m 处 )        单位：dB（A）

| 高峰小时pcu/h 特征年 | 车型 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | 小型车 | 68.93 | 69.06 |
|  | 中型车 | 68.66 | 68.32 |
|  | 大型车 | 75.66 | 75.43 |
| 2033年 | 小型车 | 68.57 | 68.94 |
|  | 中型车 | 69.05 | 68.64 |
|  | 大型车 | 75.96 | 75.65 |
| 2043年 | 小型车 | 68.13 | 68.79 |
|  | 中型车 | 69.20 | 68.86 |
|  | 大型车 | 76.11 | 75.81 |

表1-9b  湖滨大街西延特征年各类车平均辐射声级(7.5m 处 )        单位：dB（A）

| 高峰小时pcu/h 特征年 | 车型 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | 小型车 | 68.95 | 69.07 |
|  | 中型车 | 68.62 | 68.29 |
|  | 大型车 | 75.63 | 75.41 |
| 2033年 | 小型车 | 68.75 | 69.00 |
|  | 中型车 | 68.90 | 68.49 |
|  | 大型车 | 75.84 | 75.55 |
| 2043年 | 小型车 | 68.20 | 68.81 |
|  | 中型车 | 69.19 | 68.83 |
|  | 大型车 | 76.09 | 75.79 |

表1-9c  文昌路特征年各类车平均辐射声级(7.5m 处 )        单位：dB（A）

| 高峰小时pcu/h 特征年 | 车型 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | 小型车 | 54.74 | 55.11 |
|  | 中型车 | 52.95 | 52.54 |
|  | 大型车 | 61.51 | 61.20 |
| 2033年 | 小型车 | 54.57 | 55.06 |
|  | 中型车 | 53.03 | 52.64 |
|  | 大型车 | 61.59 | 61.27 |
| 2043年 | 小型车 | 54.41 | 55.00 |
|  | 中型车 | 53.07 | 52.71 |
|  | 大型车 | 61.63 | 61.33 |

（3）声环境影响预测与评价

①交通噪声贡献值预测结果分析

近期、中期、远期的交通噪声贡献值预测结果见表1-10至表1-12。

表1-10a  东外环路段近期（2024年）交通噪声贡献值  单位：dB（A）

| 时段 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 距离中心线距离（m） | 20 | 63.17 | 60.07 |
|  | 40 | 60.17 | 57.07 |
|  | 60 | 58.33 | 55.24 |
|  | 80 | 56.99 | 53.90 |
|  | 100 | 55.93 | 52.84 |
|  | 120 | 55.04 | 51.95 |
|  | 140 | 54.28 | 51.19 |
|  | 160 | 53.61 | 50.51 |
|  | 180 | 53.01 | 49.92 |
|  | 200 | 52.46 | 49.37 |

表1-10b  东外环路段中期（2033年）交通噪声贡献值  单位：dB（A）

| 时段 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 距离中心线距离（m） | 20 | 66.14 | 63.04 |
|  | 40 | 63.14 | 60.04 |
|  | 60 | 61.31 | 58.21 |
|  | 80 | 59.96 | 56.86 |
|  | 100 | 58.91 | 55.80 |
|  | 120 | 58.02 | 54.92 |
|  | 140 | 57.25 | 54.15 |
|  | 160 | 56.58 | 53.48 |
|  | 180 | 55.98 | 52.88 |
|  | 200 | 55.44 | 52.34 |

表1-10c  东外环路段远期（2043年）交通噪声贡献值  单位：dB（A）

| 时段 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 距离中心线距离（m） | 20 | 67.75 | 64.69 |
|  | 40 | 64.75 | 61.69 |
|  | 60 | 62.92 | 59.86 |
|  | 80 | 61.58 | 58.52 |
|  | 100 | 60.52 | 57.46 |
|  | 120 | 59.63 | 56.57 |
|  | 140 | 58.87 | 55.81 |
|  | 160 | 58.20 | 55.13 |
|  | 180 | 57.60 | 54.53 |
|  | 200 | 57.05 | 53.99 |

表1-11a  湖滨大街西延路段近期（2024年）交通噪声贡献值  单位：dB（A）

| 时段 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 距离中心线距离（m） | 20 | 62.91 | 59.77 |
|  | 40 | 59.92 | 56.79 |
|  | 60 | 58.07 | 54.93 |
|  | 80 | 56.70 | 53.56 |
|  | 100 | 55.60 | 52.47 |
|  | 120 | 54.68 | 51.54 |
|  | 140 | 53.88 | 50.74 |
|  | 160 | 53.16 | 50.03 |
|  | 180 | 52.51 | 49.38 |
|  | 200 | 51.92 | 48.78 |

表1-11b  湖滨大街西延路段中期（2033年）交通噪声贡献值  单位：dB（A）

| 时段 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 距离中心线距离（m） | 20 | 65.03 | 61.89 |
|  | 40 | 62.04 | 58.90 |
|  | 60 | 60.19 | 57.04 |
|  | 80 | 58.82 | 55.67 |
|  | 100 | 57.72 | 54.58 |
|  | 120 | 56.80 | 53.65 |
|  | 140 | 55.99 | 52.85 |
|  | 160 | 55.28 | 52.14 |
|  | 180 | 54.63 | 51.49 |
|  | 200 | 54.03 | 50.89 |

表1-11c  湖滨大街西延路段远期（2043年）交通噪声贡献值  单位：dB（A）

| 时段 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 距离中心线距离（m） | 20 | 67.60 | 64.54 |
|  | 40 | 64.62 | 61.55 |
|  | 60 | 62.76 | 59.69 |
|  | 80 | 61.39 | 58.32 |
|  | 100 | 60.29 | 57.23 |
|  | 120 | 59.37 | 56.30 |
|  | 140 | 58.56 | 55.50 |
|  | 160 | 57.85 | 54.78 |
|  | 180 | 57.20 | 54.13 |
|  | 200 | 56.60 | 53.53 |

表1-12a  文昌街路段近期（2024年）交通噪声贡献值  单位：dB（A）

| 时段 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 距离中心线距离（m） | 20 | 51.21 | 48.15 |
|  | 40 | 48.27 | 45.21 |
|  | 60 | 46.61 | 43.55 |
|  | 80 | 45.50 | 42.43 |
|  | 100 | 44.71 | 41.64 |
|  | 120 | 44.14 | 41.07 |
|  | 140 | 43.73 | 40.64 |
|  | 160 | 43.43 | 40.34 |
|  | 180 | 43.23 | 40.14 |
|  | 200 | 43.10 | 40.00 |

表1-12b  文昌街路段中期（2033年）交通噪声贡献值  单位：dB（A）

| 时段 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 距离中心线距离（m） | 20 | 52.01 | 48.93 |
|  | 40 | 49.13 | 46.04 |
|  | 60 | 47.54 | 44.45 |
|  | 80 | 46.51 | 43.41 |
|  | 100 | 45.79 | 42.70 |
|  | 120 | 45.30 | 42.20 |
|  | 140 | 44.97 | 41.86 |
|  | 160 | 44.75 | 41.64 |
|  | 180 | 44.62 | 41.51 |
|  | 200 | 44.56 | 41.45 |

表1-12c  文昌街路段远期（2043年）交通噪声贡献值  单位：dB（A）

| 时段 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 距离中心线距离（m） | 20 | 52.63 | 49.58 |
|  | 40 | 49.88 | 46.83 |
|  | 60 | 48.43 | 45.38 |
|  | 80 | 47.53 | 44.48 |
|  | 100 | 46.96 | 43.91 |
|  | 120 | 46.61 | 43.56 |
|  | 140 | 46.41 | 43.35 |
|  | 160 | 46.32 | 43.26 |
|  | 180 | 46.30 | 43.24 |
|  | 200 | 46.34 | 43.28 |

②敏感点噪声预测分析

由于道路沿线有居住区且临路较近，因此采取降低车速，道路两侧种植绿化带，并为沿路居民安装隔声窗户的降噪措施。

敏感点噪声预测结果见表1-13。根据预测数据，各敏感点噪声预测值均能达标，表明道路运营期对沿线村民的影响可以接受。

表1-13  营运期近期、中期敏感目标噪声预测结果  单位：dB(A)

| 序号 | 敏感目标 | 预测时段 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 背景值 | 贡献值 | 叠加值 | 背景值 | 贡献值 | 叠加值 |  |  |
| 1 | 碧海花园E区1号楼西侧1层 | 近期（2024年） | 56.70 | 48.54 | 57.32 | 48.40 | 45.41 | 50.17 | 70/55 | 达标 |
|  |  | 中期（2033年） | 56.70 | 50.66 | 57.67 | 48.40 | 47.52 | 50.99 |  | 达标 |
| 2 | 碧海花园E区1号楼西侧3层 | 近期（2024年） | 56.50 | 51.22 | 57.63 | 48.80 | 48.08 | 51.47 | 70/55 | 达标 |
|  |  | 中期（2033年） | 56.50 | 53.34 | 58.21 | 48.80 | 50.20 | 52.57 |  | 达标 |
| 3 | 碧海花园E区1号楼西侧5层 | 近期（2024年） | 54.90 | 53.22 | 57.15 | 47.60 | 50.08 | 52.03 | 70/55 | 达标 |
|  |  | 中期（2033年） | 54.90 | 55.34 | 58.13 | 47.60 | 50.89 | 52.56 |  | 达标 |
| 4 | 唐家湾村 | 近期（2024年） | 51.30 | 51.84 | 54.59 | 44.00 | 46.70 | 48.57 | 70/55 | 达标 |
|  |  | 中期（2033年） | 51.30 | 53.96 | 55.84 | 44.00 | 48.62 | 49.91 |  | 达标 |
| 5 | 西富苑小区6号楼西侧1层 | 近期（2024年） | 56.10 | 38.88 | 56.18 | 49.40 | 35.81 | 49.59 | 70/55 | 达标 |
|  |  | 中期（2033年） | 56.10 | 39.90 | 56.20 | 49.40 | 36.81 | 49.63 |  | 达标 |
| 6 | 西富苑小区6号楼西侧3层 | 近期（2024年） | 55.40 | 41.06 | 55.56 | 47.10 | 38.00 | 47.60 | 70/55 | 达标 |
|  |  | 中期（2033年） | 55.40 | 41.98 | 55.59 | 47.10 | 38.89 | 47.71 |  | 达标 |
| 7 | 西富苑小区6号楼西侧5层 | 近期（2024年） | 54.70 | 41.05 | 54.88 | 47.00 | 37.98 | 47.51 | 70/55 | 达标 |
|  |  | 中期（2033年） | 54.70 | 41.97 | 54.93 | 47.00 | 38.88 | 47.62 |  | 达标 |
| 8 | 王家沟村 | 近期（2024年） | 52.10 | 52.30 | 55.21 | 45.40 | 45.12 | 48.27 | 60/50 | 达标 |
|  |  | 中期（2033年） | 52.10 | 55.27 | 56.98 | 45.40 | 47.85 | 49.81 |  | 达标 |
| 9 | 王庄村 | 近期（2024年） | 49.60 | 46.83 | 51.44 | 42.90 | 43.74 | 46.35 | 60/50 | 达标 |
|  |  | 中期（2033年） | 49.60 | 49.80 | 52.71 | 42.90 | 46.70 | 47.53 |  | 达标 |

图1-5  东外环路段近期昼间噪声贡献值预测等值线图

图1-6  湖滨大街西延-文昌路路段近期昼间噪声贡献值预测等值线图

图1-7  东外环路段近期夜间噪声贡献值预测等值线图

图1-8  湖滨大街西延-文昌路路段近期夜间噪声贡献值预测等值线图

图1-9  东外环路段中期昼间噪声贡献值预测等值线图

图1-10  湖滨大街西延-文昌路路段中期昼间噪声贡献值预测等值线图

图1-11  东外环路段中期夜间噪声贡献值预测等值线图

图1-12  湖滨大街西延-文昌路路段中期夜间噪声贡献值预测等值线图

图1-13  东外环路段远期昼间噪声贡献值预测等值线图

图1-14  湖滨大街西延-文昌路路段远期昼间噪声贡献值预测等值线图

图1-15  东外环路段远期夜间噪声贡献值预测等值线图

图1-16  湖滨大街西延-文昌路路段远期夜间噪声贡献值预测等值线图

## 1.4噪声污染防治措施

### 1.4.1施工期噪声污染防治措施

道路工程建设施工工作量大，而且机械化程度高，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。相对营运期而言，建设期施工噪声影响是短期的、可逆的，而且具有局部路段特性。

为减少施工对项目沿线环境的影响，主要采取行政管理为主、采用先进设备为辅的方法加以控制，主要应采取下列措施：

①设立专职环保工程监理员、提高施工人员的环保意识

在道路建设期间承建单位应设立专职环保工程监理员，实行环保监理员制度，负责施工现场的环境管理和扬尘污染的控制工作，同时应组织施工人员学习国家有关环保法律、法规，增强环保意识，在施工中自觉遵守，采取一切措施，尽力将噪声减到最低限度。

②限制作业时间

为了保护居民夜间休息有一个较好的环境，在施工道路距居民区小于50m的路段，原则上禁止夜间（22：00-次日6：00）施工，夜间禁止使用高噪声机械和运输装卸建筑砖、灰沙、石料等建筑材料。确因施工工艺需要及其它特殊原因须在夜间施工，在周围居民住宅密集区应张贴告示，以取得居民的谅解。根据施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工，施工阶段工作时间为上午6-12时，下午14-22时，在22时至次日6时应尽量减少施工。

③施工合理布局

施工布局同防止环境噪声污染密切相关。对施工现场进行合理布局，在靠近居民住宅密集区，尽可能少的安排施工机械，避免声级过高。

④采用先进设备、淘汰落后设备

噪声污染的控制，归根到底是噪声源的控制，只有强化噪声源的管理和治理，才是改善环境质量的根本途径。因此，应督促施工部位淘汰落后的施工方式和设备，采用新技术，低噪声设备。同时，闲置不用的设备立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

⑤降低施工交通运输噪声

车辆进入声敏感区附近的道路应限速，减少或杜绝鸣笛。

### 1.4.2营运期噪声污染防治措施

此外，为降低营运期车辆噪声对周边村庄的影响，评价还要求采取以下措施：

（1）在道路两侧加强绿化，种植隔声效果较好的乔木；

（2）对经过小区、村庄等路段设置限速标志；

（3）沿线现有的敏感建筑物采取更换隔声门窗等措施；

（4）未来道路两侧临街建筑尽量建设商铺等声环境要求低的建筑设施；

（5）后续规划中应注意公路两侧建筑功能布局，尽量不沿线临路建设居民区和学校等，对于不能达到1类功能区标准要求的区域内新建住宅、办公楼等敏感建筑物时，建筑本身须做好墙、窗的降噪设计，并合理进行建筑内部布局，以减轻交通噪声影响。

### 1.4.3环境监测计划

根据项目特点，本项目环境监测计划见表1-14。

表1-14  营运期环境监测计划

| 名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测时间、频率 | 实施机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 工程沿线敏感目标 | 噪声 | 每年一次，每次两天，每天昼间、夜间各一次 | 有资质的监测单位 | 环保主管部门 |

## 1.5小结

（1）根据环境现状监测，本项目区域噪声级均未出现超标现象，说明区域声环境质量良好。

（2）本次评价对营运期道路噪声进行了预测，通过加强道路两侧绿化，对经过小区、村庄等路段设置限速标准，沿线敏感建筑物采取更换隔声门窗等措施等措施后，沿线声环境保护目标噪声预测值均能达标，表明道路运营期对沿线村民的影响可以接受。在采取环评提出的降噪措施后，本工程对当地声环境影响不大。